| 国环评证甲字第3607号 |  |
| --- | --- |
| ZS-2018-053 |  |

蔺河口水电站下泄生态流量

小机建设项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

| 委托单位： | 陕西岚河水电开发有限责任公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二〇二〇年十月

目录

概  述	1

1 总则	10

1.1 编制依据	10

1.1.1 委托书	10

1.1.2 国家法律	10

1.1.3 国务院行政法规及规范性文件	10

1.1.4 部门规章及规范性文件	11

1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件	11

1.1.6 评价技术导则及规范	12

1.1.7 项目相关资料	12

1.2 评价原则	13

1.3 环境影响识别和评价因子选择	13

1.3.1 环境因素的影响性质识别	13

1.3.2 评价因子筛选	14

1.4 评价标准	14

1.4.1 环境质量标准	14

1.4.2 污染物排放标准	17

1.4.3 其它标准	18

1.5 评价工作等级和评价范围	18

1.5.1 评价工作等级	18

1.5.2 评价范围	20

1.6 评价内容与评价重点、评价时段	21

1.6.1 评价内容	21

1.6.2 评价重点	21

1.6.3 评价时段	21

1.7 环境保护目标	21

1.8 环境功能区划及相关规划	22

1.8.1 环境功能区划	22

1.8.2 相关规划	23

2 工程概况	24

2.1 现有工程概况	24

2.1.1 基本情况	24

2.1.2库区淹没与移民安置	25

2.1.3环保手续履行情况	26

2.1.4运营期污染物排放情况	26

2.1.5现有工程环保措施落实情况	27

2.2 改扩建工程概况	28

2.2.1 项目基本情况	28

2.2.2 工程建设必要性与任务	28

2.2.3 工程规模和特性	28

2.2.4 工程组成	31

2.3 施工组织设计	35

2.3.1 建筑材料	35

2.3.2 施工导流	35

2.3.3 主体工程施工	35

2.3.4 施工总进度	37

2.3.5 主要工程量	37

2.4 工程管理	37

3 工程分析	38

3.1 施工方案环境合理性分析	38

3.1.1 施工布置合理性分析	38

3.1.2 弃渣场选址合理性分析	38

3.2 工程环境影响因素分析	39

3.3 施工期环境影响因素分析	39

3.3.1 废水	39

3.3.2 废气	40

3.3.3 噪声	41

3.3.4 固体废物	41

3.4 运营期环境影响因素分析	42

3.5 生态影响因素分析	43

3.5.1 施工期生态影响因素分析	43

3.5.2 运营期生态影响因素分析	44

3.6 污染物排放“三本账”	44

4 环境现状调查与评价	45

4.1 自然环境概况	45

4.1.1 地质构造与地震	45

4.1.2 地形地貌	45

4.1.3 气候与气象	45

4.1.4 河流水系	46

4.1.5 水文地质	47

4.1.6 土壤环境	48

4.2 生态环境	48

4.2.1 植被	48

4.2.2 陆生动物	49

4.2.3 水生动物	49

4.2.4 水土流失及水土保持现状	53

4.2.5 所属生态功能分区	55

4.3 环境质量现状调查与监测	56

4.3.1 环境空气质量现状	56

4.3.2地表水环境质量现状	56

4.3.3地下水环境质量现状	58

4.3.4 声环境	59

4.3.5 土壤环境质量现状	59

5 施工期环境影响预测与评价	64

5.1 施工生态环境影响	65

5.2 施工废水影响	66

5.3 地下水影响分析	67

5.4 施工废气	67

5.5 声环境的影响	68

5.6 固体废物环境影响分析	71

6 运营期环境影响预测与评价	73

6.1 生态环境影响分析	73

6.1.1 现有工程环境影响	73

6.1.2 生态环境影响分析	74

6.2 地表水环境影响预测评价	75

6.2.2 水质影响分析	75

6.2.2 河流生态流量分析	75

6.3 地下水影响分析	80

6.3.1 水文地质条件	80

6.3.2 地下水影响分析	81

6.4 噪声影响分析	82

6.5 环境风险分析	83

6.5.1 风险调查与判定	83

6.5.2风险识别	84

6.5.3 风险分析	85

6.5.4 风险防范对策	86

6.5.5 应急预案	87

6.5.6 环境风险评价结论	88

6.6 固体废物影响分析	88

6.7 土壤环境影响评价	88

6.7.1 土壤盐化预测模型	错误!未定义书签。

6.7.2 水库土壤影响评价	错误!未定义书签。

7 环境保护措施与对策	90

7.1 施工期环境保护措施	90

7.1.1 生态环境保护措施	90

7.1.2 水环境保护措施	91

7.1.3 环境空气保护措施	92

7.1.4 声环境保护措施	93

7.1.5 固体废弃物处置措施	93

7.2 运营期环境保护措施	94

7.2.1 生态环境保护措施	94

7.2.2 地表水环境保护措施	94

7.2.3 地下水防治措施	94

7.2.4 声环境保护措施	95

7.2.5 风险防治措施	95

7.2.6 固体废物处置措施	95

7.2.7 土壤防治措施	96

8 环境影响经济损益分析	97

8.1 经济效益分析	97

8.2 社会效益分析	98

8.3 环境效益分析	98

8.3.1 环保工程投资估算	98

8.3.2 环境保护费用分析	99

8.3.3 年环境损失费用的确定和估算	100

8.3.4 环境代价与环境系数的确定与分析	101

8.4 小结	101

9 环境管理与监测计划	102

9.1 环境管理	102

9.1.1 环境管理机构设置	102

9.1.2建立健全环境保护管理制度	102

9.1.3 建立设备维修组	103

9.1.4 施工期环境管理与环境监理	103

9.1.5 运营期环境管理	104

9.2 污染物排放管理要求	105

9.2.1 污染物排放清单	105

9.2.2 排污口管理	106

9.2.3 信息公开	107

9.3 环境监测计划	108

9.4 环保竣工验收	108

10 结论	110

10.1 建设项目概况	110

10.2 政策与规划符合性	110

10.3 环境质量现状	110

10.4 主要污染物排放情况	111

10.5 环境影响分析及环保措施	111

10.5.1 声环境影响及防治措施	111

10.5.2地表水影响及污染防治措施	111

10.5.3地下水影响及污染防治措施	112

10.5.4 固体废物影响及处理措施	112

10.5.5 生态影响及减缓措施	112

10.6 环境影响经济损益分析	112

10.7 环境管理与监测计划	113

10.8 建设项目环境可行性综合结论	113

- 概  述

一、项目实施背景

蔺河口水电站位于陕西省岚皋县境内汉江一级支流岚河干流上，是岚河干流梯级规划的第四级电站。该工程为引水式不完全年调节水电站，规模属于二等大（2）型工程，大坝为二级建筑物，工程开发任务主要是发电。工程于2004年5月全部机组并网发电，2013年进行了工程竣工验收。

水电站运行期间坝址至发电厂房形成5.5km的减脱水河段，而根据2014年国家环境保护部、国家能源局文件印发《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发函〔2014〕65号）要求，“对环评已批复、项目已核准（审批）的水电工程，经回顾性研究或环境影响后评价确定须补设或优化生态流量泄放、水温恢复、过鱼等重要环境保护措施的，应按水电工程设计有关变更管理的要求，履行相关程序后实施”。2015年，陕西岚河水电开发有限责任公司委托中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司开始进行蔺河口水电站下泄生态流量研究专题工作。

2019年，陕西省省委第三生态环境保护督察组在安康开展生态保护环境督查“回头看”时，向安康市反馈了督察意见，其中就有蔺河口水电站生态放流设施未建设的情况。蔺河口水电站根据近年来的研究情况反馈，蔺河口水库大坝为双曲碾压混凝土高坝，坝身不具备开孔设置生态流量下泄设施条件，拟通过在大坝左岸设置放水隧洞，通过安装水电机组消能并充分利用水资源的方式解决生态流量下泄问题。在永久性整改措施完成前，采取通过大坝表孔弧门泄流和抽水的方式临时解决生态流量下泄问题。

本次建设项目是陕西岚河水电开发有限责任公司为满足现有蔺河口水电站生态下泄流量的要求，设置生态放水孔，并且在满足生态下泄流量的前提下，为了使宝贵的水能资源得到充分的利用，在生态放水孔的基础上增建2台2000kw生态小机发电的工程，项目建成后既可以满足生态下泄流量的要求，同时也能对下泄流量进行资源利用。

二、项目建设特点

（1）本项目为现有蔺河口水电站按照国家相关要求补充河流下泄生态流量工程，工程的主要任务是生态放水，并对下泄的生态流量进行综合利用兼顾发电。项目性质属于改扩建，行业类别属于农林水利类项目。

（2）建设项目属于生态影响类项目，主要生态影响为正效应。

（3）项目水域岚河为Ⅱ类水体，评价范围内不涉及文物保护单位、水源地、自然保护区等特殊敏感目标。

三、评价工作过程概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定和环境保护行政主管部门的要求，该项目应实施环境影响评价，编制环境影响报告书。鉴于此，陕西岚河水电开发有限责任公司于2018年委托我公司实施该项目环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位成立了评价工作组，在资料研究的基础上，于2018年4月13日实施了现场调查；2018年11月20日，委托陕西浦安环境检测技术有限公司完成了环境质量现状监测工作；在工程分析、影响预测、措施论证的基础上，最终于2018年12月编制完成了《蔺河口水电站生态放水孔及小机建设项目环境影响报告书》初稿编制工作。2020年4月，安康市水利局对本项目可行性研究报告进行了审核，确认了下泄流量规模，并以“安水函[2020]40号”文同意项目建设；2020年6月，安康市发展和改革委员会以“安发改能源[2020]276号”文对本项目进行了核准。

评价单位在上述文件的基础上，对环评报告进行了修订，并于2020年10月完成《蔺河口水电站下泄生态流量小机建设项目环境影响报告书》的编制工作，现提交建设单位上报审查。

四、分析判定相关情况

（1）与国家相关产业政策、法规符合性分析对比表见表1。

表1  与相关政策、法规符合性分析对照表

| 序号 | 法规政策名录 | 法规政策规定内容 | 本项目情况 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录》（2019年本） | 限制类：无下泄生态流量的引水式水力发电 淘汰类：无 | 本项目是对现有水电站的永久性下泄生态流量工程；2020年6月，安康市发展和改革委员会以“安发改能源[2020]276号”文对本项目进行了核准。 | 允许类 |
| 2 | 《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》（环发[2006]93号） | 对国家级自然保护区、国家重点风景名胜区及其他具有特殊保护价值的区域，原则上禁止开发小水电资源； 未列入规划的小水电建设项目，以及未开展环境影响评价的规划中的小水电建设项目，环保部门不予审批项目环境影响评价文件，发改部门不予审批或核准 | 工程项目区内没有国家级自然保护区、国家重点风景名胜区等环境敏感区分布，不属于禁止开发的地区；本项目是对蔺河口水电站补充下泄生态流量及兼顾发电工程，蔺河口水电站本身符合规划以及规划环评要求，本项目已经取得安康市发改委核准。 | 符合 |
| 3 | 《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知 环办（[2012]4号）》 | 水电建设项目环境影响评价要重点论证和落实生态流量、水温恢复、鱼类保护、陆生珍稀动植物保护等措施，明确流域生态保护对策措施的设计、建设、运行以及生态调度工作要求。要重视并做好移民安置的环境保护措施，落实项目业主和地方政府的相关责任。要维护群众环境权益，完善信息公开和公众参与机制。要加强小水电资源开发环境影响评价工作，防止不合理开发活动造成生态破坏，切实保护和改善生态环境。 | 本项目为现有水电站下泄生态流量工程，项目区河段为脱水断面，下游未发现有重要野生鱼类以及陆生珍稀动植物。本项目不涉及移民安置问题。 | 符合 |
| 4 | 《陕西省人民政府关于加强小水电管理工作有关问题的通知（陕政发[2002]11号）》 | 从严控制并网发电的径流式小水电站建设。 | 本项目不属于径流式小水电站。 | 符合 |
| 5 | 《陕西省青山保卫战行动方案》 | 在秦岭禁止开发区、限制开发区，各类自然保护区等生态敏感区及划定的生态红线内全面禁止新的小水电开发。对自然保护区核心区、缓冲区及秦岭禁止开发区、限制开发区内已建成的小水电站，原则上2020年底前完成退出拆除和生态恢复。秦岭及各级各类自然保护区实验区内保留运行的小水电站，2019年6月底前全面完成生态改造，保障生态流量下泄，促进水生态环境持续改善。 | 本项目位于岚皋县蔺河镇，不属于秦岭禁止和限制开发区以及各类自然保护区等生态敏感区，是蔺河口水电站下泄生态流量的治理工程。 | 符合 |
| 6 | 《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见（水电[2016]60号）》 | （二）生态流量泄放可采取如下措施： 1. 生态机组：设置“生态小机组”并长期运行，承担生态流量泄放任务。 2．生态基荷：农村水电站承担基荷发电任务，通过发电下泄满足生态流量。 3.泄水闸孔等：以保障生态流量为目标，拓展农村水电站引水、泄水、冲沙、放空等设施功能，新建、改建泄放设施。 六、水生态与水环境保护 坝下河段存在灌溉取水或对水温变化敏感的重要生态保护目标时，可采取分层取水或其他减缓措施恢复水温。 | 本项目采取生态小机的方式，主要目的为了满足下泄生态流量，同时兼顾发电；本项目位于城区附近，脱水河段无灌溉取水功能，无对水文变化敏感的重要生态保护目标，满足指导意见要求。 | 符合 |
| 7 | 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发函〔2014〕65号） | 对环评已批复、项目已核准（审批）的水电工程，经回顾性研究或环境影响后评价确定须补设或优化生态流量泄放、水温恢复、过鱼等重要环境保护措施的，应按水电工程设计有关变更管理的要求，履行相关程序后实施 | 本次建设工程为按照通知要求建设的生态流量泄放项目 | 符合 |

（2）与相关流域水电开发规划的相容性分析

①与《岚河梯级水电开发规划报告》的符合性分析

根据《岚河梯级水电开发规划报告》（该规划已经陕水计发[1998]137号文予以批复），同意在岚河干流渡船口到花坝河段规划7级电站，依次为渡船口、滴水岩、黄家垭、蔺河口、黑湾、新春、花坝。2006年，平利县水利局编制《平利县岚河水能梯级开发规划》，将原境内一级调整为5级，依次为南溪河、龙洞河、正阳、渡船口、松鸦。根据平利县水利局、岚皋县水利局和安康市水电设计院相继在岚河干流进行的水电勘察设计工作资料，经过经济、技术比较，并协调上下游电站关系，形成岚河干流20级开发方案，总装机容量173MW。岚河干流梯级水电站主要指标见表1。

表2  岚河干流梯级水电站主要指标表

| 序号 | 电站名称 | 所在县（区） | 开发 方式 | 设计水头（m) | 装机容量（kw) | 年发电量 （万kw·h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南溪河电站 | 平利 | 引水式 | 300 | 6400 | 2131 |
| 2 | 龙洞河电站 | 平利 | 引水式 | 193 | 15000 | 6086 |
| 3 | 正阳电站 | 平利 | 引水式 | 81 | 8000 | 2665 |
| 4 | 渡船口电站 | 平利 | 引水式 | 97 | 9600 | 4500 |
| 5 | 松鸦电站 | 平利 | 引水式 | 110 | 15000 | 6739 |
| 6 | 九台水电站 | 岚皋 | 引水式 | 18 | 3000 | 1203 |
| 7 | 赵坪水电站 | 岚皋 | 引水式 | 17.1 | 1200 | 530 |
| 8 | 桃园电站 | 岚皋 | 引水式 | 9 | 600 | 260 |
| 9 | 柏杨林电站 | 岚皋 | 引水式 | 21.5 | 4500 | 1550 |
| 10 | 向阳电站 | 岚皋 | 引水式 | 16.5 | 1200 | 498 |
| 11 | 龙安电站 | 岚皋 | 引水式 | 9.5 | 600 | 230 |
| 12 | 岚河铺水电站 | 岚皋 | 引水式 | 11 | 2100 | 820 |
| 13 | 滴水岩水电站 | 岚皋 | 引水式 | 26.3 | 1260 | 558 |
| 14 | 光明水电站 | 岚皋 | 引水式 | 18.86 | 4000 | 1652 |
| 15 | 界梁电站 | 岚皋 |  | 6.5 | 840 | 228 |
| 16 | 蔺河口水电站 | 岚皋 | 引水式 |  | 72000 |  |
| 17 | 岚河湾水电站 | 岚皋 | 引水式 | 5.56 | 3750 | 1230 |
| 18 | 新春水电站 | 岚皋 | 引水式 | 17 | 8830 | 3500 |
| 19 | 花坝水电站 | 岚皋 | 引水式 | 29 | 9000 | 4470 |
| 20 | 相子坝水电站 | 岚皋 | 引水式 | 9.47 | 6600 | 2232 |
| 合计 |  |  |  |  | 173160 |  |

蔺河口水电站为规划中的水电站，装机容量为72000kw，符合规划要求。

②与《陕西省小水电开发利用规划（修编）》的符合性分析

根据《陕西省小水电开发利用规划（修编）》（该规划已经陕水发[2016]29号文予以批复），原规划岚河干流19级开发方案，该次修改规划复核后桃园、龙安和界梁电站装机容量小于1000KW，不予统计。同时为减少岚河脱流河段，取消原规划的九台电站，故经调整后岚河干流自上而下分15级开发，总装机容量160.98MW，年发电量258384万kW·h，岚河干流梯级水电站主要指标见表3。

表3  岚河干流梯级水电站主要指标表

| 梯级 | 电站名称 | 所在县（区） | 所在乡(镇) | 开发方式 | 最大水头(m) | 装机容量(MW) | 年发电量(万kW·h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南溪河电站 | 平利县 | 正阳乡 | 引水式 | 300.0 | 6.400 | 2131 |
| 2 | 龙洞河电站 | 平利县 | 正阳乡 | 引水式 | 193.0 | 12.500 | 3617 |
| 3 | 正阳电站 | 平利县 | 正阳乡 | 引水式 | 81.0 | 8.000 | 2665 |
| 4 | 渡船口电站 | 平利县 | 八仙镇 | 引水式 | 97.0 | 9.600 | 4500 |
| 5 | 松鸦水电站 | 平利县 | 八仙镇 | 引水式 | 110.0 | 15.000 | 6739 |
| 6 | 赵坪电站 | 岚皋县 | 孟石岭乡 | 引水式 | 17.1 | 1.200 | 530 |
| 7 | 向阳水电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 引水式 | 16.5 | 1.200 | 498 |
| 8 | 岚河铺电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 引水式 | 11.0 | 2.300 | 820 |
| 9 | 滴水岩电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 引水式 | 26.3 | 1.600 | 800 |
| 10 | 光明电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 引水式 | 18.9 | 4.000 | 1652 |
| 11 | 蔺河口电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 水库式 | 90.0 | 72.000 | 223000 |
| 12 | 岚河湾电站 | 岚皋县 | 花里镇 | 坝式 | 5.6 | 3.750 | 1230 |
| 13 | 新春水电站 | 岚皋县 | 城关镇 | 引水式 | 17.0 | 7.830 | 3500 |
| 14 | 花坝水电站 | 岚皋县 | 城关镇 | 混合式 | 29.0 | 9.000 | 4470 |
| 15 | 相子坝电站 | 岚皋县 | 城关镇 | 水库式 | 9.4 | 6.600 | 2232 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 160.98 | 258384 |

蔺河口水电站为规划修编中确认的项目，主要功能为发电，装机容量为72000kw，符合规划要求。

综上述所，蔺河口水电站是满足岚河水能梯级开发规划要求和《陕西省小水电开发利用规划（修编）》中岚河干流的开发利用要求的。本次改造工程新增2台2000kw生态小机，一用一备，增加后的发电机组超出了原规划的装机容量要求。但本项目为现有蔺河口水电站的下泄生态流量补充建设工程，也是水利部《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见（水电[2016]60号）》中针对生态流量泄放推荐采取措施。本次生态小机引水来自蔺河口水电站坝内蓄水，不会对岚河水资源利用造成影响，虽然装机容量有所增加，但项目的建设可补充因生态流量下泄对蔺河口水电站发电量的损失，总体上看，本次增加的生态机组发电不会突破原有的发电能力，从实际发电规模以及水资源利用方面考虑，没有突破流域规划的限制要求。

（3）与水电建设项目环境影响评价文件审批原则符合性分析见表4。

表4  《水电建设项目环境影响评价文件审批原则》符合性分析表

| 审批原则的相关规定 | 本项目相关情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，满足流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划及规划环评要求，梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划。 | 本项目符合法律法规要求，并且是对于现有水电站存在环境生态问题的治理工程。项目采用的消能发电设施超出了流域规划对蔺河口水电站的装机要求，但项目实际发电能力并未增加 | 满足规划指导思想 |
| 工程布局、施工布置和水库淹没原则上不占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，与饮用水水源保护区保护要求相协调，且不对上述敏感区的生态系统结构、功能和主要保护对象产生重大不利影响。 | 本次建设项目不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区以及永久基本农田等法律法规命令禁止建设区域，项目对下游河道的生态流量补充具有环境正效应 | 符合 |
| 项目改变坝址下游水文情势且造成不利生态环境影响的，应提出生态流量泄放等生态调度措施，明确生态流量过程、泄放设施及在线监测设施和管理措施等内容。项目对水质造成不利影响的，应针对污染源治理、库底环境清理、库区水质保护、污水处理等提出对策措施。兼顾城乡供水任务的，应提出设置饮用水水源保护区、隔离防护等措施。存在下泄低温水、气体过饱和并带来不利生态环境影响的，应提出分层取水、优化泄洪工程形式或调度方式、管理等措施。 项目在采取上述措施后，相关河段水质应符合水环境功能区和水功能区要求，下泄水应满足坝址下游河道水生生态、水环境、景观、湿地等生态环境用水及下游生产、生活取水要求，不得造成脱水河段和对农灌、水生生物等造成重大不利影响。 | 项目是对现有水电站下游脱水断面的补充下泄流量工程，下泄生态流量对下游生态环境具有正效应。本次生态放流拟安装视频在线监控，并于县水利主管部门监控系统联网；本次下泄流量占比10%，已经过安康市水利部门论证和批准 | 符合 |
| 项目对鱼类等水生生物洄游、重要三场等生境、物种及资源量等造成不利影响的，应提出栖息地保护、水生生物通道、鱼类增殖放流等措施。其中，栖息地保护措施包括干（支）流生境保留、生态恢复（或重建）等，采用生境保留的应明确河段范围及保护措施。水生生物通道措施包括鱼道、升鱼机、集运鱼系统等，应明确过鱼对象、运行要求等内容，并落实设计。鱼类增殖放流措施应明确建设单位是责任主体，并包括鱼类增殖站地点、增殖放流对象、放流规模、放流地点等内容。 项目在采取上述措施后，水生生物的生境、物种、资源量的损失以及阻隔影响等能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成毁灭性不利影响。 | 本次建设工程是对现有5.5km脱水河段的补充生态基流，对河段内的鱼类“三场”等生境具有正面效应，项目建成后此区段河流的生态环境将得到逐步恢复 | 符合 |
| 项目对珍稀濒危等保护植物造成影响的，应采取工程防护、异地移栽等措施。项目对珍稀濒危等野生保护动物造成影响的，应提出救助、构建动物廊道或类似生境等措施。项目涉及风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响的，应提出优化工程设计、景观塑造等措施。项目建设带来地下水位变化导致次生生态环境影响的，应提出针对性措施。 项目在采取上述措施后，陆生动植物的生境、物种、资源量的损失以及阻隔影响、次生生态环境影响等能够得到缓解和控制，与风景名胜区等景观协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成毁灭性不利影响。 | 本次建设项目不涉及珍惜保护动、植物，项目本身具有生态环境正效应 | 符合 |
| 项目施工组织方案具有环境合理性，对弃土（渣）场等应提出防治水土流失和施工迹地生态恢复等措施。对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施，符合环境保护相关标准和要求。 项目在采取上述措施后，施工过程环境影响得到缓解和控制，不对周围生态环境和敏感目标产生重大不利影响。 | 本次项目工程量较小，对弃土场等提出了生态恢复治理措施，项目施工期各项污染物达标处理，符合相关环保要求，对周围生态环境无重大不利影响 | 符合 |
| 移民安置…项目在采取上述措施后，移民安置环境影响得到缓解和控制。 | 本次建设工程不存在移民安置问题 | 符合 |
| 项目存在外来物种入侵或扩散、相关河段水体可能受到污染或产生富营养化等环境风险的，应提出针对性风险防范措施和环境应急预案编制要求。 | 本次项目为环保治理工程，不存在外来种种入侵以及富营养化风险 | 符合 |
| 项目为改、扩建的，应全面梳理现有工程存在的环境问题，提出全面有效的整改方案。 | ## 本项目为现有工程存在环保问题的治理工程 | 符合 |
| 按相关导则及规定要求，制定生态、水环境等监测计划，并提出根据监测评估结果开展环境影响后评价或优化环境保护措施的要求。根据项目环境保护管理需要和相关规定，应提出必要的环境保护设计、施工期环境监理、运行期环境管理、开展相关科学研究等要求和相关保障措施。 | 报告书按照导则及规定要求制订了各环境要素的监测计划，提出了开展环境影响后评价、根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 | 符合 |
| 对环境保护措施进行了深入论证，明确措施实施的责任主体、投资、进度和预期效果等，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 | 工程本身为环保治理工程，项目技术论证通过了安康市水务局审查 | 符合 |
| 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 公众参与程序符合要求，并及时进行了信息公开 | 符合 |
| 环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。 | 报告编制遵循相关管理规定和环评技术标准要求 | 符合 |

五、关注的主要环境问题

（1）下泄流量是否满足生态基流要求。

（2）下泄生态流量对区域生态环境的影响。

六、报告主要结论

本项目为蔺河口水电站的生态环保设施改建项目，其主要目的是为满足生态下泄流量的要求，增设生态放水孔，在满足生态下泄流量的前提下，为了使宝贵的水能资源得到充分的利用，增建生态小机进行发电利用。项目属于符合国家产业政策，且属于鼓励类，项目建设对环境产生的不利影响可接受，并且将对下游的水生生物等带来积极的正面生态效应，环境影响可接受，从环保角度考虑，项目可行。

七、致谢

在报告书编制过程中，评价工作得到了陕西省生态环境厅、陕西省环境调查评估中心、安康市生态环境局、安康市水利局等单位和个人的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！

- 1 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 委托书

陕西岚河水电开发有限责任公司《环境影响评价委托书》，2018.5（见附件1）。

- 1.1.2 国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》，2018.12.29；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2018.10.26；

（7）《中华人民共和国渔业法（修订）》，2013.12.28；

（8）《中华人民共和国防洪法（修订）》，2016.7.2；

（9）《中华人民共和国水法（修订）》，2016.7.2；

（10）《中华人民共和国城乡规划法（修订）》，2019.4.23；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法（修订）》，2018.10.26；

（12）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（13）《中华人民共和国森林法》，2009.8.27。

- 1.1.3 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例（修订）》（国令第682号），2017.10.1；

（2）国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）2013.9.10；

（3）国务院《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015.4.2；

（4）国务院《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号），2018.3.19；

（5）国务院《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013.12.7）；

（6）国务院《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016.2.6；

（7）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016.5.28；

（8）国务院《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），2016.11.24；

（9）国务院《中华人民共和国水土保持法实施条例（修订）》，2011.1.8；

（10）国务院《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号），2010.12.21；

（11）国务院《全国生态环境保护纲要》（国务院国发[2000]38号），2000.11.26；

（12）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011.10.17。

- 1.1.4 部门规章及规范性文件

（1）国家环境保护总局办公厅《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函〔2006〕11号），2006.1.9；

（2）国家环境保护总局环境工程评估中心《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（环评函〔2006〕4号），2006.1.13；

（3）环境保护部办公厅文件《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》（环办〔2012〕4号），2012.1.6；

（4）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发2012[98]号)，2012.8.7；

（5）环境保护部 国家能源局《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发[2014]65号），2014.5.10；

（6）国家林业局《国家林业局关于修改<湿地保护管理规定>的决定》（局令第48号令），2018.1.1；

（7）环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》（部令第44号），2018.4.28；

（8）环境保护部令第39号《国家危险废物名录》，2016.8.1；

（9）生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019.1.1；

（10）环境保护部《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；

（11）环境保护部《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2016]114号）。

- 1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）陕西省人大《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，2018.5.31；

（2）陕西省人大《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》，2000.1.1；

（3）陕西省人大《陕西省湿地保护条例》，2006.6.1；

（4）陕西省人大《陕西省水土保持条例》（公告第3号），2013.10.1；

（5）陕西省人大《陕西省大气污染防治条例》（公告第7号），2014.1.1；

（6）陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），2004.11.17；

（7）陕西省人民政府《关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知》（陕政发〔2018〕29号），2018.9.22；

（8）陕西省环境保护厅《关于切实加强建设项目环境保护管理工作的通知》（陕环发〔2013〕12号），2013.2.1。

- 1.1.6 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)；

（6）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则  水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL 575-2012）。

- 1.1.7 项目相关资料

（1）《陕西省小水电开发利用规划（修编）》，陕西省水利厅，2016.8；

（2）《陕西岚河蔺河口水电站厂址至坝址之间生态流量研究分析报告》，西北勘测设计研究院有限公司，2019.12；

（3）《蔺河口水电站生态放水孔及小机工程可行性研究报告》，西北勘测设计研究院有限公司，2019.12；

（4）《蔺河口水电站生态放水孔及小机工程水生生物调查》，陕西省动物研究所，2019.8；

（5）中共安康市委、安康市人民政府关于印发《安康市贯彻落实省委生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案》的通知（安发[2019]8号）。

- 1.2 评价原则

（1）依法评价

本次环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量及生态的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据水电开发利用规划，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.3 环境影响识别和评价因子选择

- 1.3.1 环境因素的影响性质识别

本项目施工期主要活动包括：场地清理、施工导流、施工围堰、材料和设备运输、建筑物料堆存、引水隧洞施工、发电厂房的施工及安装工程等；运营期主要活动包括：下泄生态流量发电及电站污染物质的排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  |  | 其它 |
|  |  | 地 形 地 貌 | 水 文 情 势 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 土地利用 | 野生动物 | 水生生物 | 景 观 影 响 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  | -3 | -1 |  |  | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |  | -1 |  | -2 |
|  | 施工导流 |  | -2 | -1 | -1 |  |  | -2 |  |  |  | -1 |  | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 |
|  | 围堰施工 |  | -1 |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |
|  | 材料运输堆存 |  |  |  |  | -2 | -2 | -1 |  | -1 | -2 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 |
|  | 构筑物施工 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 |  | -2 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 安装工程 |  | -1 |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | 机械作业 |  | -1 |  |  | -1 | -1 |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 生态放水 |  | +3 | +2 |  |  |  | +2 | +1 |  |  | +3 | +2 | +2 |  |  |  | +3 | +2 |
|  | 电站废气排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电站噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；

“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响

从表1.3-1可知，本项目施工期主要不利影响是地表清理、施工导流、围堰施工及材料的运输与堆存等活动，对生态环境造成破坏和水土流失，以及对地表水环境、环境空气、声环境等造成的不利影响；运行期主要包括：通过下泄生态流量修复河道的生态环境，增加生物量。

- 1.3.2 评价因子筛选

根据环境影响识别结果，进行了本项目评价因子筛选，筛选结果汇总见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子筛选表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 本次评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | PM10、PM2.5 |
| 2 | 地表水 | 坝址上下游河道：pH、COD、BOD5、氟化物、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、溶解氧、阴离子表面活性剂、硫化物 | 对水文情势的影响：流量、水位影响； 水环境影响分析：COD、氨氮 |
| 3 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 运营期对地下水水位、补排关系的影响 |
| 4 | 土壤 | 基本项目45项，其他项目：pH、石油烃、土壤盐分含量、阳离子交换量；调查土壤质地 | 土壤盐渍化 |
| 5 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 6 | 固体废物 | —— | 固体废物处理处置措施可行、可靠性 |
| 7 | 生态 | 区域生态系统、植被类型、植物物种、野生动物、鱼类、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌等 | 项目建设和生产运行过程中对区域陆生生态系统、水生生态系统、河流水文、野生动物、重要湿地及物种多样性的影响等 |

- 1.4 评价标准

- 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体浓度限值见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准一览表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 年平均 | 60 |  |  |
| 2 | NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 年平均 | 40 |  |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 年平均 | 70 |  |  |
| 4 | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  |  | 年平均 | 35 |  |  |
| 5 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |

（2）地表水环境

本项目涉及地表水体为岚河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，见表1.4-2。

表1.4-2  地表水环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤15 | mg/L |  |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤3 |  |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |  |
| 6 | 总氮 | ≤0.5（湖库以N计） |  |  |
| 7 | 总磷 | ≤0.1（湖、库0.025） |  |  |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 9 | 溶解氧 | ≥6 |  |  |
| 10 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 11 | 硫化物 | ≤0.1 |  |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |  |
| 13 | 水温（℃） | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |  |  |

（3）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见表1.4-3。

表1.4-3  地下水质量标准限值一览表

| 类别 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 钠（Na+） | ≤200 | mg/L |  |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |  |
| 4 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3 |  |  |
| 5 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 6 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 7 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |  |
| 8 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1 |  |  |
| 9 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |  |  |
| 10 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 11 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 13 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 14 | 铬（六价）Cr6+ | ≤0.05 |  |  |
| 15 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 16 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 17 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 18 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 19 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 20 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 21 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3 |  |  |
| 22 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |  |  |

（4）声环境

厂界及周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表1.4-4。

表1.4-4  声环境质量标准

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq（A）（昼间） | ≤60 | dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |
| 2 | Leq（A）（夜间） | ≤50 |  |  |

（5）土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中土壤风险筛选值和管制值，见表1.4-5。

表1.4-5  土壤环境质量标准限值一览表

| 建设用地土壤污染风险管控标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价因子 |  |  | 筛选值 |  | 管制值 |  | 单位 |  | 标准名称及级(类)别 |  |  |
| 1 | 砷 |  |  | 60 |  | 140 |  | mg/kg |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地 |  |  |
| 2 | 镉 |  |  | 65 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铬（六价） |  |  | 5.7 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铜 |  |  | 18000 |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铅 |  |  | 800 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 汞 |  |  | 38 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镍 |  |  | 900 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 |  |  | 2.8 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 氯仿 |  |  | 0.9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 氯甲烷 |  |  | 37 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 9 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 5 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 66 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 596 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 54 |  | 163 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 |  |  | 616 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 5 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 6.8 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 |  |  | 53 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 840 |  | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 2.8 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 2.8 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 氯乙烯 |  |  | 0.43 |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 苯 |  |  | 4 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 氯苯 |  |  | 270 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 560 |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 20 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 乙苯 |  |  | 28 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 苯乙烯 |  |  | 1290 |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 甲苯 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 570 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 |  |  | 640 |  | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 |  |  | 76 |  | 760 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 苯胺 |  |  | 260 |  | 663 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2-氯酚 |  |  | 2256 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  |  | 15 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 |  |  | 1.5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 15 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 151 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 䓛 |  |  | 1293 |  | 12900 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 1.5 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 15 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 萘 |  |  | 70 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） |  |  | 4500 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 农用地土壤污染风险管控标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污染物 |  | 筛选值 |  |  |  | 管制值 |  |  |  | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
|  |  |  | 6.5<pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |  | 6.5<pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |  |  |  |
| 1 | 汞 | 其他 | 2.4 |  | 3.4 |  | 4.0 |  | 6.0 |  | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 2 | 镉 | 其他 | 0.3 |  | 0.6 |  | 3.0 |  | 4.0 |  |  |  |
| 3 | 砷 | 其他 | 30 |  | 25 |  | 120 |  | 100 |  |  |  |
| 4 | 铬 | 其他 | 200 |  | 250 |  | 1000 |  | 1300 |  |  |  |
| 5 | 铜 | 其他 | 100 |  | 100 |  | / |  | / |  |  |  |
| 6 | 铅 | 其他 | 120 |  | 170 |  | 700 |  | 1000 |  |  |  |
| 7 | 镍 | / | 100 |  | 190 |  | / |  | / |  |  |  |
| 8 | 锌 | / | 250 |  | 300 |  | / |  | / |  |  |  |

- 1.4.2 污染物排放标准

（1）废污水

施工期施工废水经处理后回用于施工，运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，施工期、运营期废（污）水不排放。

（2）大气污染物

施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关浓度限值要求。见表1.4-6。

表1.4-6  大气污染物排放标准限值一览表

| 污染源 | 污染物 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工活动 | TSP | ≤0.8 | mg/m3 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） |

（3）噪声

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期发电厂房噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，见表1.4-7。

表1.4-7  噪声污染排放标准限值一览表

| 序号 | 厂（场）界噪声 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间 | ≤70 | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |
| 2 | 夜间 | ≤55 |  |  |
| 3 | 昼间 | ≤60 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 4 | 夜间 | ≤50 |  |  |

（4）固体废弃物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》的有关规定。

表1.4-8  固废污染排放控制标准一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 2 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号） |
| 3 | 生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》（建设部第157号令） |

- 1.4.3 其它标准

其它标准参照国家有关规定执行。

- 1.5 评价工作等级和评价范围

- 1.5.1 评价工作等级

- 1.5.1.1 生态环境

本项目共占地3.4hm2，其中永久占地为0.64hm2，临时占地为2.76hm2。本工程占地涉及安康岚河重要湿地为重要生态敏感区，对照生态环境影响评价等级应判定为三级。

表1.5-1  生态影响评价工作等级判定表

| 判定依据 | 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50 km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 工程永久和临时占地共计0.034km2，小于2km2，涉及重要生态敏感区，生态影响评价等级为三级。 |  |  |  |
| 项目判定 | 三级 |  |  |  |

- 1.5.1.2 地表水环境

本工程不对原有坝体进行改造，新建生态引水洞及生态小机将满足生态流量下泄要求，有效改善了下游河道的水文情势，对地表水环境影响属于环境正效应影响。施工废水全部回用，生活污水经化粪池后用于周边农田施肥，施工期、运营期废（污）水不排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（H2.3-2018）的评价等级分级原则，本项目不涉及水源地、自然保护区和重点保护与珍惜水生生物，且项目主要为现有工程的环保设施，不属于一般引水式电站项目，因此综合判断，确定本工程地表水环境影响评价等级为三级。

- 1.5.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于水利发电工程，总装机4000KW>1000KW，为III类项目。

项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区，热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、补给径流区，且本项目评价区无分散居民饮用水源，则项目场地地下水敏感程度为不敏感。

综上，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016），本项目地下水环境影响评价等级为“三级”，具体判定情况见表1.5-2。

表1.5-2  地下水环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 敏感 | 一 | 一 | 二 |
|  | 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
|  | 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 不敏感 | Ⅲ类项目 |  |  |
|  | 三级 |  |  |  |

- 1.5.1.4 大气环境

本工程大气污染源主要是施工期开挖、粉状物料装卸拌和等作业产生的粉尘，以及施工机械、车辆产生的尾气和扬尘，属间歇性无组织排放，排放量较小。工程运营期不产生大气污染物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价等级为三级。

- 1.5.1.5 声环境

本项目运营期主要为发电厂房噪声。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）判据可知，本项目所在区域声环境功能区为2类区，项目建设前后噪声级增加较小（小于3dB（A）），且受噪声影响人口数量很小，因此确定声环境影响评价等级为二级。

- 1.5.1.6 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018），本工程属水利发电项目，为II类项目；拟建地土壤含盐量1.8g/kg，pH为8.34，干燥度0.822，土壤环境敏感程度为不敏感。对照生态影响型评价工作等级划分表，本次评价确定为三级，见表1.5-3。

表1.5-3  土壤环境影响评价等级判定表

| 项目类别 敏感性 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感性 | 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
|  | 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 本项目 | 水力发电为Ⅱ类项目，项目所在地属于不敏感区，评价等级为三级 |  |  |  |

- 1.5.1.7 环境风险

本项目所涉及的危险物质为危险废物暂存间的废机油以及机组油路系统。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本次工程环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作可开展简单分析。

表1.5-4  环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 1.5.2 评价范围

本项目评价范围见表1.5-5。

表1.5-5  环境影响评价范围

| 序号 | 项目 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 现有水库坝址至现有发电厂房之间的5.5km脱水河段； 弃渣场及临时工程周边100m区域 |
| 2 | 地表水环境 | 现有水库坝址至现有发电厂房之间的5.5km脱水河段 |
| 3 | 地下水环境 | 以生态机组为中心，面积6km2区域 |
| 4 | 大气环境 | 工程施工区周边200m |
| 5 | 声环境 | 工程各施工生产生活区、场内道路、线路边界外200m范围；运行期发电厂房四周200m范围 |
| 6 | 土壤环境 | 生态机组占地范围内及占地范围外1km区域 |
| 7 | 环境风险 | / |

- 1.6 评价内容与评价重点、评价时段

- 1.6.1 评价内容

本次评价主要工作内容包括：工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与监测、环境影响预测与分析、环保措施可行性论证、环境经济损益分析、环境管理计划等。

- 1.6.2 评价重点

本次评价重点为下泄生态流量是否能够满足脱水河段需求以及对河段的环境影响。

- 1.6.3 评价时段

本项目评价时段分为施工期、运行期两个时段。

项目施工期：计划2020年11月开工，2022年7月建成投运，工期21个月。

项目运营期：计划运营起始时间为2022年7月。

- 1.7 环境保护目标

根据本项目建设特点，确定环境保护对象和主要目标为以下几个方面：

（1）地表水：岚河库区及坝下河段水体，要求水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，不影响评价范围内各用水对象的用水要求。

（2）环境空气：本项目属环境空气质量功能区的二类区，应使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（3）声环境：发电厂房周边200m范围内的村庄等声环境敏感目标，应使其达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）地下水：项目评价范围内无水源地保护区，地下水保护目标主要是维持区域地下水位及地下水水质。

（5）土壤环境：坝址下游河道两侧1km范围内的耕地、林地等土壤环境质量。

（6）生态环境：评价范围内的陆生动植物、水生生物、水土保持及安康岚河湿地。

根据现场踏勘，本项目主要环境保护对象与目标见表1.7-1，图1.7-1。

表1.7-1  主要环境保护对象与目标

| 环境要素 | 保护目标 | 与工程的相对位置关系(m) | 工程行为 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 岚河 | 库区、大坝下游 | 下泄生态流量 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| 声环境与环境空气 | 光明村 8户26人 | NW280（与生态放水孔） E160（与发电厂房） | 施工活动、交通噪声 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 地下水 | 电站厂房周边 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤环境 | 坝址下游河道两侧1km范围内的耕地、林地 |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准 |
| 生态环境 | 陆生动植物 | 现有水库坝址至现有发电厂房之间的5.5km脱水河段；渣场 | 施工活动、施工占地 | / |
|  | 水生动物 |  |  |  |
|  | 水土保持 |  |  |  |
|  | 生态系统完整性 |  |  |  |
|  | 安康岚河湿地 | / | 占压、挖损 | 禁止在重要湿地范围内从事的开（围）垦湿地、放牧、捕捞、填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途、挖砂、取土、开矿、排放生活污水、工业废水等活动 |

- 1.8 环境功能区划及相关规划

- 1.8.1 环境功能区划

评价区域环境功能区划见表1.8-1。

表1.8-1  所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本项目所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 农村地区 | 二类 | 《环境空气质量标准》 |
| 地表水 | 岚河 | II类 | 《陕西省水功能区划》 |
| 地下水 | 周边居民饮用库区水 | III类 | 《地下水质量标准》 |
| 声环境 | 农村地区 | 2类 | 《声环境质量标准》 《声环境功能区划分技术规范》 |
| 生态环境 | / | 大巴山水源涵养与生物多样性功能区 | 《陕西省生态功能区划》 |

- 1.8.2 相关规划

本项目涉及的相关规划见表1.8-2。

表1.8-2   项目涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 《陕西省小水电开发利用规划（修编）》 |
| 2 | 《岚河梯级水电开发规划报告》 |
| 3 | 《平利县岚河水能梯级开发规划》 |
| 4 | 《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号） |
| 5 | 《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号） |

- 2 工程概况

- 2.1 现有工程概况

- 2.1.1 基本情况

蔺河口水电站以发电为主，并兼顾防洪、灌溉等。水电站由拦河坝、发电引水系统和电站厂房三大部分组成。蔺河口水电站大坝、溢洪道为大（2）型Ⅱ等工程，电站厂房为Ⅳ小（1）型工程。工程特性见表2.1-1。现有工程组成见表2.1-2。

表2.1-1  蔺河口水电站工程特性表

| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.水文、泥沙 |  |  |  |
| 坝址以上流域面积 | km2 | 1450 |  |
| 多年平均年径流 | 亿m3 | 11.0 |  |
| 首部枢纽设计洪水标准及流量 | m3/s | 2950 | P=1% |
| 多年平均悬移质年输沙量（入库值） | t | 69.2 |  |
| 多年平均含沙量（天然） | kg/ m3 | 0.63 |  |
| 2.水库 |  |  |  |
| 正常蓄水位 | m | 512 |  |
| 死水位 | m | 485 |  |
| 最大坝高 | m | 100 |  |
| 总库容 | 亿m3 | 1.47 |  |
| 调节库容 | 亿m3 | 0.875 |  |
| 3.工程效益指标 |  |  |  |
| 总装机容量 | 万kw | 7.2 |  |
| 年发电量 | 万kw·h | 2.23 |  |
| 年利用小时数 | h | 4103 |  |
| 4.主要建筑物 |  |  |  |
| 地基特性 |  | 凝灰岩 |  |
| 坝顶高程/顶宽 | m | 515/6 |  |
| 最大坝高/底宽 | m | 100/27.5 | 碾压砼拱坝 |
| 坝顶长度 | m | 311 |  |
| 孔口尺寸及孔数 | m | 10×11（5孔） |  |
| 引用流量 | m3/s | 63 |  |
| 引水道型式 |  | 有压引水 |  |
| 长度 | m | 2950 |  |
| 断面直径 | m | 6.5 |  |
| 主厂房尺寸 | m3 | 57×18.5×33 | 长×宽×高 |
| 单机容量 | 万kw | 2.4 |  |
| 机组台数 | 台 | 3 |  |
| 5.水库淹没总面积 |  | 4.58 |  |
| 陆地面积 | km2 | 3.54 |  |
| 水域面积 | km2 | 1.03 |  |

表2.1-2  蔺河口水电站工程项目组成表

| 项目名称 |  | 工程内容及参数 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拦河坝 | 坝顶高程515m，顶宽6m，最大坝高100m，底宽27.5m，坝顶长度311m； |
|  | 发电引水系统 | 引水建筑物位于左岸，由进水口、压力引水洞、调压室和压力管道组成，全长2.95km； |
|  | 泄水建筑物 | 由四孔组成的溢洪道位于大坝左岸垭口处，由导流洞改建而成的泄洪洞位于左岸，作泄洪、排砂和放空水库之用； |
|  | 水电站厂房 | 位于岚河干流左岸河畔，电站厂房安装3台2.4万kw的混流式水流发动机组，装机容量7.2万kw；主厂房长57m，宽18.5m，高33m； |
| 公用工程 | 变电站 | 变电站（10KV）设在坝址下游左岸，厂房用电接自岚皋县城； |
|  | 供水 | 从河道取水，设供水池； |
| 环保工程 | 废（污）水处理 | 厂区雨污分流，建成地埋式生活污水净化处理系统； |
|  | 固体废物处理 | 集中收集，由县城环卫部门负责清运； |
|  | 生态 | 现有工程施工期临时建筑物已拆除清理，施工期石料场、砂料场及临时用地已平整，覆土造田。 |

- 2.1.2库区淹没与移民安置

水库淹没调查工作于1998年6~7月由设计单位与地方有关部门共同进行。耕地征用标准按5年一遇洪水，林地征用标准按正常蓄水位，房屋、企事业迁建标准按20年一遇洪水，公路等专项复建标准按25年一遇洪水。

蔺河口水电站移民迁建安置工作，于1999年启动，历经四年完成了海拔512m高程以下的全部移民，及广播、电视、通讯、电力设施迁建工作。在随后的几年里，对库区周围的交通，乡址建设进行了恢复和完善。目前，蔺河口水电站库区移民迁建及安置工作已基本结束，库区移民补偿费用全部到位，移民生活稳定，库区移民工作符合批准的库区移民迁建及安置规划的要求。

蔺河口水库淹没实物见表2.1-3。

表2.1-3  蔺河口水库淹没主要实物指标表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 淹没指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水库淹没总面积 | km2 | 4.58 |
|  | 陆地面积 | km2 | 3.54 |
|  | 水域面积 | km2 | 1.03 |
| 一 | 农村部分 |  |  |
| 1 | 人口 | 人 | 1012 |
| 2 | 耕地 | 亩 | 1828.8 |
| 3 | 园地 | 亩 | 786.07 |
| 4 | 林地 | 亩 | 1644.03 |
| 5 | 零星树木 | 株 | 113433 |
| 6 | 宅基地 | 亩 | 100.1 |
| 7 | 各类房屋 | m2 | 35744 |
| 二 | 乡集镇 |  |  |
| 1 | 人口 | 人 | 228 |
| 2 | 单位 | 个 | 10 |
| 3 | 各类房屋 | m2 | 12081 |
| 三 | 等级公路 | km | 23 |

- 2.1.3环保手续履行情况

① 陕西省环境保护局关于《岚河蔺河口水电站工程环境影响报告表》的审批意见，1998年12月15日，见附件2。

② 陕西省环境保护厅《关于陕西岚河水电开发有限责任公司蔺河口水电站项目竣工环境保护验收的批复》，陕环批复[2009]570号，2009年10月12日，见附件3。

- 2.1.4运营期污染物排放情况

- 2.1.4.1废水

本项目产生的废水主要为电站厂房产生的少量生活污水和水轮机检修中少量的含油工业废水。

蔺河口水电站运营期配备24人，为四班三运转，生活用水以35L/d•人计，污水排放系数按0.8计，运营期污水产生量为0.67m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水利用“水解酸化-好氧处理工艺（A/O工艺）”处理。处理达标后的污水排入岚河。

水电站厂房水轮机在检修时，增设了产品运输油收集盘，可使产品外壳表面基本无油，产品装配设有洗油台；电站厂房不采用自来水清洗地面等措施，从根本上解决了产品用油地面流失及随废水对外排放的问题。同时，公司加强对油贮存、装卸的管理，设备保养维护严格控制油类的滴漏现象发生，如果出现油类滴漏现象，及时用棉纱蘸净，基本无含油工业废水排放。

本次评价于2018年11月27日至11月28日委托监测单位对废水污染源进行了监测，监测结果见表2.2-4。

表2.2-4  废水监测结果  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测因子 | 监测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月27日 | 11月28日 |
| 沉淀池排入市政管网口 | PH值（无量纲） | 7.78 | 7.80 |
|  | COD（mg/L） | 5 | 5 |
|  | BOD5（mg/L） | 1.1 | 1.1 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.029 | 0.030 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 4ND | 4ND |
|  | 总磷（mg/L） | 0.07 | 0.06 |
|  | 动植物油（mg/L） | 0.05 | 0.07 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05ND | 0.05ND |
| 水质其他参数 | 污水量约为：340m3/天 |  |  |

监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。

- 2.1.4.2噪声

该项目采用成套装置的产品装备，噪声的主要来源是发电机组，设备选型时选用性能好噪声低的优质产品，设备安装时基座下加设弹簧进行减震，同时对门窗作隔声处理，以减少噪声。

- 2.1.4.3固体废弃物

该项目运营期产生的生活垃圾约40t/a，生活垃圾集中收集，定期统一交由当地环卫部门处理；极少量的废机油单独收集后交由有资质的部门回收处置。极少量的废机油由安康电力公司下属的大禹集团公司按国家危险废物的相关规定处置（已在陕西省固体废物管理中心备案）。

- 2.1.4.4生态环境

该工程是以发电为主，同时兼有防洪、灌溉、旅游等综合效益。但工程同时也带来了一些对生态的不利影响：主要有工程永久占地、临时占地、水库淹没、施工产生的水土流失、植被破坏等。

（1）施工中共形成3个弃渣场，已全部覆土，由当地农民耕种；

（2）施工临时建筑物已拆除并清理，石料场、砂料场及临时用地已平整恢复，覆土造田，植树造林；

（3）蔺河口水电站工程有移民搬迁，但有专项补偿；水库淹没区无村庄、矿产和耕地，淹没范围为荒地和河滩地；水库实际淹没区面积为4.58km2；

（4）蔺河口水电站工程所处河段水生生物群落简单，靠近水边以灌木和杂草为主，施工结束后，公司已对发电站场地进行绿化美化工作，固土护坡防止水土流失，对场站、压力管道沿线进行了因地制宜的绿化，周围山体均被植被覆盖。

- 2.1.5现有工程环保措施落实情况

根据现场调查，蔺河口水电站采取了相应的水土保持、生态恢复等措施，在运营过程中基本执行了各项环境保护规章制度，营运期采取的污染防治措施与生态保护措施基本有效。但由于项目建设较早，在设计和建设阶段，未设置生态放水孔，导致坝址与发电场之间5.5km河道出现脱水断面问题。

- 2.2 改扩建工程概况

- 2.2.1 项目基本情况

（1）项目名称：蔺河口水电站下泄生态流量小机建设项目

（2）建设地点：生态放水孔及小机工程位于坝址区左岸，距蔺河乡1.0km，距岚皋县城约7km，距安康市约80km。（工程地理位置见图2.2-1）

（3）建设性质：改扩建工程

（4）工程总投资：5069.42万元

（5）建设内容：工程从坝前引水，通过生态引水洞、压力钢管引入厂房，小机工程单机引用流量为3.5m3/s，工程规模为Ⅴ等小（2）型，主要任务是生态放水兼顾发电。建筑物主要由进水口、生态引水洞、压力钢管、发电厂房、开关站等组成。厂房内安装两台卧轴式水轮机组（一用一备），单机装机容量2000kw，装机年利用小时4380h，多年平均发电量1752万kW·h，最大水头84.62m，最小水头57.12m，额定水头70m。

- 2.2.2 工程建设必要性与任务

为了满足蔺河口水电站坝址下游5.5km减脱水河段生态流量下泄的需求，保证原电站厂坝间不断流，进一步修复河道的生态环境，本次蔺河口水电站需设置生态放水孔。现状采取泄洪表孔闸门小开度局开下泄生态流量，闸门长期小开度运行，会产生流道气蚀磨损，闸门液压设备长期使用，水封止水损坏等问题；另外，由于下泄生态流量较小，下泄水流无法通过挑流鼻坎挑出，只能顺坝面流至坝脚，长久会对坝下游面形成小范围冲刷影响，但不会影响大坝安全。因此，现状采用的泄洪表孔闸门小开度局开下泄生态流量方式虽对大坝安全不会产生影响，但会对过流堰面，闸门结构以及坝面等部位的使用功能性造成一定影响，该泄放措施只能作为临时下泄生态流量措施。

为满足生态下泄流量的要求，结合生态放水孔增设生态小机能够使水资源得到充分利用，并能弥补因下泄生态流量而造成的蔺河口水电站电量损失。生态小机工程地形、地质条件好，交通便利，建设条件优越，环境影响小，经济指标相对较好。因此，增建生态小机工程是必要的。

- 2.2.3 工程规模和特性

本工程单机引用流量3.5m3/s，根据蔺河口水电站下泄生态流量小机工程的引用流量、特征水头，从水能资源利用方面选择总装机容量为4000kW，机组台数2台，一用一备，多年平均发电量1752万kW·h，年利用小时数4380h，额定水头为70m。

工程特性见表2.2-1。

表2.2-1  工程特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 流域面积 |  |  |  |
|  | 全流域 | km2 | 2128 |  |
|  | 坝址以上流域面积 | km2 | 1450 |  |
| 2 | 多年平均年径流量 | 亿m3 | 11.0 |  |
| 3 | 代表性流量 |  |  |  |
|  | 多年平均流量 | m3/s | 34.9 |  |
|  | 首部枢纽设计洪水标准及流量 | m3/s | 2950 | P=1% |
|  | 首部枢纽校核洪水标准及流量 | m3/s | 3750 | P=0.1% |
|  | 枯水时段施工导流流量 | m3/s | 1690 | P=20% |
| 4 | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | t | 83.5 | 六口站 |
|  | 多年平均悬移质年输沙量 | t | 69.2 | 入库值 |
|  | 多年平均含沙量（天然） | kg/m3 | 0.63 |  |
|  | 多年平均推移质年输沙量（天然） | 万t | 6.92 |  |
| 二、 | 水库 |  |  |  |
| 1 | 水库水位 |  |  |  |
|  | 校核洪水位 | m | 512.50 |  |
|  | 正常蓄水位 | m | 512.00 |  |
|  | 死水位 | m | 485.00 |  |
| 三、 | 建设征地和移民安置 |  |  |  |
| 1 | 建设征地共涉及土地面积 | 亩 | 50.97 |  |
| 2 | 临时占用土地 | 亩 | 41.37 |  |
| 3 | 工程永久占地 | 亩 | 9.6 |  |
| 四、 | 主要建筑物及设备 |  |  |  |
|  | 单机引用流量 | m3/s | 3.5 |  |
| 1 | 生态引水洞 |  |  |  |
|  | 开挖洞径 | m | 2.8 | 圆形 |
|  | 净洞泾 | m | 2 |  |
|  | 引水洞长度 | m | 345 |  |
|  | 引水洞纵向底坡 | % | 6 |  |
|  | 引水洞起点底板高程 | m | 480.50 |  |
|  | 流速 | m/s | 1.11 |  |
| 2 | 压力钢管 |  |  |  |
|  | 明管长度 | m | 50 |  |
|  | 钢衬厚度 | mm | 14 |  |
|  | 支管钢衬厚度 | mm | 10 |  |
|  | 支管长度 | m | 18 |  |
| 3 | 厂房 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  | 岸边地面明厂房 |
|  | 主厂房尺寸（长×宽×高） | m | 28.5×11×23.7 |  |
|  | 副厂房尺寸（长×宽×高） | m | 15.3×11×13 |  |
|  | 机组安装高程 | m | 428.95 |  |
|  | 厂区地面高程 | m | 438.50 |  |
| 4 | 主要机电设备 |  |  |  |
| （1） | 水轮机 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | HL（166）-WJ-80 |
|  | 台数 | 台 | 2 |  |
|  | 单机容量 | kw | 2000 |  |
|  | 额定出力 | kw | 2000 |  |
|  | 额定水头 | m | 70 |  |
|  | 额定流量 | m3/s | 3.5 |  |
| （2） | 发电机 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | SFW2000-8/1730 |
|  | 台数 | 台 | 2 |  |
|  | 发电机功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 发电机效率（%） |  | 94 |  |
| （3） | 主变压器 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | S11-5000/38.5 |
|  | 台数 | 台 | 1 |  |
|  | 额定容量 | KVA | 5000 |  |
|  | 额定电压 | kV | 38.5±2×2.5%/6.3 |  |
|  | 桥式起重机数量及规格 |  | 1台 | QD20t-9.5m |
| 五、 | 施工特性 |  |  |  |
| 1 | 生态引水洞 |  |  |  |
|  | 土石方明挖 | m3 | 2475.00 |  |
|  | 石方洞挖 | m3 | 2136.66 |  |
|  | 石方井挖 | m3 | 2513.37 |  |
|  | 混凝土浇筑 | m3 | 2197.50 |  |
| 2 | 厂房系统 |  |  |  |
|  | 土石方开挖 | m3 | 8325.00 |  |
|  | 砂砾石回填 | m3 | 1464.40 |  |
|  | 混凝土浇筑 | m3 | 3516.84 |  |
| 3 | 施工工期 |  |  |  |
|  | 施工准备期 | 月 | 1 |  |
|  | 主体工程施工期 | 月 | 18 |  |
|  | 完建期 | 月 | 2 |  |
|  | 第一台机组发电工期 | 月 | 19 |  |
|  | 总工期 | 月 | 21 |  |
| 六、 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 工程投资 |  |  |  |
|  | 建筑工程 | 万元 | 1562.16 |  |
|  | 机电设备及安装工程 | 万元 | 1282.86 |  |
|  | 金属结构设备及安装工程 | 万元 | 186.58 |  |
|  | 临时工程 | 万元 | 390.84 |  |
|  | 基本预备费 | 万元 | 200.45 |  |
| 2 | 专项投资费用 | 万元 | 674.7 |  |
| 3 | 总投资 |  |  |  |
|  | 静态总投资 | 万元 | 4884.08 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 | 185.34 |  |
|  | 工程总投资 | 万元 | 5069.42 |  |

- 2.2.4 工程组成

蔺河口水电站下泄生态流量小机工程由主体工程、辅助工程及环保工程等组成，项目组成详见表2.2-2。

表2.2-2  工程项目组成表

| 项目名称 |  | 所处位置 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 进水口及生态引水洞 | 拱坝上游左岸 | 引水洞长约345m，开挖洞泾2.0m，衬砌0.3m，喷护0.1m，保证下泄流量3.5m3/s |
|  | 压力钢管 | 拱坝上下游左岸 | 厂前钢管由主管、岔管及支管组成，主管段总长50m，管径1.3m，坡度约60°，支管段总长18m，管径1.0m |
|  | 发电厂房 | 拱坝下游左岸130m处 | 岸边式地面厂房，由主厂房、副厂房、安装间、开关站和尾水渠等建筑物组成，厂区地面高程438.50m，总装机容量为4000KW。厂房全长50.8m，宽11.0m，发电尾水直接退入岚河 |
|  | 电气一次 |  | 采用35kV一级电压送出，出线1回，送至附近35kV变电所，送电距离约0.5km。 厂用电采用0.4kV一级电压供电。全厂设2个独立的厂用电源，工作厂用电源取自发电机机端，备用厂用电源引自外来10kV线路。 |
| 施工辅助工程 | 供水 | 施工用水从蔺河口水库抽取，设高位水池 |  |
|  | 供电 | 施工期用电考虑从地方电网T接10kV线至工地变电所，再向各工区供电 |  |
|  | 供风 | 主要为引水洞洞挖压力钢管基础边坡及厂房基础开挖、支护用风，采用空压机供风 |  |
|  | 料场 | 工程所需成品骨料采用外购，块石料利用部分引水隧洞洞渣 |  |
|  | 弃渣场 | 右岸下游2km临河道一侧设渣场1处，占地面积约5000m2，规划容量约3万m3 |  |
|  | 施工道路 | 新建永久道路0.5km，宽4m，混凝土路面；临时道路1.1km，宽5m，砂砾石路面 |  |
|  | 施工生产生活区 | 布置在岚河左岸紧邻厂区下游，包括承包商营地、混凝土拌和站、综合仓库、加工厂等，总占地14880 m2 |  |
| 环保工程 | 水环境保护 | 混凝土拌和冲洗废水、车辆、机械冲洗废水经沉淀后回用于生产、洒水降尘；生活盥洗水经沉淀后用于绿化，施工区设置防渗厕所，定期清掏用于农肥。 运营期管理站设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，由吸粪车清运用于周边农田施肥，不排入岚河。 |  |
|  | 大气环境保护 | 施工场地采取洒水抑尘措施，道路保持路面清洁，运输车辆定期清洗，渣土、砂石等散体建筑材料运输采用密闭车辆，混凝土搅拌站设置除尘设施 |  |
|  | 噪声防治 | 合理安排施工时间；合理布置施工机械，远离敏感点；施工期临近村庄等敏感点施工时设置移动隔声屏障，对振动大的设备配备减振装置，加强机械设备的维修和保养。 运营期发电机组采取减震、隔声等降噪措施 |  |
|  | 固体废物 | 施工弃渣运往弃渣场处置；施工人员生活垃圾收集后定期运往指定的垃圾处理场。 运营期工作人员生活垃圾经分类收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  | 生态环境保护 | 严格控制临时用地，及时进行植被恢复，表土集中堆放用于绿化；对弃渣场采取工程措施、植物措施、临时措施进行防护，防止水土流失； |  |

- 2.2.4.1 主体工程

蔺河口水电站下泄生态流量小机工程建筑物主要由进水口、生态引水洞、压力钢管、发电厂房、开关站等组成，为坝前引水坝后岸边式厂房。工程总平面布置见图2.2-2。引水发电系统纵剖面图见图2.2-3。

（1）进水口及生态引水洞

进水口布置在左岸，底板高程480.50m，采用预留岩塞后期爆破的施工方法；岩塞后设置闸门竖井，然后接生态引水洞，竖井为圆形断面，高度32m，洞径8.4m，衬砌0.7m，喷护0.1m；生态引水洞为圆形断面，全长约345m，洞泾2.0m，流速1.11m/s，底板坡降i=6%，III类围岩衬砌0.3m，喷护0.1m，II类围岩喷护0.1m。进口底板高程480.50m，出口底板高程463.44m。

（2）压力管道

厂前钢管由主管、岔管及支管组成，上与引水洞衔接，下与水轮机蜗壳连接。采用一管两机方案铺设在岸坡上，主管段总长50m，钢管与水平面成60°，管径1.3m，坡度约60°。压力钢管在进厂前通过岔管一分为二，岔管分岔形式为“对称Y形”。支管段总长18m，管径1.0m，其后与主厂房蝶阀相接，支管钢板厚度为10mm。

（3）发电厂房

厂房布置在蔺河口水电站拱坝下游左岸130m处，为岸边式地面厂房，全长50.8m，宽11.0m。厂区由主厂房、副厂房、安装间、开关站、尾水渠等建筑物组成，厂区地面高程438.50m。厂房采用全封闭设计，主副厂房、安装间四周及上部结构采用封闭式厚墙结构，起到挡水防洪作用，保护机电设备安全。

主厂房长28.5m，宽11m，厂房坐落在岩基上。厂房内安装两台卧轴式机组，单机容量2000kw，总装机容量为4000kw，为一洞两机引水。机组安装高程428.95m，运行层高程428.00m，轨顶高程444.50m，机组间距11m。厂房内设一台单梁桥式起重机车，在机组尾水管出口设尾水检修门1孔1扇，闸门孔口尺寸1.5m×2.2m。

安装间布置在主厂房左侧，长7m，宽11m。安装间下部设置水机设备室，底板高程432.50m，布置有移动式空压机、移动式滤油机等设备。在安装间左端头设有3.6m宽的进厂大门，并与进厂公路相接。

副厂房布置在主厂房的右侧，双层布置，副厂房长15.3m，宽11m。第一层432.50m高程层布置有12kV高压开关柜及0.4kV厂用配电室，其下设有电缆沟并与主厂房电缆沟相连。第二层布置有35kV高压开关柜，其下设有桥架并通过432.50m层电缆沟与主厂房电缆沟相连。

尾水渠沿着岸坡顺着地形朝河床方向开挖至425.50m高程为止，发电尾水直接退入岚河。尾水渠底板厚50cm，坡比1:9.62，底板设置φ50排水孔，排水孔间排距3m×3m，孔深3m。

- 2.2.4.2 辅助工程

（1）料场

根据可研，本工程共需混凝土8748m3，所用混凝土量较小，可从岚皋县城就近购买成品骨料，运距较近。

工程所需块石料可利用引水隧洞洞挖料。

（2）弃渣场

本工程土石方开挖总量为1.6万m3（自然方），弃渣量1.95万m3（松方）。本次在右岸下游2km设1处弃渣场，占地面积约5000m2，占地类型为河滩地，渣场规划容量约3万m3，可满足本工程弃渣需求。

弃渣堆置前对渣场占地范围进行表土剥离和拦挡设计，在渣场临河侧采用浆砌石挡土墙进行挡护，铅丝石笼护脚。渣场上游侧山坡堆渣区边缘外延布置浆砌石截排水沟，拦截降水径流，防止冲刷渣面。堆渣结束后，在渣面平整与地表覆土的基础上进行植被恢复或复垦，防止水土流失。

（3）施工生产生活区

工程在厂址左岸下游平坦区布置有承包商营地、混凝土拌和站、综合仓库、钢管加工厂、综合加工厂等。施工生产、生活设施建筑及占地面积表见表2.2-3。工程施工总体布置图见图2.2-4。

表2.2-3  施工建筑及占地面积汇总表

| 序号 | 项目 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包商营地 | 2400 | 2880 | 临时 |
| 2 | 钢筋钢管加工厂 | 500 | 3000 | 临时 |
| 3 | 综合加工厂 | 400 | 1000 | 临时 |
| 4 | 混凝土拌和站 | 600 | 5000 | 临时 |
| 5 | 综合仓库 | 1000 | 3000 | 临时 |
| 6 | 合计 | 4900 | 14880 |  |

其中综合加工厂包括混凝土预制构件厂、钢筋加工厂及木材加工厂，进行工程所需的混凝土预制构件、钢筋的半成品和成品、木模板和细木制品等加工任务。施工现场不设置维修场地，机械、车辆维修依托县城专业维修点进行。

（4）施工道路

本工程施工期间除利用现有道路外，还需新建施工道路1.6km，以满足施工期通行要求，具体道路特性见表2.2-4。

表2.2-4  场内道路特性表

| 序号 | 名称 | 长度（km） | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 号道路 | 0.5 | 竖井运行道路 | 4m 宽，混凝土路面，永久道路 |
| 2 | 2 号道路 | 0.1 | 引水洞施工道路 | 5m 宽，砂砾石路面，临时道路 |
| 3 | 3 号道路 | 0.5 | 下基坑道路 | 5m 宽，砂砾石路面，临时道路 |
| 4 | 其他 | 0.5 |  | 5m 宽，砂砾石路面，临时道路 |

（5）供风系统

本工程施工用风主要为引水洞洞挖压力钢管基础边坡及厂房基础开挖、支护用风。引水洞施工期间，在隧洞出口布置1台21m3的电动空压机，向洞内供风；边坡开挖时，施工供风拟使用2台12m3/min移动空压机提供压缩空气；厂房基坑开挖时，在厂区布置1台21m3的电动空压机提供压缩空气。另外再配2台21m3/min的空压机作为机动、备用使用。

（6）施工用电

本工程施工期用电考虑从地方电网T接10kV线至工地变电所，再向各工区供电。（7）施工供水

蔺河口水电站库区水质符合生产用水标准，可直接作为施工期生产用水水源，沉淀消毒处理后作为生活用水。

施工生产用水拟在厂址区及竖井附近各修建1座高位水池，自流或由二级水泵加压为各施工点提供施工用水。生活用水在施工营地附近修建集中供水水池。

- 2.2.4.3 工程等别及洪水标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）有关规定，该工程等别为V等小（二）型工程，引水洞、厂房等水工建筑物级别为5级，次要建筑物（如尾水渠）级别为5级；厂房建筑物设计洪水标准20年（Q=2320m3/s）一遇、校核洪水标准50年（Q=2680m3/s）一遇。

本工程区地震设防烈度为Ⅵ度。

- 2.2.4.4 工程占地及移民安置

本工程新增永久征地0.64hm2，包括进水口启闭平台、压力钢管、发电厂区、永久交通工程等，主要为河滩地。施工临时用地2.76hm2，主要包括弃渣场、施工生产生活区、导流工程、施工临时道路等。

本次为在蔺河口水电站坝址上下游建设生态引水洞、发电厂房，工程规模较小，无新建挡水建筑物，不涉及移民搬迁安置。

- 2.3 施工组织设计

- 2.3.1 建筑材料

本工程混凝土骨料就近外购，所需块石料可利用引水隧洞洞挖料。工程所需水泥、钢材、木材、油料、火工材料等均从安康市及周边县城采购。

- 2.3.2 施工导流

本项目施工导流一期采取预留岩坎+尾水闸门挡水，进行厂房基坑施工；二期采用枯水期围堰挡水，进行尾水渠开挖及衬砌施工。导流建筑物级别为5级。

（1）一期围堰：预留岩坎（围堰）布置于尾水渠渠首，堰顶高程438.00m，最大堰高14m，背水侧坡比1：0.75，顶部码放一层装土编织袋，迎水侧坡比1：1.5，1m高钢筋笼护坡，围堰顶宽3.0m，围堰轴线长约100.0m，围堰设置一排固结灌浆孔，孔间距1.0m，孔深6.0m。

2）二期围堰：采用编织袋装土码放形成，堰顶高程426.00m，最大堰高1.5m，背水侧坡比1:0.75，迎水侧坡比1：0.75，围堰轴线长约30m。

- 2.3.3 主体工程施工

- 2.3.3.1 土石方开挖工程

（1）土石方开挖

本工程覆盖层开挖主要集中在厂房部位，采用推土机集碴，2m3挖掘机配10t自卸汽车运输弃碴，开挖碴料运至弃渣场。

石方明挖采用潜孔钻配合手风钻钻孔，梯段爆破，自上而下分层进行，分层高度6.0m，2m3反铲挖掘机挖装，10t自卸汽车运输出渣。建基面部位应预留保护层，采用小炮爆破配合人工撬挖的方法将保护层挖除。

（2）石方洞挖

引水隧洞采用钻爆法全断面开挖方式，钻孔采用简易台架人工手持YT28气腿式凿岩钻机，可移动式作业台架配合人工装药，非电毫秒延期导爆管雷管分段的微差爆破，周边光面爆破，洞内出渣采用采用立抓式扒渣机积渣，电瓶车牵引梭式矿车运输出渣。

（3）石方井挖

闸门井深约32m，开挖断面为10m圆形断面，石方井挖量2513m3。井挖时采用“先导井后扩挖”的施工方案，实施竖井开挖。

导井施工采用人工钻爆法，测量定位确定导井位置后，先采用XU-100地质钻机钻一导孔，再深孔梯段爆破为2m×2m的导井，开始自上而下逐层下挖。导井出渣采用人工装渣，电动葫芦提升吊篮向井口出渣。

在导井全部完成后，施工机具撤离井口，随即自上而下开始扩挖。竖井扩孔分不同半径四次扩孔爆破施工，分层分台阶施工，一次爆破深度拟采用2.5m，5m一个台阶。扩挖采用手风钻钻孔，乳化炸药爆破，非电毫秒雷管起爆，周边光面爆破。上部开挖石渣采用0.3m3反铲扒渣，通过导井溜到下部工作面后出渣；用2.0m3（或更小）侧卸式装载机配合5t自卸汽车出渣。

（4）岩塞爆破

岩塞爆破一般分为三个阶段进行，首先进行岩塞段固结灌浆，然后进行岩塞上部淤泥钻孔及装药，最后进行岩塞预裂爆破孔造孔、装药及爆破工作。

- 2.3.3.2 支护工程

（1）喷混凝土

喷射混凝土采用湿喷法，湿喷设备选用TK961湿喷机。喷射料在拌和站拌制，用搅拌车运送至施工现场。液态速凝剂在喷射嘴添加，喷射混凝土自下而上分段分片依次进行，一次喷射厚度3cm～5cm，后一层在前一层终凝后进行。且在二次喷射前先用风、水清洗喷射面，喷射作业紧跟开挖作业施工。喷混凝土初凝3小时后再进行爆破作业。

（2）砂浆锚杆

锚杆预先在洞外按要求加工制作，YT-28气腿式凿岩钻机造孔，人工安装。锚杆埋设采用“先注浆后插锚杆”施工工艺，具体为先用注浆机将孔内砂浆注满，然后用钻机冲击锚杆，缓缓将锚杆插入，之后将孔口堵塞。

- 2.3.3.3 混凝土工程

混凝土衬砌分段长12m，采用针梁式钢模台车立模，6 m3混凝土搅拌车沿公路运输混凝土至施工区，HB30拖式混凝土泵泵送入仓，附着式振捣器配人工振捣。

根据厂房结构布置特点，混凝土垂直运输采用tc7052型塔吊，将塔吊布置于厂房结构线外，安装间中心线部位，塔机运作机构包括：运行机构、起升机构、变幅机构、回转机构、平衡及液压。塔机基础采用固定式混凝土现浇基础。

混凝土的水平运输采用3.0m3搅拌运输车从拌和站出料口接料，运料至塔机转料口，卸料入卧罐，塔机吊1.0m3卧罐入仓；局部辅以HB60混凝土泵送入仓。混凝土从厂房混凝土拌和系统取料，平均运距2.0km。

主体混凝土采用插入式振捣器，人工振捣密实。当遇到小结构或边角处，不适宜用插入式振捣器振捣施工时，拟采用附壁式振捣器在模板外振捣密实。

混凝土衬砌施工，是在整个竖井开挖支护完成后，自下而上顺作法施工。竖井整圈一次浇筑，采用定型组合钢滑模。

- 2.3.3.4 压力钢管工程

压力钢管为明管，钢管的加工、调校以及焊接等应在钢管加工厂完成，钢管加工厂设置在厂房施工区。施工时，沿压力钢管轴线按照设计要求进行管道基础开挖，并对基础进行处理，完成开挖后再开始钢管的安装焊接。

- 2.3.4 施工总进度

本工程施工总工期为21个月，首批机组发电工期为19个月。其中，施工准备期1个月，主体工程施工期18个月，完建期2个月，控制性关键线路是引水洞施工。

- 2.3.5 主要工程量

本工程主要工程量见表2.3-1。

表2.3-1  主要工程量汇总表

| 项目 | 土方开挖（m3） | 石方开挖（m3） | 石方洞挖（m3） | 土方回填（m3） | 石方回填（m3） | 混凝土（m3） | 钢筋（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1215.5 | 11187 | 5202.98 | 501.6 | 5324.84 | 8747.92 | 502.14 |
| 项目 | 钢管钢材（t） | 模板（m3） | 水泥（t） | 块石（m3） | 汽油（t） | 柴油（t） | 炸药（t） |
| 合计 | 46.16 | 7754.4 | 247.25 | 339 | 6.82 | 28.89 | 28 |

高峰期施工人数约40人。

- 2.4 工程管理

根据工程规模、运行特点，并结合当地部分电站实际运行经验，拟定本次工程管理人员12人，其中：单位负责类岗位1人，技术管理类岗位1人，财务与资产管理类岗位1人，运行维护类岗位6人，辅助类岗位3人。

工程管理范围主要包括生态引水洞、启闭机房、主副厂房、安装间、厂区、供电及通讯线路等部分。

- 3工程分析

- 3.1 施工方案环境合理性分析

- 3.1.1 施工布置合理性分析

本工程在厂区下游左岸平坦开阔处布置施工生产生活区，在右岸下游约2km布置弃渣场。以上施工总体布置较集中，一方面利用现有地势、有利生产、方便职工生活、节约临时工程投资，另一方面减少对周边林地、草地、耕地等扰动，减少对区域生态环境的影响。

本工程生态引水洞、发电厂房等部分工程位于岚河湿地范围内，工程建设对湿地生态环境影响主要表现为占地破坏原地貌、对河滩湿地植被造成损失，但工程占用区域面积有限，不会对湿地产生较大不利影响。

辅助工程中的混凝土拌合系统、加工厂、仓库、施工生活区集中布置，与主体工程距离接近，降低了工程对区域土地资源的占用和对生态的破坏，同时便于进行生产、生活废水的处理及再生利用，便于生活垃圾的收集处理，有利于采取噪声防治措施。对于施工过程中不可避免造成的地表扰动、水土流失等影响，随着工程完建后相应生态恢复措施与水土保持措施的实施，不利影响均将得到有效控制或消除。

综上所述，施工方案布置充分考虑了区域地形地貌，利用河滩地、荒地等，尽量少占耕地、林地、湿地。施工生产生活区远离居民点，减少施工对周边敏感点的影响。工程施工总体布置无重大环境制约因素，局部影响可通过采取相应措施予以减缓，施工总体布置环境合理。

- 3.1.2 弃渣场选址合理性分析

本工程土石方开挖总量为1.6万m3（自然方），弃渣量1.95万m3（松方），主要来自于引水洞、厂房开挖过程。

根据可研报告，工程规划1处弃渣场，位于发电厂区下游2km处右岸滩地，临近岚河，占地5000m2，库容3万m3，可以满足弃渣容量。弃渣场不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田等敏感区；渣场选址未设置在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区；不影响工矿企业、居民点和交通道路等重要基础设施的安全；经现场调查，渣场下游500m范围没有居民点等环境敏感点，渣场施工活动不会对居民生活造成影响。

根据《陕西省湿地保护条例》，禁止“向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物”。弃渣场位于天然湿地周边1km范围内，且堆于河岸一侧影响河道行洪安全，选址不合理，因此，本次环评建议弃渣全部综合利用或另行选址。下阶段主体设计中应重新确定渣场位置，并与地方自然资源局、林业局、水利局等职能部门签订弃渣协议。

- 3.2 工程环境影响因素分析

本工程为蔺河口水电站的下泄生态流量小机工程，工程建设对环境作用因素包括工程施工、工程运行。工程施工期间施工人员进驻产生生活污水、生活垃圾，施工作业扰动地表植被，引起水土流失；工程运行期间生态泄水对下游脱水河道的生态环境修复有利。工程作用因素分析采用列表清单法，工程占地改变区域土地利用格局；详见表3.2-1。

表3.2-1  工程作用因素分析表

| 作用因素 | 作用方式 |
| --- | --- |
| 工程施工 | 工程施工总体布置及施工开挖作业扰动地表，破坏地表植被，并引起水土流失； 混凝土拌和系统产生生产废水，机械、车辆冲洗产生含油废水，基坑开挖废水等； 施工人员进驻产生生活污水、生活垃圾等对周围环境造成影响； 施工机械运行、物料运输会产生道路扬尘及尾气对周围环境空气造成影响； 施工土石方开挖、机械运行、车辆运输会产生施工噪声。 |
| 工程运行 | 运行期机电设备产生噪声影响；工程管理人员产生生活污水、生活垃圾； 生态放水对原脱水河道生态环境修复有利。 |

- 3.3 施工期环境影响因素分析

本工程引水洞、发电厂房、场内道路建设等，需进行土石方开挖、混凝土拌和、各种施工机械和运输车辆的运行，以及工地人员的活动等，将给施工区环境带来不同程度的影响。

- 3.3.1 废水

施工期废（污）水主要来自施工生产废水和施工人员生活污水两部分。生产废水包括混凝土拌和废水、基坑废水、车辆冲洗废水等，污染物以SS、石油类为主。

（1）混凝土拌和冲洗废水

混凝土拌和冲洗废水来源于混凝土拌和站和罐车冲洗，排放方式为间歇式，只在每班结束后对拌和站和罐车冲洗期间产生。本工程设置一处混凝土拌和系统，位于厂区下游左岸施工区。根据工程量以及施工组织设计，混凝土拌和总量约0.87万m3，类比同类工程，废水产生量为1m3/d。冲洗废水呈碱性，pH值在9～12之间，悬浮物浓度一般在2000mg/L～5000mg/L左右，具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，冲洗废水经过中和沉淀处理后回用，禁止外排。

（2）基坑废水

基坑排水是在建筑物开挖和混凝土浇筑过程中，由降水、渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集的基坑水。其特点是废水量少、悬浮物含量高，经混凝沉淀处理后回用于生产用水和洒水降尘。

（3）机械、车辆冲洗废水

施工现场不设置维修场地，机械、车辆维修依托县城专业维修点进行。本工程的施工机械设备约为13台，车辆10辆。按照每台机械设备冲洗废水约0.15m3，废水产生量为3.5m3/d。机械车辆冲洗废水主要污染物为SS、石油类和COD，SS浓度一般为2000mg/L，石油类浓度为30mg/L，COD浓度为100mg/L。在施工场地内设置临时隔油沉淀池对收集的废水进行隔油、沉淀处理，处理后的水循环回用于车辆冲洗和场地、道路洒水降尘，不外排。

（4）生活污水

生活污水主要来源于施工人员日常盥洗、餐饮、粪便污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。本工程施工高峰期施工人员为40人，人均生活用水量按60L/d算，废水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.92m3/d。生活污水中COD浓度取300mg/L，BOD5浓度取200mg/L，SS浓度取250mg/L，氨氮浓度取15mg/L，则施工期生活污染物产生强度COD、BOD5、SS、氨氮分别为0.58kg/d、0.38kg/d、0.48kg/d和0.03kg/d。生活区设置防渗旱厕，定期清掏作为农用肥外运，日常盥洗废水经沉淀后用于绿化。

- 3.3.2 废气

工程施工期大气污染源主要为土石方开挖、物料装卸、砼拌和等过程中产生的粉尘，以及施工机械、车辆废气、道路扬尘和爆破废气等，主要污染物有TSP、SO2、NO2等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土石方开挖、回填、临时堆土、施工材料装卸、运输车辆的道路扬尘，混凝土拌和系统在水泥的运输和装卸及进料过程中产生粉尘污染等。施工扬尘量与风速、运输车辆的车次、道路的清洁程度、松散土粒的数量等有密切关系。

（2）爆破施工

引水隧洞采用钻爆法，工程炸药用量为28t，爆破过程中会产生CO、NO2和粉尘等有害物质。类比同类项目施工炸药使用情况，单位炸药产生CO、NO2分别为41.75kg/t、0.36kg/t，本工程爆破施工产生的CO、NO2量分别为1169kg、10.08kg。

（3）施工机械和车辆尾气

施工机械及运输车辆等燃油会排放少量的废气，主要污染物为CO、THC、NOx，由于施工机械数量少且分散，其污染程度相对较轻。本次环评要求建设单位使用有编码的非道路移动机械，采用清洁燃料，加强车辆和设备维护保养，以降低施工机械、车辆排放废气对周围环境的影响。

- 3.3.3 噪声

施工噪声主要来自施工开挖、钻孔、爆破、混凝土浇筑等施工活动中的施工机械运行、车辆运输噪声等。

（1）交通噪声源

工程施工区交通车辆以大型载重汽车为主，噪声最高达90dB（A），声源呈线性分布，源强与行车速度及车流量密切相关。

（2）施工场地噪声

施工场地噪声主要来自机械设备运行和基岩开挖等施工活动，如钻孔、爆破、铲运、混凝土浇筑等。各型号钻机为阵发性声源，音频高，源强均大于90dB（A）；爆破噪声为阵发性声源，声强大，单个炮眼噪声值在130～140dB（A）间。施工区设有混凝土拌合系统，其噪声值均大于80dB（A）。各施工机械及加工设备噪声值见表3.3-1。

表3.3-1  施工机械及加工设备噪声源强表

| 噪声源 | 声源测点位置 |  | 噪声实测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5m | 84 |  |
| 推土机 | 5m | 85 |  |
| 装载机 | 5m | 90 |  |
| 凿岩机 | 1m | 110 |  |
| 手风钻 | 1m | 103 |  |
| 混凝土搅拌机 | 1m | 90 |  |
| 振捣器 | 1m | 102 |  |

- 3.3.4 固体废物

（1）工程弃渣

本工程引水洞、厂房基础开挖共产生弃渣1.95万m3（松方），运往下游右岸临时弃渣场。弃渣堆前先采取拦挡工程，堆渣结束后采取渣面排水等防护措施。

（2）生活垃圾

施工营地生活垃圾主要为包装袋、果皮、饮料瓶、纸张等。施工人员按照高峰期40人计，生活垃圾产生系数取0.5kg/人·d，则施工生活区生活垃圾产生量为20kg/d。生活垃圾经集中收集后，定期运往当地指定的垃圾处理场。

- 3.4 运营期环境影响因素分析

（1）噪声源

本项目改扩建后运行期噪声源主要为新建发电厂房内机电设备运行噪声，为连续噪声源，源强约为90dB（A）。厂房采取封闭管理，附近居民点较少，且距离较远，对声环境影响较小。

（2）生活污水

本项目改扩建后运营期新增管理人员12人，用水定额为80L/d·人，产污系数取0.8，则生活污水产生量为0.77m3/d（281.05m3/a），主要污染物为SS、BOD5、COD、氨氮等。生活污水经化粪池处理后，定期由吸粪车清运用于周边农田施肥，不排入岚河。具体污染物排放量见表3.4-1。

表3.4-1  运行期项目生活污水水质及新增污染物产生量

| 项目 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算浓度（mg/L） |  | 400 | 260 | 180 | 30 |
| 污染物产生量 | （kg/d） | 0.31 | 0.2 | 0.14 | 0.023 |
|  | （t/a） | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.008 |

（3）固体废物

①生活垃圾

本工程改扩建后运营期新增管理人员12人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。在站内设置垃圾桶，分类收集后交由当地环卫部门统一清运。

②废机油

水电站运营期机组在运行、检修和事故过程中会产生废机油，预计年产生量约0.01t，属于危险废物（HW08），应集中收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）有关要求贮存，定期交有危废资质的单位处置，避免对周围环境造成影响。

（4）运营期污染源汇总

项目运营期各类污染源、主要污染物、污染源强等情况汇总至下表 3.4-2。

表 3.4-2  项目运行期污染源源强汇总一览表

| 污染源 |  | 源强 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水量 | 0.77m3/d（281.05 m3/a） | 经化粪池处理后，定期由吸粪车清运用于周边农田施肥，不外排 |
|  | COD | 400mg/L，0.10t/a |  |
|  | BOD5 | 260mg/L，0.07t/a |  |
|  | SS | 180mg/L，0.05t/a |  |
|  | NH3-N | 30mg/L，0.008t/a |  |
| 噪声 | 设备运行 | 90dB（A） | / |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 2.19t/a | 当地环卫部门清运 |
|  | 废机油 | 0.01t/a | 送有危废资质的单位处置 |

- 3.5 生态影响因素分析

- 3.5.1 施工期生态影响因素分析

施工期的生态影响主要是施工占地、扰动地表加剧土壤侵蚀、部分施工活动在湿地范围内进行，对水生生物及河滩植被造成影响。

（1）工程占地

本工程占地面积3.4hm2，其中永久占地0.64hm2，主要为发电厂房、道路、输电线路。临时占地2.76hm2，包括弃渣场、施工生产生活区、临时道路等，占地类型主要为河滩地。永久占地将会造成土地利用性质的永久性变化，但由于永久占地面积小，对该区土地资源影响较小。对工程所在地土地利用带来一定影响。工程建设永久性占地造成土地利用性质的永久性变化，施工临时占地可在施工结束后，通过采取土地平整、植被恢复措施可恢复或基本达到原有的土地功能。

（2）陆生生态影响分析

据调查，本工程影响范围内无珍稀濒危野生动物分布，均为常见的小型动物如鼠、兔子等。工程施工期间，施工活动有可能使区域内动物受到干扰而迁移，导致工程区动物数量减少。本工程施工期较短，随着工程的建成，受影响的动物会很快恢复。

工程对陆生植物的直接影响主要来自于工程开挖、占地等活动。建设区域内未发现国家级和省级保护植物，本工程建设对植物资源影响较小，施工结束后及时清理地表硬化物并逐步恢复植被，可以有效地减少工程对自然景观和生态环境的影响。

（3）水生生态影响分析

本工程施工生产废水、施工人员生活污水经处理后回用，不排入岚河，基本不会影响岚河水质。引水隧洞开挖、回填、爆破等施工活动，可能会影响河段施工区域内鱼类的栖息环境，使施工段附近的鱼类数量有所减少。其次施工造成水体悬浮物浓度升高，透明度有所下降，局部区域的水质变化也将影响区域浮游生物的数量和种类组成，悬浮物经沉降后不会对区域水生生物造成明显影响。

（4）工程建设对岚河湿地影响分析

主体工程、部分施工辅助工程建设涉及《陕西省重要湿地名录》中的岚河湿地，对其影响主要表现为施工占地会破坏原地貌和减少湿地面积，造成部分湿地生物量损失。施工扰动使湿地分布的动物不得不迁移到其它替代生境中，施工过程中产生的废水、扬尘、噪声和固体废弃物会对湿地环境产生一定影响。

（5）水土流失影响分析

本工程建设中可能产生的新增水土流失主要来自两部分：一是施工期基础开挖、回填、施工临时占地等造成原地表加速侵蚀产生的间接水土流失量；二是施工过程中产生的弃渣堆置产生直接流失。

- 3.5.2 运营期生态影响因素分析

（1）下游生态环境需水量

蔺河口水电站运行期间，受其引水发电的影响，坝址至现厂房之间5.5km河段呈现季节性减脱水现象，已对河段水文情势、水生生态产生不利影响。本次通过在大坝上游左岸设置生态引水洞，增建生态小机消能并充分利用水资源的方式解决生态流量下泄问题。

根据岚皋县环保局岚环函[2016]50号文《关于陕西岚河水电开发有限责任公司蔺河口水电站厂址及坝址之间生态流量分析方案的审查意见》，同意水电站厂址及坝址之间最小下泄生态流量为3.3m3/s。为了保证生态下泄流量不出现断流，考虑到机组检修等情况，蔺河口水电站下泄生态流量小机工程采用两台机布置，单机引用流量为3.5m3/s，满足最小下泄流量的要求。本工程的建设将有效改善下游河道的水生生态环境，恢复其生物多样性，具有显著的环境正效应。

（2）对水质影响

工程竣工投产后，工作人员少量的生活污水经化粪池处理后，定期由吸粪车清运用于周边农田施肥，不排入河道，对河流水质影响较小。

- 3.6 污染物排放“三本账”

本工程改扩建前后污染物排放总量增减情况见表3.6-1。

表3.6-1  项目改扩建前后污染物排放“三本账”核算结果   单位：t/a

| 项目 |  | 现有工程排放量 | 以新带老削减量 | 本项目新增量 |  |  | 扩建后排放量 | 排放增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 废水 | 生活污水量（m3/a） | 340 | 0 | 281.05 | 281.05 | 0 | 244.55 | 0 |
|  | COD | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0012 | 0 |
|  | BOD5 | 0.0003 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.0003 | 0 |
|  | SS | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.000007 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.000007 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废透平油 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |

- 4 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概况

蔺河口水电站位于陕西省岚皋县境内的岚河干流上，是岚河干流梯级规划的第四级电站，是岚河全流域的控制性工程，也是岚皋县内最大的水电站工程。坝址位于蔺河乡上游1.0km，距下游岚皋县约7km，距安康市80km，电站厂房位于拱坝下游左岸130m处，电站大坝、厂房均有公路通过，交通便利。项目地理位置见图2.2-1。

- 4.1.1 地质构造与地震

本区所处构造位置属纬向构造体系一北大巴山加里东褶皱带，北部与南秦岭印支褶皱带相邻，主要构造线方向呈北西西一南东东向展布。本区新生代以来的新构造运动以大面积的隆起上升为主。主要断裂构造第四纪以来未见有继承性活动迹象，处于相对稳定地块。有地震记录的富坪一香河口断裂规模不大，距蔺河口水电站距离较远(180km以外)，对工程影响较小，工程区主要为邻区地震的波及区，属区域构造稳定区。

河谷滩地多为第四系堆积物，河谷断面“V”型的横向谷，两岸阶地不发育。区域内主要出露下古界地层，震旦系—志留系均有分布，其次为新生界地层。主要岩性有：炭质石英岩、炭岩、砂质板岩、千枚岩、结晶灰岩、大理岩，以及中机型和酸性火成岩等，由第四系地层组成的新生界地层松散堆积物厚度不打，一般为2m～8m不等。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.40s，相应地震基本烈度Ⅵ度。

- 4.1.2 地形地貌

项目区位于岚河峡谷段，河流自岚河、滔河汇合处以NW315º方向流入，至坝址为NE60～70”，经下游泄水地段后，河流急剧转弯成蛇曲形，坝址区左岸地形呈半岛状。

项目区为中低山峡谷地貌，河谷狭窄，岸坡陡峻。上游较开阔，坝基部位为峡谷较窄段，横剖面呈"V"型。岸顶相对河床高差130～310m，枯水期河谷宽23～40m，正常蓄水位512m时谷宽208～240m，坝顶高程515m时谷宽230～250m。

河谷两岸基本对称，两岸约440m高程附近有公路通过，路面高于河水位15～20m。河道坡降约3‰。河床覆盖层厚5～8m，下伏基岩面起伏较小。项目区无较大的深切冲沟，发育十余条小型冲沟。

- 4.1.3 气候与气象

本工程所处流域属于亚热带大陆性季风气候区，冬季寒冷少雨雪，夏季炎热多雷雨并常有伏旱出现，春秋两季是本流域多雨季节。由于主要影响本区降雨的西南低涡和副高压的强弱不同，年内年际降雨量分布不均匀，旱涝交替出现，以涝为多。

坝址下游7km处是岚皋县城，有岚皋县气象站，属国家基本站，该站位于本流域中心，观测资料有一定的代表性。所以，将该站作为坝址气象依据站，根据岚皋县气象站观测资料统计（2000~2019），其主要气象要素见表4.1-4.

表4.1-4  气象要素表

| 序号 | 气象要素 |  | 风向玫瑰图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | 15℃ |  |
| 2 | 极端最高气温 | 40.7℃ |  |
| 3 | 极端最低气温 | -8.4℃ |  |
| 4 | 多年平均降水量 | 1000mm |  |
| 5 | 最大风速 | 19.7m/s |  |
| 6 | 年蒸发量 | 822mm |  |

- 4.1.4 河流水系

4.1.4.1 流域概况

岚河属长江水系、汉江的一级支流，发源于大巴山北麓平利县的三根树附近。岚河由南向北经平利、岚皋和安康三县市于安康市上游26km处的岚河口汇入汉江上的安康水库。项目地表水系见图4.1-2。

岚河流域给水面积为2128km2，干流全长151.2km，总落差2073m。岚河属峡谷山溪性河流，流域内山高谷深，整个流域呈东南高、西北低的长条形。流域内气候温和，雨量充沛，植被良好，水系发育，河流网密度大，河长在10km以上的支流有15条。

蔺河口水电站采用六口站为设计依据站，六口站距离蔺河口水电站坝址约9.8km，控制集水面积1749km2，蔺河口坝址处控制集水面积1450 km2，与其相差17.10%。

六口站多年平均流量42.1m3/ s，多年平均径流量为11.0亿m3。根据六口站1959年～1995年共37年水文年径流系列，进行频率计算，得六口站多年平均流量42.1m3/s。

蔺河口坝址多年平均流量为34.9m3/s，年径流量11亿m3，多年平均含沙量0.63kg/m3。

根据蔺河口水电站2005年～2019年15年里对水库水量的监测结果来看，坝址多年平均流量为28.64 m3/s。将前后共计52年的水文资料平均起来，得到坝址多年平均流量33.1 m3/s。

本工程为蔺河口水电站的生态放水及小机工程，下泄生态流量根据岚环函[2016]50号文件最小为3.3m3/s，本工程取值为3.5m3/s。

4.1.4.2 径流

蔺河口水电站采用六口站为设计依据站，六口站属陕西省水文总站领导，是国家基本测站，观测项目比较齐全，六口站距离蔺河口水电站坝址约9.8km，控制集水面积1749km2，蔺河口坝址处控制集水面积1450km2，与其相差17.10%。

六口站多年平均流量42.1m3/s，年径流量为11.0亿m3。

根据六口站1959年～1994年共36年水文年径流系列，进行频率计算，得六口站多年平均流量42.1m3/s，Cv=0.26，Cs=2.5Cv。

4.1.4.3 洪水

蔺河口水电站下泄生态流量小机工程设计依据站为六口水文站，六口水文站至厂坝址区间流域面积相差不足20%，因此，由六口站设计洪水成果折算到本工程，成果见表4.1-1。

表4.1-1  蔺河口水电站下泄生态流量小机工程设计洪水成果表

| 项目 | 不同频率 P（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Q年（m3/ s） | 3750 | 3510 | 3190 | 2950 | 2680 | 2320 | 2020 | 1690 | 1170 |

4.1.4.4 泥沙

（1）悬移质

项目区位于岚河干流上，控制流域面积1450km2。六口水文站位于项目区下游约16km处，本阶段以六口水文站作为设计依据站。采用多年平均侵蚀模数477t/km2乘以坝址以上干支流流域面积，推算得水库悬移质年平均入库沙量69.16万t，其中干流岚河为49.53万t，支流滔河为19.63万t。

（2）推移质

岚河流域无推移质泥沙实测资料，本设计根据流域地形、自然地理、植被、水沙等条件，参考丹江口、安康、石泉等已建水库的设计及实测推移质资料。分析估算蔺河口水库入库推悬比为10%。年推移质入库沙量为6.92万t，其中干流4.95万t，支流为1.96万t。

- 4.1.5 水文地质

工程区地下水类型主要为第四系松散层孔隙性潜水和基岩裂隙性潜水。

孔隙性潜水：赋存于第四系冲积、残积及滑坡堆积体内，直接排泄于岚河，个别以下降泉形式出露。地下水埋藏一般较浅，受季节影响水位变化较大。垭口滑坡地下水埋深 31.68m～78.45m（ZK6），水力坡度 5%左右，涌水量一般为0.69～0.73L/s，最大 0.8L/s(ZK8)。

基岩裂隙水：主要运移于基岩裂隙之中，两岸不同高程均有地下水出露。接受大气降水补给而排泄岚河。左岸地下水埋深40m～77m，地下水位436.5m(ZK5)～438.90 m(ZK21)，平均水力坡度21%。

厂房区地下水主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。第四系孔隙潜水赋存于坡积体中，受季节性影响大，水量不丰，接受大气降水的补给，以下降泉形式出露。厂房区地下水主要为基岩裂隙水，接受库水及大气降水的补给，厂房区稳定地下水位埋深为7.0m～12.0m，稳定水位高程430.0m。岩体透水性总体较微弱，致密的变质含砾凝灰岩透水率一般为微弱透水。

线路区地下水类型为孔隙水和基岩裂隙水。孔隙水主要赋存于第四系松散堆积层中，受季节影响较大，水量不丰，以下降泉形式出露。基岩裂隙水主要接受大气降水补给，含水性不均一，在构造发育地带呈带状或脉状分布。由于水库蓄水，地下水位在基岩中整体较高，隧洞从进口向内约有2/3洞体位于地下水位以下，地下水位一般高出隧洞底板约15m～32.5m。

本区雨量较丰沛，有充足的补给来源，因裂隙连通性较差，潜水涌水量随季节变化较小。根据水质分析，河水属重碳酸钙水；基岩裂隙水属重碳酸钙镁水，游离CO2含量5.4—32.6mg/l，PH值7.1—7.7，矿化度0.26—0.53g/l，属弱碱性淡水。对砼均不具侵蚀性。

- 4.1.6 土壤环境

蔺河口以上流域山大沟深、坡陡土薄，地面坡度多在30°~50°，土壤主要为黄褐土、黄棕壤、山地棕壤、山地草甸土、水稻土及潮土6个土类，107个土种，呈带状规律分布。土性偏酸，pH值在6~7.5之间，耕作土壤一般小于6.5。坝址区主要分布的为黄褐土、潮土及水稻土，一般耕地土层厚度约30cm，质地松散，耐冲力差。在土壤中，粗骨土占58.66%。

- 4.2 生态环境

- 4.2.1 植被

由于本区位于北亚热带北缘，具有北亚热带向暖温带过度的气候特点，南北植物兼而有之，是多种植物成分交汇区，植物区系成分复杂而繁多，生长繁茂。在海拔900m以下的浅山区，人口较多且活动频繁，自然植被已被破坏，库区现有林地多为人造林及天然次生林，植被覆盖率约55%。区内适宜多种生物类群生长繁衍，植物区系成分复杂而繁多，既有北亚热带湿润半湿润常绿落叶阔叶林，又有温带湿润针阔混交林。蔺河口上游针叶树种主要有红椿、漆、杜仲、核桃、泡桐、楸类、桦类、栎类等，其中优势树种为栎类；列为省级珍贵植物的有：珙桐、银杏、七叶树、云杉、红豆杉、杜仲、核桃楸等。草本植物由一年生和多年生杂草组成，种类较多。中药材资源丰富，盛产杜仲、黄连、党参、当归、生地。其它野生果类、淀粉植物、芳香化工厂原料植物、绞股兰植物等种类亦很丰富。

- 4.2.2 陆生动物

据调查了解，项目所在地区栖息的野生动物约有 30 余种，常见的有野猪、明鬃羊、林麝、长尾雉、斑羚、麻羊、猞猁、果子狸等，但这些动物大多栖息在深山区。项目区多年来未发现国家重点保护动物。

- 4.2.3 水生动物

由于地形、气候、水文、植被等自然环境复杂多样，使本区动物种类较多，生物多样性较丰富。主要水生生态调查情况大致如下:

4.2.3.1鱼类

根据《蔺河口水电站下泄生态流量小机建设项目水生生物调查》报告，对蔺河口水库库区及坝下6km范围内各河流断面实地调查，经过统计分析渔获物组成，得出如下结论：

从调查结果看，本次调查蔺河口水库库区鱼类资源相对较多，共有18种，占调查区域渔获物鱼类总种数的81.82%，水库坝下岚河干流调查区域内鱼类总种数为15种，占调查鱼类总种数的68.18%。

从种类组成看，鲤科鱼类为主（16种），占总调查种数（22种）的72.73%；鳅科和鲿科次之（均为2种），均占调查总种数的9.08%；鲇科和鮨科相等，均为1种，占总调查种数的4.55%。

本次调查区域范围内未见国家级重点保护鱼类，经查阅历史资料，亦未见有国家级重点保护鱼类分布的相关记载，但在库区调查到陕西省重点保护鱼类多鳞白甲鱼和翘嘴红鲌两种鱼类，根据渔获物具体情况分析发现，两种鱼类渔获量较少，尤其是多鳞白甲鱼的数量和重量，在渔获物组成中占比仅为0.67%。

项目评价范围内无重要洄游鱼类产卵场、索饵场和越冬场。岚河流域主要野生鱼类名录见表4.2-1。

表4.2-1  旬河流域主要鱼类名录

| 目 | 科 | 种名 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲤形目 CYPRINIFORMES | 鳅科 Cobitidae | 红尾副鳅 | Paracobitis variegates |
|  |  | 汉水扁尾薄鳅 | Leptobotia tientaiensis hansuiensis |
|  |  | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaaudatus |
|  | 鲤科 Cyprinidae | 马口鱼 | Opsariichthys bides Cunthe |
|  |  | 宽鳍鱲 | Zacco platypus |
|  |  | 拉氏鱼岁 | Phoxinus lagowskii Dybowsky |
|  |  | 短须颌须鮈 | Gnathopogon imberbis |
|  |  | 伍氏华鳊 | Sinibrama wui |
|  |  | 银飘鱼 | Pseudolaubuca sinensis |
|  |  | 似鮈 | Pseudogobio vaillanti |
|  |  | 片唇鮈 | Platysmacheilus exiguus |
|  |  | 南方长须鳅鮀 | Gobiobotia longibarba meridionalis |
|  |  | 多鳞白甲鱼 | Onychostoma macrolepis |
| 鲇形目 SILURIFORMES | 鲿科Bagridae | 大鳍鱯 | macropterus |
|  | 钝头鮠科Amblycipitidae | 拟缘䱀 | Liobagrus marginatodides |
|  | 鮡科Sisoridae | 中华纹胸鮡 | Glyptothorax sinense |
| 合鳃鱼目 SYNBRANCHIFORMES | 合鳃鱼科 Synbranchidae | 黄鳝 | Monopterus albus |

4.2.3.2浮游植物

根据调查，在8个样点共检出浮游植物83种，隶属6门。其中硅藻门最多，为49种，占总种类数的59%；其次为绿藻门14种，占总种类数的17%；蓝藻门7种，占总种类数的8%；裸藻门7种，占总种类数的8%；甲藻门4种，占总种类数的5%；黄藻门2种，占总种类数的2%。

对8个采样点浮游植物定量结果分析显示，浮游植物密度变化范围为7.225106 ind/L-18.075106ind/L，浮游植物生物量变化范围为9.6 mg/L-23.06mg/L；浮游植物总量分析结果显示，密度和生物量最大点为竹林村采样点，密度为18.075×106 cells·L-1，生物量为23.06 mg·L-1，密度和生物量最小点为溢河河口处和岚河-滔河交汇处，分别为7.225×106 cells·L-1和12 mg·L-1。

4.2.3.3浮游动物

八个样点共检出浮游动物39种，隶属3大类。其中原生动物最多，为21种，占总种类数的54%；其次为轮虫28种，占总种类数的29.58%；枝角类7种，占总种类数的19.72%；桡足类7种，占总种类数的18%。

经过对8个浮游动物定量分析结果显示，调查区域内浮游动物密度范围为4350 cells·L-1-8600 cells·L-1，生物量范围为24.047 mg·L-1-55.531 mg·L-1。

从分析结果看，竹林村采样点浮游动物密度最大（为8600 cells·L-1），岚河-滔河交汇口处的生物量最大（为55.31 mg·L-1）；浮游动物密度和生物量最低点分别为岚河-滔河交汇口（4350 cells·L-1）和滔河库尾（24.047 mg·L-1）。从浮游动物种类组成看，平均密度最大的为原生动物门为主（平均密度为5451.25 cells·L-1），平均生物量最大的为枝角类，平均生物量为20.65 mg·L-1。

4.2.3.4水生植物

在蔺河口水库调查区范围内，水生植物以坝下6km处分布种类最多，共有19种，占调查区域的50%，且沉水植物主要分布在本区域内。坝下3km处流域内水生植物共12种，占调查到的水生植物总种数的31.58%。界梁村调查点附近流域内水生植物最少，为5种，占总调查水生植物的13.16%。

从水生植物生活型上看，挺水植物是本调查断面内的主要水生植物，有18种，其次是湿生植物12种和沉水植物5种，浮生植物最少，仅为3种。

4.2.3.5底栖动物

本次调查共采集到底栖动物12种，隶属于2门3纲10属，其中昆虫纲为主，共7种，占调查总种数的58.33%。从目阶元来看，颤蚓目3种，毛翅目和双翅目各2种，分别占调查总种数的25%和16.67%。其他各目均为1种。

4.2.3.6鱼类“三场”分布情况

根据水生生态调查报告，在对岚河区域岚皋段的调查中，重要生境主要分布在蔺河口水库库区沿岸支流洋溪河、溢河、滔河河口及水库库湾等处，坝址下游岚河干流河段仅有一些零星“三场”分布区。结合调查区内分布鱼类的生活习性特点，确认在调查区域内共有鱼类“三场”分布区23处。其中，产卵场5处，索饵场10处，越冬场8处，具体分布情况如图4.2-1所示，三场分布情况分述如下：

- 鱼类产卵场

产卵场分布统计如表4.2-2所示。

表4.2-2  鱼类产卵场分布一览表

| 序号 | 产卵场 | 坐标 | 主要产卵鱼类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滔河河口产卵场 | N：32.263049°；E：108.941213°——N：32.265017°；E：108.941503°之间 | 鲫鱼、餐条、鲇鱼 |
| 2 | 溢河河口产卵场 | N：32.291686°；E：108.966758° | 鲤鱼、鲫鱼、餐条 |
| 3 | 洋溪河河口产卵场 | N：32.257396°；E：108.978281° | 鲫鱼、鲇鱼、盎堂拟鲿等 |
| 4 | 洋溪公路桥附近产卵场 | N：32.247189°；E：108.989428° | 鲫鱼、餐条等 |
| 5 | 绿池垭附近产卵场 | N：32.313885°；E：108.931589° | 鲫鱼、宽鳍鱲、马口鱼及盎堂拟鲿等 |

- 鱼类索饵场

索饵场分布统计如表4.2-3所示。

表4.2-3  鱼类索饵场分布一览表

| 序号 | 索饵场 | 坐标 | 主要索饵鱼类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滔河河口附近索饵场 | N：32.265181°； E：108.947811° | 鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、麦穗和餐条 |
| 2 | 竹林村附近索饵场 | N：32.275314°； E：108.943080° | 鲫鱼、鲤鱼、团头鲂、翘嘴红鲌、餐条 |
| 3 | 水沙坪索饵场 | N：32.280130°；E：108.947468°至N：32.289672°；E：108.946137° | 鲤鱼、鲢鱼、鳙、翘嘴红鲌等 |
| 4 | 溢河村索饵场 | N：32.293100°；E：108.962445°至N：32.291686°；E：108.966758° | 团头鲂、鲢鱼、鳙、鲤鱼、鳜鱼 |
| 5 | 岚河库湾索饵场 | N：32.280139°；E：108.965600°至N：32.276094°；E：108.966737° | 鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼、盎堂拟鲿、鲢、鳙、餐条、马口鱼 |
| 6 | 溢河库湾索饵场 | N：32.284285°；E：108.970277° | 鲤鱼、鲢、鳙、餐条 |
| 7 | 滔河-岚河河口附近索饵场 | N：32.299657°；E：108.951427° | 鲤鱼、鲫鱼、餐条、鲢、鳙、团头鲂 |
| 8 | 蔺河口镇附近索饵场 | N：32.315753°；E：108.943605° | 鲫鱼、鲇鱼、宽鳍鱲、马口、中华花鳅 |
| 9 | 坝址下2.0km附近索饵场 | N：32.313042°；E：108.937383° | 鲫鱼、鲇鱼、餐条、马口鱼和棒花鮈等 |
| 10 | 绿池垭附近索饵场 | N：32.313867°；E：108.931192° | 盎堂拟鲿、切尾拟鲿、鲫鱼、鲤鱼、餐条等 |

- 类越冬场

越冬场分布统计如表4.2-4所示。

表4.2-4  鱼类越冬场分布一览表

| 序号 | 越冬场 | 坐标 | 主要越冬鱼类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹林村库区越冬场 | N：32.275314°；E：108.943080° | 鲫鱼、鲤鱼、团头鲂、翘嘴红鲌、餐条等 |
| 2 | 水沙坪附近越冬场 | N：32.280130°；E：108.947468°至N：32.289672°；E：108.946137° | 鲤鱼、鲢鱼、鳙、翘嘴红鲌等 |
| 3 | 溢河村越冬场 | N：32.293100°；E：108.962445°至N：32.291686°；E：108.966758° | 鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼、盎堂拟鲿、鲢、鳙、餐条、马口鱼 |
| 4 | 岚河库湾越冬场 | N：32.280139°；E：108.965600°至N：32.276094°；E：108.966737° | 棒花鱼、鲫鱼、麦穗鱼、餐条、马口鱼、 |
| 5 | 溢河库湾越冬场 | N：32.284285°；E：108.970277° | 鲤鱼、鲢、鳙、餐条等 |
| 6 | 滔河-岚河河口附近越冬场 | N：32.299657°；E：108.951427° | 鲤鱼、鲫鱼、餐条、鲢、鳙、团头鲂等 |
| 7 | 坝址下2.0km附近越冬场 | N：32.313042°E：108.937383° | 鲫鱼、鲇鱼、餐条、马口鱼和棒花鮈等 |
| 8 | 坝址附近库湾越冬场 | N：32.306305°E：108.941395° | 鲢、鳙、鲤、翘嘴红鲌、唇䱻等 |

- 4.2.4 水土流失及水土保持现状

4.2.4.1 水土流失防治区划及防治标准

根据“关于划分国家级水土流失重点防治区的公告”（水利部公告2006年第2号）和《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果通知（办水保[2013]188号）》，蔺河口下泄生态流量小机工程所在地岚皋县不属于国家级水土流失重点防治区。按照《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，工程所在地岚皋县属陕西省水土流失重点治理区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）规定，本工程的水土流失防治标准等级应为二级标准。

4.2.4.2 水土流失防治责任范围

依据“谁开发，谁保护；谁造成水土流失，谁治理；谁损坏水土保持功能，谁补偿”的基本原则，遵循《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的规定，蔺河口水电站下泄生态流量小机工程开发建设水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

（1）项目建设区

项目建设区指项目的永久征地、临时占地、租赁土地、管辖范围等土地占地，需由项目法人对其区域内的水土流失进行预防或治理的范围。其主要特点是必然发生、与建设项目直接相关。按照上述原则结合工程建设特点和项目区地貌特征，通过对本工程设计资料的分析判断，项目建设区包括厂房、施工生产生活设施、弃渣场等征占地及管辖范围。

（2）直接影响区

直接影响区指因项目生产建设活动可能造成水土流失及危害的项目建设区以外的其他区域，其主要特点是由项目建设所诱发或可能加剧水土流失的范围，若加剧水土流失应由建设单位进行防治的范围。通过查阅工程设计资料，在对项目区地形条件、施工扰动强度、性质以及可能影响的范围进行现场调查，综合分析确定直接影响区范围。

a）枢纽工程区

在枢纽工程施工过程中，生态引水洞的建设过程中有可能扰动两侧1m范围内的区域，发电厂房下游侧3米范围内的区域。

b）施工生产生活区

通过征占地分析，施工生产生活区征地范围内没有预留缓冲范围。本工程施工生产生活区布置在地势较为平坦区域，施工期间，施工机械和施工人员可能对扰动范围外 2.0m宽的范围造成影响。

c）弃渣场区

弃渣场在使用过程中可能对坡脚线以下产生影响，通过征占地分析，弃渣场征地范围内没有预留缓冲范围，故对弃渣场沿渣体坡脚线向下延伸3m范围。

d）交通道路区

永久交通道路路面宽度6m，多为沿河道路，道路两侧各取2m作为直接影响区范围。

e）业主营地区

业主营地在征占地范围内，施工范围线外预留了缓冲地带，不再重复计直接影响区。

4.2.4.3水土流失防治分区

按照确定的水土保持方案编制总则，在实际调查基础上，根据工程所在区各种地貌类型及工程特点和施工工艺特征，结合区域地貌类型、地形变化、水土流失类型强度、治理的难易程度，确定水土流失防治分区。经分析将水土保持范围划分为5个一级防治分区，即枢纽工程区、施工生产生活区、弃渣场区、交通道路区、业主营地区，其中枢纽工程区、施工生产生活区、弃渣场区和交通道路区又划分了相应的二级分区，详见表 4.2-5。

表4.2-5 水土流失防治分区划分

| 序号 | 分区 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽工程区 | 包括首部枢纽、导流工程、引水线路、临时道路、发电厂区 | 3.13 |
| 2 | 施工生产生活区 | 拌和站、施工场地、施工营地、炸药库、变电站、综合加工厂、仓库、汽车停放场 | 1.36 |
| 3 | 弃渣场区 | 弃渣场 | 0.5 |
| 4 | 交通道路区 | 永久道路 | 2.5 |
| 5 | 业主营地区 | 业主营地区 | 0.288 |
| 合计 |  |  | 7.78 |

4.2.4.4水土流失防治措施体系和总体布局

水土保持措施空间布局以弃渣场为防治重点，采用工程与植物措施综合防护；对于能够实施表土剥离的枢纽区、施工生产生活区、弃渣场、业主营地等施工场区，施工前先将表层土进行剥离、堆放，采取临时防护措施，已备后期恢复植被时使用；将场地、道路截排水等临时措施贯穿于工程建设整个过程；工程防护措施实施后依据各分区立地条件，因地制宜地实施覆土等土地整治措施，并遵循适地适树和物种多样性的原则进行植被恢复；将本方案提出的水土保持措施与主体工程设计中已有的水土保持措施一并构成较完备的综合防治体系。

（1）枢纽工程区

枢纽工程区包括生态引水洞、厂房、压力钢管等部位，永久占地类型包括林地和河滩荒地等，涉及占用耕地很少。主体工程设计中已采取了挂网喷混凝土、挡墙等防护措施，具有良好的水土保持功能。从水土保持方面考虑，对坡面进行清坡处理，撬除松动岩块，局部进行挂网喷混凝土保护。具有恢复植被条件的，应尽可能使其裸露的开挖面得到绿化。根据国内工程绿化的经验，采取坡面铺植草皮绿化，草种选择当地适生的白草、羊胡子草。

（2）施工生产生活区

在场区平整前将进行表土剥离，把剥离下的表层土集中在附近专门的表土堆存场，进行临时防护，以备后用。场地临山一侧设浆砌石截水沟，防止暴雨冲刷。施工结束后拆除临建设施，清理场地，进行土地整治，恢复植被。

（3）弃渣场区

施工前剥离表土，集中堆存并采用编织袋临时挡护，以备后用。在渣脚修建重力式浆砌石挡渣墙，弃渣以稳定边坡堆放。渣顶周边设排水沟，将周边汇水排入河道。弃渣结束后，平整渣面，进行土地整治，采取乔灌草相结合的方式恢复植被。表土堆存场采取编织袋挡土，截排水设施及防尘覆盖网覆盖，并播散草籽。

（4）交通道路区

主体工程在永久道路设计中根据公路上坡面汇水情况和路基滞水情况设置有浆砌石排水沟和边沟，具有水土保持功能。本方案新增措施为道路施工前剥离表土，集中堆存并防护。临时道路在施工期设临时排水沟和沉沙池，在道路土质或土石混合的道路两侧，种植行道树，施工结束后，临时施工道路结合施工场地进行植被恢复；永久道路两侧，种植行道树。

（5）业主营地区

主体工程已考虑了场地内的截排水措施，本方案新增措施为场地平整前进行表土剥离，集中堆存在表土堆存场并采取临时防护措施，在营地内空地整地覆土，采取乔灌草相结合的方式进行植被恢复。

- 4.2.5 所属生态功能分区

据陕西省水土流失重点防治区划分资料，本项目区为国家级重点预防保护区、陕西省水土流失重点治理区。本工程建设区水土流失防治标准执行等级为Ⅰ级标准。辖区水土保持部门在进行水土流失普查的基础上，坚决贯彻国家级地方政府水土保持精神，采取了封山育林，保护林草资源，加大力度植树造林，严禁乱砍滥伐和陡坡开荒，加强实施保持水土监督工作等不同防止措施。有效防治了各类型区的水土流失，减少了如何泥沙，改善了生态环境。

- 4.3 环境质量现状调查与监测

本次地表水、声环境质量现状评价由陕西浦安环境检测技术有限公司于2018年11月27日～11月29日对岚河蔺河口水电站进行了监测。地下水、土壤监测时间为2020年9月27日。监测布点见图4.3-1。监测报告见附件。

- 4.3.1 环境空气质量现状

本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用岚皋县生态环境局2019年12期空气质量快报统计结果，具体见表4.3-1。由表4.3-1可知岚皋县为环境空气质量达标区域。

表4.3-1  岚皋县空气质量状况统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 浓度范围 | 标准值 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 49 | 70 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 31 | 35 | 0 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 11 | 60 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 11 | 40 | 0 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | mg/m3 | 1.4 | 4 | 0 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均值的第90百分位数 | μg/m3 | 102 | 160 | 0 | 达标 |

- 4.3.2地表水环境质量现状

- 监测项目：

地表水：pH值、化学需氧量、生化需氧量、氟化物、氨氮、总氮、溶解氧、挥发酚、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物；

（2）监测时间及频次：

地表水：监测3天，每天监测1次，2018年11月27日至11月29日；

（3）监测地点：

地表水：坝址上游500m、岚河蔺河交汇处300m、蔺河口水电站下游1000m；

（4）监测依据：《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002；

（5）监测结果：

地表水环境质量现状监测结果见表4.3-2。

表4.3-2  地表水环境质量现状监测结果  单位：mg/L

| 指标 采样点 | 采样时间 | pH值（无量纲） | COD mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | 石油类 mg/L | 总磷 mg/L | 总氮 mg/L | 挥发酚 mg/L | DO mg/L | 氟化物 mg/L | 硫化物 mg/L | 阴离子表面活性剂mg/L | 流速 (m/s) | 流量(m³/h) | 水温 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#坝址上游500m处 | 11月27日 | 7.58 | 6 | 1.4 | 0.189 | 0.01ND | 0.01 | 0.72 | 0.0003 | 6.7 | 0.11 | 0.005ND | 0.05ND | 0.08 | 16934 | 9.9 |
|  | 11月28日 | 7.60 | 5 | 1.1 | 0.192 | 0.01ND | 0.01 | 0.66 | 0.0003 | 6.8 | 0.12 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
|  | 11月29日 | 7.54 | 6 | 1.4 | 0.181 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.0004 | 6.6 | 0.11 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
| 2#岚河蔺河交汇处300m | 11月27日 | 7.74 | 8 | 1.8 | 0.201 | 0.01ND | 0.01 | 0.77 | 0.0003ND | 6.4 | 0.17 | 0.005ND | 0.05ND | 0.21 | 6804 | 10.8 |
|  | 11月28日 | 7.71 | 6 | 1.4 | 0.203 | 0.01ND | 0.01 | 0.73 | 0.0003ND | 6.7 | 0.16 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
|  | 11月29日 | 7.68 | 7 | 1.6 | 0.195 | 0.01 | 0.02 | 0.75 | 0.0003ND | 6.5 | 0.16 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
| 3#蔺河口水电站下游1000m处 | 11月27日 | 7.36 | 9 | 2.1 | 0.215 | 0.01ND | 0.02 | 0.85 | 0.0004 | 6.3 | 0.08 | 0.005ND | 0.05ND | 0.34 | 29376 | 9.8 |
|  | 11月28日 | 7.42 | 8 | 1.8 | 0.209 | 0.01 | 0.02 | 0.83 | 0.0005 | 6.4 | 0.07 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
|  | 11月29日 | 7.43 | 8 | 1.8 | 0.208 | 0.02 | 0.03 | 0.91 | 0.0007 | 6.5 | 0.07 | 0.005ND | 0.05ND |  |  |  |
| GB3838—2002中Ⅱ类标准值 |  | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.002 | 6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | -- | -- | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |

由表4.3-2可知：监测的3个断面中，各监测点的总氮和溶解氧超标，其他各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。

- 4.3.3地下水环境质量现状

（1）监测点位

根据现场情况，本次布设6个地下水质、水位监测点位，具体点位布设见表4.3-3。

表4.3-3  地下水监测布点布设一览表

| 编号 | 点位名称 | 坐标 | 水位（m） | 监测类型 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 新建厂房 | 108°56′26.46″E 32°18′42.98″N | 470.7 | 水位、水质 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氰化物、挥发酚、砷、汞、六价铬、镉、铅、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数 | 井水 |
| 2# | 慢坡村 | 108°56′22.36″E 32°19′2.66″N | 422.9 |  |  |  |
| 3# | 坝址下游 | 108°55′57.73″E 32°18′52.77″N | 425.5 |  |  |  |
| 4# | 蔺河镇 | 108°56′43.74″E 32°18′59.64″N | 418.3 | 水位 | \ | 井水 |
| 5# | 茶园村 | 108°56′38.90″E 32°19′9.83″N | 449.8 |  |  |  |
| 6# | 坝址下游泉水 | 108°56′18.59″E 32°19′22.64″N | \ |  |  | 泉水 |

（2）监测时间及频率

本次地下水环境质量现状监测于2020年9月28日进行。水位监测一期，水质监测一期。

（3）监测结果

地下水质量现状监测统计结果见表4.3-4。

表4.3-4  地下水水质监测结果

| 监测位置 项目 | 新建厂房 | 慢坡村 | 坝址下游 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 |  |
| K+ | 6.62 | 0.55 | 0.62 | \ |
| Na+ | 25.7 | 11.4 | 12.2 | \ |
| Ca2+ | 20.2 | 67.9 | 63.6 | \ |
| Mg2+ | 5.6 | 40.3 | 42.1 | \ |
| CO32- | 5ND | 12 | 5ND | \ |
| HCO3- | 140 | 264 | 208 | \ |
| Cl- | 7.0 | 15.7 | 11.4 | \ |
| SO42- | 19 | 63 | 120 | ≤250 |
| pH（无量纲） | 8.39 | 8.21 | 7.86 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | ≤0.50 |
| 硝酸盐氮 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | ≤1.00 |
| 氰化物 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.05 |
| 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 |
| 砷 | 0.0012 | 0.0010ND | 0.0010ND | ≤0.01 |
| 汞 | 0.0001 | 0.0001ND | 0.0001ND | ≤0.001 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
| 镉 | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | ≤0.005 |
| 铅 | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | ≤0.01 |
| 总硬度 | 73.7 | 340 | 349 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 161 | 386 | 425 | ≤1000 |
| 耗氧量 | 1.56 | 0.97 | 1.15 | ≤3.0 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 2 | 2 | 2 | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 61 | 71 | 76 | ≤100 |

监测结果表明，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

点位

- 4.3.4 声环境

（1）监测项目：厂界噪声；

（2）监测时间和频次：2018年11月27日至11月28日，监测2天，昼、夜间各监测1次；2018年至今，电站厂房和光明村未发生较大变化，无新增声污染源，监测结果有效；

（3）监测地点：厂界四周及光明村东、西敏感点，共设6个监测点位；

（4）监测结果：

声环境质量现状监测结果见表4.3-5。

表4.3-5  蔺河口水电站现有噪声污染源监测结果  单位：dB

| 监测点 |  | 1#电站厂房东 | 2#电站厂房南 | 3#电站厂房西 | 4#电站厂房北 | 光明村（西） | 光明村（东） | GB3096-2008中2类区标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月27日 | 昼间 | 52.7 | 55.8 | 53.8 | 51.5 | 49.5 | 50.3 | 60 |
|  | 夜间 | 40.6 | 43.0 | 41.1 | 40.2 | 39.6 | 40.6 | 50 |
| 11月28日 | 昼间 | 50.7 | 55.2 | 54.5 | 50.8 | 50.0 | 51.8 | 60 |
|  | 夜间 | 41.9 | 42.7 | 42.2 | 38.3 | 38.5 | 40.8 | 50 |

由上表可知，各监测点位昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

- 4.3.5 土壤环境质量现状

（1）监测点位

本次土壤现状监测共布设4个表层样。其中，在占地范围内布设1个表层样，在占地范围外布设3个表层样。具体监测点位及监测因子见表4.3-6。

表4.3-6  土壤监测点位置

| 位置 |  |  | 样品性质 | 取样要求 | 土地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 新建厂房处 | 表层样点（1个） | 表层样应在0~0.2 m取样 | 建设用地 |
| 2# | 占地范围外 | 坝址下游最近农田处 | 表层样点（1个） |  | 农用地 |
| 3# |  | 坝址上游600米 | 表层样点（1个） |  |  |
| 4# |  | 原发电厂房 | 表层样点（1个） |  | 建设用地 |

（2）监测项目及监测方法

①占地范围内：

1#表层样：基本项目45项（GB36600-2018），其他项目：pH、石油烃、土壤含盐量、阳离子交换量，调查土壤质地。

②占地范围外：

2#表层样：基本项目8项（GB15618-2018），其他项目：pH、土壤盐分含量、石油烃、阳离子交换量，调查土壤质地。

3#表层样：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、土壤盐分含量、阳离子交换量，调查土壤质地。

4#表层样：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃、土壤盐分含量、阳离子交换量，调查土壤质地。

（3）监测时间及频率

本次地土壤环境质量现状监测于2020年9月27日进行，每个监测点监测1次。

（4）监测结果分析

土壤环境现状监测结果见表4.4-7～表4.4-8。由土壤现状监测结果可知，占地范围内各监测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的筛选值要求；2#、3#点位各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的筛选值要求。

表4.4-7  土壤监测结果表

| 检测项目 | 监测点位 | 建设用地标准限值（mg/kg） | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 监测点位 | 建设用地标准限值（mg/kg） | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# |  |  |  | 4# |  |  |  |
| pH | 8.34 | / | / | / | 7.39 | / | / | / |
| 铜（mg/kg） | 98 | 18000 | / | / | 80 | 18000 | / | / |
| 铅（mg/kg） | 35 | 800 | / | / | 37 | 800 | / | / |
| 镍（mg/kg） | 125 | 900 | / | / | 79 | 900 | / | / |
| 镉（mg/kg） | 0.24 | 65 | / | / | 0.22 | 65 | / | / |
| 砷（mg/kg） | 14.2 | 60 | / | / | 13.6 | 60 | / | / |
| 汞（mg/kg） | 0.181 | 38 | / | / | 0.0372 | 38 | / | / |
| 全盐量（g/kg） | 1.8 | / | / | / | 2.4 | / | / | / |
| 阳离子交换量（cmol（+）/kg） | 26.2 | / |  |  | 20.1 | / |  |  |
| 六价铬（mg/kg） | 0.8 | 5.7 | / | / | 0.9 | 5.7 | / | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 49 | 4500 |  |  | 16 | 4500 |  |  |
| 氯甲烷 (μg/kg) | ND | 37 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 氯乙烯 (μg/kg) | ND | 0.43 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1-二氯乙烯 (μg/kg) | ND | 66 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 二氯甲烷 (μg/kg) | ND | 616 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 反1,2-二氯乙烯 (μg/kg) | ND | 54 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1-二氯乙烷 (μg/kg) | ND | 9 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 顺1,2-二氯乙烯 (μg/kg) | ND | 596 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 三氯甲烷 (μg/kg) | ND | 0.9 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg) | ND | 840 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 四氯化碳 (μg/kg) | ND | 2.8 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯 (μg/kg) | ND | 4 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯乙烷 (μg/kg) | ND | 5 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 氯苯 (μg/kg) | ND | 270 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 三氯乙烯 (μg/kg) | ND | 2.8 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯丙烷 (μg/kg) | ND | 5 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 甲苯 (μg/kg) | ND | 1200 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg) | ND | 2.8 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 四氯乙烯 (μg/kg) | ND | 53 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg) | ND | 10 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 间对二甲苯 (μg/kg) | ND | 570 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 乙苯 (μg/kg) | ND | 28 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 邻二甲苯 (μg/kg) | ND | 640 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯乙烯 (μg/kg) | ND | 1290 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg) | ND | 6.8 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg) | ND | 0.5 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,4-二氯苯 (μg/kg) | ND | 20 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯苯 (μg/kg) | ND | 560 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 2-氯酚 (μg/kg) | ND | 2256 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 萘 (μg/kg) | ND | 70 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯并[a]蒽 (μg/kg) | ND | 15 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 䓛 (μg/kg) | ND | 1293 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯并[b]荧蒽 (μg/kg) | ND | 15 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯并[k]荧蒽 (μg/kg) | ND | 151 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯并[a]芘 (μg/kg) | ND | 1.5 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 茚并[1.2.3-c,d]芘(μg/kg) | ND | 15 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 二苯并[a.h]蒽 (μg/kg) | ND | 1.5 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 硝基苯 | ND | 76 | / | / | —— | —— | —— | —— |
| 苯胺 | ND | 260 | / | / | —— | —— | —— | —— |

表4.4-8  土壤监测结果表

| 检测项目 | 监测点位 | 农用地标准限值（mg/kg） | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 监测点位 | 农用地标准限值（mg/kg） | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2# |  |  |  | 3# |  |  |  |
| pH | 8.25 | pH＞7.5 | / | / | 7.39 | 6.5＜pH≤7.5 | / | / |
| 汞（mg/kg） | 0.0835 | 3.4 | / | / | 0.0404 | 2.4 | / | / |
| 总砷（mg/kg） | 13.9 | 25 |  |  | 19.4 | 30 |  |  |
| 镉（mg/kg） | 0.2 | 0.6 | / | / | 0.08 | 0.3 | / | / |
| 铅（mg/kg） | 33 | 170 | / | / | 40 | 120 | / | / |
| 铬（mg/kg） | 132 | 250 | / | / | 0.8 | 200 | / | / |
| 铜（mg/kg） | 44 | 100 | / | / | 52 | 100 | / | / |
| 镍（mg/kg） | 59 | 190 | / | / | 79 | 100 | / | / |
| 锌（mg/kg） | 91 | 300 | / | / | —— | —— | / | / |
| 全盐量（g/kg） | 2.2 | / | / | / | 1.6 | / | / | / |
| 阳离子交换量（cmol（+）/kg） | 18.3 | / | / | / | 20.5 | / | / | / |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 16 | / | / | / | 21 | / | / | / |

表4.4-9  土壤理化特性调查表

| 点号 | 1# 新建厂房处□ |  | 时间 | 09月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 | 108°56′25.32″E，32°18′42.31″N |  |  |  |
| 层次 |  | 0~20cm |  |  |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 棕 |  |  |
|  | 结构 | 潮 |  |  |
|  | 质地 | 棕壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 5% |  |  |
|  | 其他异物 | 少量植物根系 |  |  |
| 实 验 室 测 定 | pH值 | 8.34 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 26.2 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 474 |  |  |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.148 |  |  |
|  | 土壤容重/（g/m3） | 1.52 |  |  |
|  | 孔隙度（%） | 46.6 |  |  |
|  | 地下水埋深 | 470.4 |  |  |
|  | 地下水溶解性总固体 | 425 |  |  |

# 5 施工期环境影响预测与评价

本项目环境影响主要来自施工区域土石开挖、爆破、骨料生产、砼浇筑、辅企加工、交通运输及人群活动等，其污染排放主要是“三废一噪”以及生态影响。

## 5.1 施工生态环境影响

（1）工程占地影响

由于本工程主要位于现有蔺河口水电站工程区内，且工程规模较小，工程征地影响范围小，不涉及移民搬迁安置。

本工程占地性质属水域及水利设施用地，主体工程占地基本上是水工设施占地面积，通过硬化覆盖、建排水设施、采取植被恢复等措施，使主体工程占地的水土流失得到了较好的控制，区域生态环境得到改善；临时占用土地施工结束后可进行植被恢复，不会引起工程区土壤植被的永久破坏。工程占地较小，不会造成某一生态系统或群落的消失，也不会危及到区域生态体系的完整性和稳定性，区域景观体系的性质和功能不会改变。受工程占地影响的主要植物种类在该区域一带均有广泛分布，因此工程不会造成该区域任何物种的消失，对区域生态多样性不会造成明显影响。

工程对陆生植物的直接影响主要来自于工程开挖、占地等活动。区域内未见国家级和省级保护植物，生态放水孔及小机工程建设对植物资源影响很小。工程建设运行后建设区植被能够得到恢复，不会与整个区域的生态环境产生明显差异。 而且，本工程规模较小，随着工程建成后生态恢复措施的实施，工程区陆生植被 可得到一定程度的改善与恢复。本项目不会导致植被区系的演变，对生物多样性改变的影响极小。

（2）动物影响分析

河口水电站生态放水孔及小机工程施工作业会对野生动物造成惊吓，被迫迁往它处或海拔更高的区域。由于动物具有运动能力，且工程干扰的范围较小， 工程区野生动物可在其他区域较容易的找到新的栖息地，工程建设结束后，随着 生态环境的恢复和稳定，对陆生动物的不利影响也将随之消失。

（3）水土流失

水土流失是本工程施工期间最主要的生态影响。由于项目建设将会损坏原有的地形地貌和植被，而且施工活动扰动了原有的土地结构，致使土地抗侵蚀能力降低，因此项目建设使区域内的土壤加速侵蚀，加剧了水土流失。同时，施工开挖破坏了原有地表土石结构平衡，有可能产生重力侵蚀。

在工程建设期间，将有较大的开挖裸露面产生，开挖面基岩裸露，造成表土扰动和植被破坏，使开挖边坡处于不稳定状态，极易产生水土流失；另外本工程施工还将产生一定数量的弃渣，其搬运和堆置过程中也极易造成水土流失，在按照水土保持方案落实水土保持措施后，水土流失将得到减免和控制。

根据工程所在区各种地貌类型及工程特点和施工工艺特征，结合区域地貌类型、地形变化、水土流失类型强度、治理的难易程度，确定水土流失防治分区，划分为以下 5 个防治分区：枢纽工程区、施工生产生活区、交通道路区、弃渣场区、业主营地区。弃渣场在堆渣过程中拟采取的水土保持措施以工程措施为主，结合实际施工情况，采用先拦后弃的布置方式，所选取的主要工程措施有浆砌石挡渣墙、截排水沟等，堆渣结束后安排植被恢复措施；场内道路施工主要为完善工程防护与截排水措施；工程施工附属办公生活区主要是采取施工迹地的植被恢复措施；业主营地区采取绿化美化措施。在施工场地清理平整中，通过对表层土的专门剥离与保护，为覆土用料提供了土料，减少了新开土料。结合各防治分区的水土流失特点，提出的水土保持措施实施后不仅可有效防治项目建设区内因工程施工活动造成的新增水土流失，还可控制原地面的水土流失，实现方案提出的水土流失防治目标，保护和改善区域生态。

## 5.2 施工废水影响

施工期废（污）水主要来自施工生产废水和施工人员生活污水两部分。生产废水包括混凝土拌和废水、基坑废水、车辆冲洗废水等，污染物以SS、石油类为主。

（1）混凝土拌和冲洗废水

混凝土拌和冲洗废水来源于混凝土拌和站和罐车冲洗，排放方式为间歇式，只在每班结束后对拌和站和罐车冲洗期间产生。本工程设置一处混凝土拌和系统，位于厂区下游左岸施工区。根据工程量以及施工组织设计，混凝土拌和总量约0.87万m3，类比同类工程，废水产生量为1m3/d。冲洗废水呈碱性，pH值在9～12之间，悬浮物浓度一般在2000mg/L～5000mg/L左右，具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，废水若处理不达标或直接排放，对水体势必造成环境污染。混凝土拌和系统产生的碱性废水可投入中和剂中和、沉淀处理后回用，禁止外排。

（2）基坑废水

基坑排水是在建筑物开挖和混凝土浇筑过程中，由降水、渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集的基坑水。其特点是废水量少、悬浮物含量高，经混凝沉淀处理后回用于生产用水和洒水降尘。

（3）机械、车辆冲洗废水

施工现场不设置维修场地，机械、车辆维修依托县城专业维修点进行。本工程的施工机械设备约为13台，车辆10辆。按照每台机械设备冲洗废水约0.15m3，废水产生量为3.5m3/d。在施工场地内设置临时隔油沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理后的水循环回用于车辆冲洗和场地、道路洒水降尘，不外排。

（4）生活污水

生活污水主要来源于施工人员日常盥洗、餐饮、粪便污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。本工程施工高峰期施工人员为40人，人均生活用水量按60L/d算，废水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.92m3/d。生活区设置防渗旱厕，定期清掏作为农用肥外运，日常盥洗废水经沉淀后用于绿化，不可排入河道。

## 5.3 地下水影响分析

隧洞开挖前地下水的排泄区总是分布于地形相对低下的地方，地下水的径流受地形控制，由高处流向低处。因此潜水面受地形影响，呈向排泄区倾斜的曲面，起伏大体与地形一致。潜水面之上为包气带，是地表水和地下水相互转化的地带，潜水通过包气带获得大气降水和地表水的补给，又通过包气带蒸发排泄。包气带顶部通常发育土壤层并含土壤水，以毛细水形式大保持水分，维持植物生长。

隧洞施工后，地下水通过断裂、裂隙下渗，围岩中含水系统水头重新分布，补给区与排泄区发生变化，径流方向随之改变，形成新的地下水流动系统：补给区位于洞线两侧，径流方向以水平为主；排泄区为隧洞，径流方向以垂直为主。表现为以隧洞洞线为地下水下降中心，往两侧水位下降幅度逐渐减小，形成新的受影响半径控制的漏斗状潜水面，实质是形成以流面为边界的具有统一补给、径流与排泄的新的地下水单元。

由此可见，隧洞开挖后，成为地下水排泄通道，地下水经隧洞排泄流失，造成地下水位的小幅下降。

## 5.4 施工废气

工程施工期大气污染源主要为土石方开挖、物料装卸、砼拌和等过程中产生的粉尘，以及施工机械、车辆废气、道路扬尘和爆破废气等，主要污染物有TSP、SO2、NO2等。

混凝土拌和系统在水泥装卸、混凝土搅拌过程中，可能造成局部空气污染。施工期间，水泥及部分砂石料均需从外运进，运输扬尘、汽车尾气对局部区空气质量产生影响。

建筑施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了丰富的尘源。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成环境空气中TSP浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。

（1）粉尘：土方开挖、填筑在有风天气下进行时会产生大量粉尘；混凝土拌和系统在水泥的运输和装卸及进料过程中产生粉尘污染；车辆运输过程中也会产生道路扬尘，施工道路均为碎石路面，据同类工程资料，道路两侧日均粉尘浓度可达到0.29～0.36mg/m3。

（2）施工机械尾气及爆破废气

工程废气主要来源于施工爆破、施工机械运行、交通运输等。工程施工爆破过程将会产生CO、NO2和粉尘等有害物质，石方开挖爆破破时所产生的有害气体浓度较大，但经30分钟排烟后，浓度大大降低。爆破烟尘对施工区现场人员产生一定不利影响，但由于周围无大的障碍物，通风条件良好，有利于烟尘的扩散，再加上施工爆破的间断性和施工时间的有限性，爆破产生的烟尘对周围大气环境的影响不大。

施工机械及运输车辆等燃油会排放少量的废气，主要污染物为CO、THC、NOx，由于施工机械数量少且分散，其污染程度相对较轻。本次环评要求建设单位使用有编码的非道路移动机械，采用清洁燃料，加强车辆和设备维护保养，以降低施工机械、车辆排放废气对周围环境的影响。

## 5.5 声环境的影响

施工期噪声污染源主要来自砂石建材、钢材、木材加工系统噪声、混凝土拌合系统、钻孔爆破、施工机械运行、机动车运输等。除砂石骨料加工系统噪声为连续噪声源外，其它为间歇性噪声源。根据同类型工程施工噪声监测数据，上述噪声源大多在80～110dB(A)之间，其中载重汽车在加速行驶时声级达90dB(A)，砂石料加工系统噪声级可达111dB(A)，混凝土拌合系统可达85～90dB(A)，将会对施工区内的施工人员以及施工场地周边一定范围内的居民产生不利影响，但这些影响都是暂时性的。

在施工期内运输建材的重型机械产生的交通噪声会对项目区施工道路沿途的居民住宅产生影响，工程各噪声源对环境的影响预测分述如下：

（1）固定声源噪声影响预测

本工程施工场地的固定声源主要是土石方开挖、砂石料加工系统、混凝土拌合系统及机械加工厂噪声等。各施工机械设备噪声值见表5.4-1。

表5.4-1  施工场地固定噪声源排放情况

| 噪声源 |  | 声源测点位置 |  | 噪声实测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5m |  | 84 |  |
| 推土机 | 5m |  | 85 |  |
| 装载机 | 5m |  | 90 |  |
| 凿岩机 | 1m |  | 110 |  |
| 手风钻 | 1m |  | 103 |  |
| 混凝土搅拌机 | 1m |  | 90 |  |
| 振捣器 | 1m |  | 102 |  |

固定声源噪声影响采用点源噪声模型进行预测，按照点源噪声衰减模型公式计算出不同范围内的噪声强度，结合各施工机械实际工作场所，考虑建筑物、山体等障碍物的隔声损失，衰减量按5～10dB(A)，确定施工机械设备噪声至不同距离受声点的声级值，预测施工噪声对周边居民点的影响。对于布设在一起的点声源先进行噪声叠加合成。

点声源合成计算公式如下：

式中：L1+2+…+n—— n个声源合成声压强度，dB(A)；

Li —— 各声源噪声强度，dB(A)；

点声源随传播距离衰减模式为：

LP=L0-20lg(r/r0)

式中：LP ——距声源r处的声压级；

L0 ——距声源r0处的声压级。

采用以上模型，对项目施工区周边一定距离范围的噪声进行预测计算，施工区固定噪声源衰减至不同距离噪声值表见表5.4-2。

表5.4-2  施工区固定噪声源衰减至不同距离噪声值表

| 噪声源 | 源强 dB(A) | 至不同距离噪声值dB(A) |  |  |  |  |  | 噪声排放标准GB12523-2011 |  | 声环境质量标准GB3096-2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50m | 100m | 150m | 300m | 600m | 1000m | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 挖掘机 | 84 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 48.4 | 42.4 | 38.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 推土机 | 85 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 49.4 | 43.4 | 39.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 装载机 | 90 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 54.4 | 48.4 | 44.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 凿岩机 | 110 | 76.0 | 70.0 | 66.5 | 60.5 | 54.4 | 50.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 手风钻 | 103 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 53.5 | 47.4 | 43.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 40.5 | 34.4 | 30.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |
| 振捣器 | 102 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 52.5 | 46.4 | 42.0 | 70 | 55 | 60 | 50 |

由表5.4-2可知，在施工机械噪声源在衰减至100m时，产生的噪声能满足噪声污染排放标准（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放限值》昼间70dB(A) 的要求。噪声需衰减至316m可满足（GB3096-2008）昼间60dB(A) 的要求，需衰减至1000m处方可满足夜间50dB(A)的要求。由于一般情况下日工作12小时，夜间不生产，不存在夜间施工噪声污染。

（2）流动声源噪声影响预测

流动声源主要时施工区载重汽车运输噪声，其运行最大噪声源可达90dB(A)以上，声源呈线性分布，源强与行车速度和车流量关系密切。工程施工区交通道路边界噪声，以重型车为主，采用单车种单边道模型进行预测。

流动声源道路两侧等效声级计算公式如下：

Leq=LA+10lgN-10lg2rV+ΔL

式中：Leq——道路两侧等效声级，dB(A)；

LA——测点距行车中心线7.5m时的噪声级，dB(A)；

V——机动车行车速度，km/h；

ΔL——鸣笛噪声增值，dB(A)；

r ——假设车辆集中道路中心线，则r应为路宽的一半，m；

N ——车流量，辆/h；

根据机动车辆噪声标准，当测点距行车中心线7.5m时，重型车LA为82dB（A），轻型车为73dB（A），考虑最差情况，预测LA取82dB（A）。根据类比工程施工现场车辆的统计，机动车行车速度为20km/h，鸣笛噪声增值2dB（A），施工道路宽4.5m，则r为2.25m，车流量为昼间10辆/h，夜间8辆/h。

经计算得出，道路两侧1eq昼间为74dB（A），夜间为73dB（A）。

流动声源衰减采用线声源衰减模式：

LP=L0-10lg(r1/r2)

采用以上模型，对施工区道路两侧周边一定距离范围的噪声进行预测计算，结果见表5.4-3。

表5.4-3  施工道路两侧不同距离噪声值表

| 噪声源 | 源强 | 至不同距离噪声值(m) |  |  |  |  |  | 声环境质量 标准4a类 | 声环境质量 标准2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 35 | 180 | 300 | 550 | 920 |  |  |
| 交通噪声(昼) | 74 | 71 | 67 | 60 | 58 | 55 | 50 | 70 | 60 |
| 交通噪声(夜) | 73 | 70 | 66 | 59 | 57 | 54 | 49 | 55 | 50 |

经过分析预测可知，施工区道路交通噪声衰减至路两侧15m时，不能达到昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求，昼间噪声直至衰减至道路两侧35m时，方可满足（GB3096-2008）4a类昼间标准，夜间噪声衰减至500m时，方可满足（GB3096-2008）4a类夜间标准。故施工期车辆运输建材和设备的交通噪声会对道路两侧居民产生影响，尤其夜间更是如此，环评要求运输车辆减速慢行，路过敏感区时禁止鸣笛，禁止夜间施工，以减少施工期噪声对周围居民的影响。

（3）爆破及其它机械噪声影响预测

拟建工程施工区内施工机械设备运转以及坝肩开挖爆破等均会产生间歇性噪声，声源强度一般为80~110dB(A)之间，其中施工爆破瞬时噪声强度可达110dB(A)。

爆破噪声主要集中在坝肩基岩开挖点，虽然爆破场地相对开阔，但声环境敏感点距离坝肩开挖位置300m以外，加上山体及林木阻隔，噪声值大大降低，工程爆破量较小，故对周围环境影响不大，即便如此，由于爆破瞬间产生相对敏感的噪声和振动，仍会对附近居民产生影响，除需采取优化爆破工艺措施外，还应禁止夜间进行爆破施工。

根据以上分析预测，工程施工期在合理安排施工计划和时段、对施工人员采取必要的劳动保护措施、并对施工噪声采取环保措施后，可将施工噪声对环境的影响减到最低。此外，在工程施工结束后施工噪声影响即可消除，因此工程施工噪声的影响比较局限并且是暂时的、可逆的。

## 5.6 固体废物环境影响分析

（1）工程弃渣

根据项目可研，本工程总弃渣量为1.95万m3，拟设置1处集中堆放弃渣场，总占地面积为5000 m2，位于左岸下游2km处，在渣场周边布置浆砌石挡渣墙，在弃渣场防治措施上采用上设截水沟、拦截上游来水和排泄渣场降水径流；下置挡渣墙防护，控制弃渣流失，施工结束对弃渣场进行人工复垦和绿化。

根据《陕西省湿地保护条例》，第二十七条“禁止在天然湿地范围内从事下列活动：（一）开垦、烧荒；（二）擅自排放湿地蓄水；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）其他破坏天然湿地的行为。”弃渣场位于天然湿地周边一公里范围内，弃渣场选址与《陕西省湿地保护条例》不相符合，建议另行选址，本次评价提出弃渣场选址要求。

弃渣场选址应按照《中华人民共和国水土保持法》规定：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。不得在江河、湖泊、建成水库及河道管理范围内布设弃土（石、渣）场，不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全，对水利枢纽、水电站等工程，渣场选址应布设在大坝下游或水库回水区以外。严禁在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设渣场。渣场不应影响河流、沟谷的行洪安全，弃渣不应影响水库大坝、水利工程取用水建筑物、泄水建筑物、灌（排）干渠（沟）功能，不应影响工矿企业、居民区、交通干线或其他重要基础设施的安全。应避开滑坡体等不良地质条件地段，不宜在泥石流易发区设置渣场；确需设置的，应确保渣场稳定安全。不宜设置在汇水面积和流量大、沟谷纵坡陡、出口不易拦截的沟道；对渣场选址进行论证后，确需在此类沟道弃渣的，应采取安全有效的防护措施。

（2）生活垃圾

本工程施工期预定人数40人，由于施工区生活条件相对落后，生活物资消耗相对较小，每人按照0.8kg/d计算，总共生产垃圾量为20kg/d。在施工期间设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，定期运往指定的垃圾处理场。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生，可见本项目的固体废物处置措施得当，对外界的环境影响较小。

# 6 运营期环境影响预测与评价

## 6.1 生态环境影响分析

### 6.1.1 现有工程环境影响

6.1.2.1 水生生态影响

现有蔺河口水电站大坝的建设对自然河流均一化的影响是将动水生境改变成了静水生境，两者分别对应着动水生物群落和静水生物群落。由于水库水深远大于河流水深，太阳光辐射作用随水深加大而减弱，在深水条件下，光合作用较为微弱，所以水库生境的生态系统生产力较低，物质循环和能量流动都不如河流生态系统那样通畅。水库的生态系统是一个相对封闭的系统，与河流生态系统相比较为脆弱，表现为抗逆性较弱，自我恢复能力也弱。水库形成以后，原来河流上中下游蜿蜒曲折的形态在库区消失了，主流、支流、河湾、沼泽、急流和浅滩等丰富多样的生境代之以较为单一的水库生境，生物群落多样性在不同程度上将受到影响。

库区蓄水后水面宽度和体积都将大大增加，随着库区河段水位的抬升将淹没部分土地、植被和村庄，为浮游生物提供大量养分，浮游生物的群落结构更趋于多样化，多样性指数将上升；加之库岸带及库湾几乎成为静水水体，水体流速减少，有利于营养物质的截流，含沙量减少、透明度增大，预计藻类植物的种类和种群数量都将会有所增加，特别是适合湖泊型流态生境条件和适宜静水的绿藻门中的一些藻类会生息繁殖。

库区河段水位的抬升，水体流速减小，有利于营养物质的富集，使浮游植物数量增加，从而对浮游动物提供影响物质；同时浮游动物的主要食物来源包括浮游植物，浮游动物的种类组成也将随之发生变化，出现许多适应于缓流和静水生活的种类。随着库区河段水位的抬升将淹没的植被和荒地多为淤泥，这为底栖生物的生长和繁衍提供了良好的条件。综合来讲，预计无论在种类数量上，还是个体密度上，底栖动物都将有明显增加。

大坝的建设改变了水域生态环境，河流流水生境减少，湖泊生境增加，从而导致了流水性鱼类数量递减。原有的水域生态环境发生变化，从而导致种群结构和区系组成发生了相应的变化。水库运行期对鱼类的影响有利有弊，一些鱼类能够从改变的环境中受益，也能使一些鱼类失去适宜生存的环境。但鱼类的游动性和对环境变化的一定的适应能力能够使鱼类重新寻找适宜生存的环境，经过一定时间之后，库区水生生态系统会重新达到一种平衡状态。

根据蔺河口水库水生调查报告，现状下的蔺河口水库库区经济鱼类成为优势种群的现状已成事实，对本地鱼类生存危机已经产生较大影响，造成这一现象的原因或许跟调查断面设置的局限性有关，亦或受人工养殖经济鱼类引进带来的生存竞争有关，当地渔业主管部门应当加强对土著鱼类的保护。

6.1.2.2 下游减脱水段

现有蔺河口水电站运行期间，受其引水发电的影响，坝址至厂房间5.5km河段呈现季节性减脱水现象，其中从坝址下游至蔺河汇入口近1km区段为脱水段，已对河段水文情势、水生生态产生不利影响。

减水河段与自然河段的水环境有一定差异，藻类植物群落和数量将发生相应的改变，固着生长的丝状体蓝藻类和绿藻种类将会增多，硅藻种类将会减少。减水河段水量较原天然河道大为减少，水生生物的生存环境发生较大变化，不利于浮游动物、底栖动物生存和繁衍。减水河段的水量明显减少，水流变缓，水位降低，改变了原河段的水生生境，减少了鱼类的栖息地，会造成减水河段内的生物量的减少，鱼类数量也将减少。

6.1.2.3 水质影响

水库建成后，形成了庞大的水体，在某种程度上来说，具有湖泊的特性，由于水体中含磷、氮浓度增加，引起藻类的异常增殖，在其长期反复作用下，使水质恶化，造成水体富营养化现象。此时水体中藻类和其他水生生物异常繁殖，水体混浊，透明度降低，导致了阳光入射强度和浓度降低，溶解氧减少。

### 6.1.2 生态环境影响分析

根据原国家环保总局和国家发改委联合下发的《关于加强水电建设环境保护 工作的通知》(环发[2005]13 号)明确指出：“优化水电站的运行管理，减轻对水环境和水生生态的影响。要根据用电、用水和生态环境等方面的要求，研究制定电 站优化运行方式，最大限度地减轻对水环境的影响”。同时，根据原国家环境保护总局环境影响评价司环评函〔2006〕4 号“关于印发《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》的函”的要求，明确了对于造成下游河道减脱水的水利水电工程，必须下泄一定的生态流量及采 取相应的生态流量泄放保障措施。

根据 2014 年国家环境保护部、国家能源局文件印发的《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发函〔2014〕65 号）中“对环评已批复、项目已核准（审批）的水电工程，经回顾性研究或环境影响后评价确定须补设或优化生态流量泄放、水温恢复、过鱼等重要环境保护措施的，应按水电工程设计有关变更管理的要求，履行相关程序后实施”

工程建成后，会对原蔺河口水电站下游5.5km 减脱水河段进行补水，恢复下游脱水河段水量，增加生物量，会在一定程度上对脱水河段的水生生态起到修复作用。

运行期，水电站管理部门应将下泄生态流量的调度原则纳入工程调度方案，统一执行，并设置水电机组检修时下泄流量的保证措施。运行调度人员负责监控初期蓄水和运行期的流量下泄情况，并负责数据的存储、分析、统计和整理，定期向环保部门上报并接受监督管理。

## 6.2 地表水环境影响预测评价

### 6.2.2 水质影响分析

岚河蔺河口水电站工程研究河段污染源主要为研究河段沿岸各乡镇排放的生活污水、工业污水和农田地表径流污染。岚河流域两岸工厂较少，根据调查，在目标河段分布有砖厂和堆煤场等工矿企业。流域内居民较为集中的区域已建立完善的排污管网，生活污水直接排入当地污水处理厂。

项目运营期的废水主要为生活污水。根据项目工程分析，本项目改扩建后运行期新增管理人员12人，预计日产生活污水0.77m3/d，要污染物为SS、BOD5、COD、氨氮等。生活污水经化粪池处理后，定期由吸粪车清运用于周边农田施肥，不排入地表水体。

### 6.2.2 河流生态流量分析

6.2.2.1 生态环境需水量构成分析

蔺河口水电站为引水式不完全年调节电站，在引水发电期间，将导致大坝下游研究河段每日出现时段性减水甚至断流现象，该现象的发生破坏了河道的能量、物质和生物流动的通道作用，使坝下游水生生物（尤其是鱼类）的生存环境遭受极大破坏，因此，在负荷低谷时段，电站必须向下游下泄一定的水量，维持水生生物短时间觅食、游动、生存的需要。

对于一条河流，其水量应满足以下要求：

（1）维持水生生物生态系统稳定所需要的生态基流量；

（2）维持河流水环境质量的最小稀释净化水量；

（3）调节气候所损耗的蒸散量；

（4）维持地下水位动态平衡所需要的补给水量；

（5）航运、景观和水上娱乐环境需水量；

（6）工农业生产及生活需水量。

这6方面水量相互重叠、互相补充。

工程河段植被良好，雨量充沛，水面蒸散耗水量对于河道流量而言很小，故有此引起的水量损耗不予考虑。此河段地下水丰富，主要为第四系松散层孔隙性潜水和基岩裂隙水，河床切割较深，河道水位较低，支沟水发育，地下水将通过渗漏补给地表水；河段径流主要来自降水，其次是地下水和冰雪融水补给，可见，地下水单向补给地表水，不涉及维持地下水位动态平衡所需要的补给水量。

根据实地调查，工程坝址至厂址之间5.5km减水河段内无工农业及生产生活取水要求，无航运及水上娱乐用水要求；河段径流主要来自降水及地下水补给，地下水单向补给地表水；工程研究河段生态环境需水量主要为维持水生生物生态系统稳定所需要的生态基流量、维持河流水环境功能的环境需水量。

6.2.2.2 不同生态流量计算方法

根据大量资料、文献，目前国内计算水电站减水河段最小生态需水量通常在以下几种方法中选择：

①Tennant法

Tennant法是水文学方法最具有代表性的方法。该方法以历史流量为基础，是一种更多地依赖于统计的方法，建立在历史流量记录的基础上并将平均每年自然流量的简单百分比作为基流，根据水文指标确定河道生态生态环境需水。更适宜于季节性为基础的需求。

Tennant法是一种非现场测定类型的标准设定法，河流生态流量的推荐值是以预先确定的年平均流量的百分数为基础，适应于估算河段不同流量对生态环境的影响分析。该方法以河道径流为50%保证率时河道流量的10%为保持大多数水生生物在全年生存所必需的最低径流量，即最小生态需水量。适合于干旱、半干旱区域，生态环境目标复杂河流。对生态环境目标相对单一地区，计算结果偏大。该方法一般是首先对系统进行描述，然后研究系统水量的恢复，并假定生物是适应于前扰动的水量并且水量的恢复将使系统变为健康的生态系统。目前，水文学方法研究主要关注在最小流量和水位的保持。水文学方法的有利方面包括低成本、不考虑生物的细节信息，不利方面是缺乏对目前生态价值的直接关注。水文扰动已经使植被发生了不可改变的结果，历史记载的水量可能不太相关于现存的生物。生物的变化也可能是由于其他要素的变化，而这些要素并不直接相关于水文扰动，例如放牧、气候变化等。

②最小月平均径流法

最小月平均径流法是以河流最小月平均实测径流量的多年平均值作为河流基本生态环境需水量。计算公式如下：

Wb=Tni=1nminQij×10−8

Wb：河流基本生态环境需水量，108m3；

Qij：为第i年j月的月平均流量，m3/s；

n：统计年数；

T：换算系数，值为31.536×106。

③多年平均枯水段法

多年平均枯水段法为采用河流取水口断面多年平均枯水段(11月～3月流量的20%控制河流生态流量。参照《建设项目水资源论证导则》“北方河流生态基流指标原则上河流生态基流指标原则上枯水时段不应低于同期流量均值的20 %”的最低要求计算。

④湿周法

该方法是以栖息地保护类型的标准设定的方法，依据是基于这样的一种假设：即保护好临界区域的水生物栖息地的湿周，也将对非临界区域的栖息地提供足够的保护。该方法利用湿周作为栖息地的质量指标来估算期望的河道内流量值。通过在临界的栖息地区域（通常大部分是浅滩）现场搜集渠道的几何尺寸和流量数据，并以临界的栖息地类型作为河流的其余部分的栖息地指标。河道的形状影响该方法的分析结果。

该法需要确定湿周与流量之间的关系。这种关系可从多个河道断面的几何尺寸～流量关系实测数据经验推求，或从单一河道断面的一组几何尺寸～流量数据中计算得出。湿周法河道内流量推荐值是依据湿周—流量关系图中影响点的位置而确定。

湿周法受河道形态影响较大，三角形河道湿周湿～流量关系曲线的增长变化点表现不明显；河床形状不稳定且随时间变化的河道，没有稳定的湿周～流量关系曲线，也没有固定的增长变化点。适用于河床形状稳定的宽矩形和抛物线型河道。

⑤生态水力学法

通过水生生物适应的水力生境确定合适的流量，属于生境模拟法。假设水深、流速、湿周、水面宽、过水断面的面积、水面面积、水温是流量变化对物种数量和分布造成影响的主要水力生境参数；急流、缓流、浅滩及深潭是流量变化对物种变化造成影响的主要水力形态。模型分三大块，一是河道水生生境描述，该模块调查分析水生生物对水深、流速等水力生境参数的最基本生存要求；分析水温变化对水生生物的影响；分析水生生物对急流等水力形态的基本生存要求。二是河道水力模拟，利用水力学模型对研究河段进行一维～三维水力模拟，计算不同流量时研究河段内各水力生境参数值的变化情况。分析一、二两个模块，制定水力生境指标体系。三是河道水生生态基流量的决策，由水文水资源、水力、环评、水生生态工作者依据水力生境指标体系，结合河道的来水过程、当地的社会经济发展状况及政策综合确定河道生态基流量。

根据各个方法适应条件，Tennant法计算结果是3.3m3/s；最小月平均径流法计算结果4.1m3/s；多年平均枯水段法计算结果2.06m3/s；湿周法计算结果不符合湿周法判别标准；而采用生态水力学法通过考虑鱼体长度、河段鱼类存在的水环境，包括水深、流速、湿周、水面宽、水面面积及生力生境参数标准，通过分析上述参数对水生生物的影响，分析确定其所需的水生生态最小流量为5.5m3/s。

6.2.2.3 环境稀释水量计算

主要研究河段污染源主要为研究河段沿岸各乡镇排放的生活污水、工业污水和农田地表径流污染。

根据《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》（以下称指南），生态放流水量应当满足下游维持水环境质量的最小稀释净化水量。通过对岚河蔺河口水电站坝址下游到厂房尾水中间减水河段周边的调查及走访，确定河段周边主要污染物包括农业面源污染和居民生活污水。通过农田面积、周边居民人口和污水处理厂排放量来估算总污染物的排放量。

根据《指南》中稳态水质模型中所列公式：

Wi——河段i污染物允许排放量，g/s；

Cs——从某断面流出的污染物浓度必须满足的水环境质量标准，mg/L；

Q0——上游来水中的污染物浓度，mg/L；

K——污染物衰减系数，d-1；

xi——河段i混合过程段长度，m；

u——水体平均流速，m/s；

计算出不同生态流量下河流所允许的氨氮和COD的排放量，确定环境稀释水量。

根据《蔺河口水电站厂址至坝址之间流量研究分析报告》，按照稳态水质模型进行计算，得出生态流量为3.3m³/s的情况下，减水河段允许的COD排放量为31.6g/s、氨氮排放量为1.88g/s。河流的允许排污量远大于实际的排污量，COD为1.41g/s、氨氮为0.27g/s。因此，根据稳态水质模型计算可以得出的结论，减水河段两岸排污压力较小。

6.2.2.4 生态流量的确定

考虑到蔺河口水电站的实际气候情况，当地降雨量逐年减少，根据蔺河口水电站2005年～2015年入库水文资料，得出这11年间最枯月及最枯日水量，在2005年～2015年11年间，平均最枯月流量为4.1 m3/s，平均最枯日流量仅为1.8m3/s。除2005年和2012年外，其余数年的最枯月平均水量均小于5.5m3/s，占总年数的81%；2005年～2015年间，所有年份的最枯日平均水量均小于5.5m3/s，除过2006年之外，所有年份的最枯日平均水量均小于3.3m3/s。根据以上分析，如采用5.5m3/s作为下泄生态流量，水库在枯水期的大多数时间，将会面临入库流量小于下泄生态流量的情况。综合考虑流域的干支流情况、气候条件，以及水生生物、鱼类、植物等条件下，现阶段采用5.5m3/s作为下泄生态流量并不合适。

根据《水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要》，“维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10%。根据入库水文资料数据，2005年～2015年间，2008年、2011年和2014年最枯月平均水量甚至小于3.3m3/s，占总年数的27%；2005年～2015年间，除2006年外，其余年数最枯日平均水量均小于3.3m3/s，占总年数的91%。根据以上分析，采用3.3m3/s作为下泄生态流量，依然会有个别最枯月入库流量无法全部满足下泄生态水量的要求。考虑到10%已作为国家水利水电工作中最常用的生态流量最低标准，而且入库流量小于3.3m3/s发生的情况很少，基本可以满足水库调度运行要求，而且生态流量为3.3m³/s的情况下，减水河段允许排污量远大于实际的排污量。

综合以上结论，最终选取3.3m3/s作为现阶段应下泄的生态流量，同时，与陕西省水利厅[2007]6号文“陕西省水利厅关于农村水电站保证最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量10%”的要求相比较，最小下泄生态流量的确定是符合文件要求的。

根据岚皋县环境保护局岚环函[2016]50号文件《关于陕西岚河水电开发有限责任公司蔺河口水电站厂址及坝址之间生态流量分析方案的审查意见》，“蔺河口水电站厂址至坝址之间生态流量研究分析的最小下泄生态流量为3.3m3/s，分析结果符合原陕西省环保局陕环发[2016]24 号及陕西省水利厅[2007]6 号文件要求，我局原则同意按本方案组织实施。”依据项目可研及核准文件，为了使宝贵的水能资源得到充分的利用，在建设生态放水洞的基础上增加生态小机，可以满足生态下泄流量的要求。为了保证生态下泄流量不出现断流，考虑到机组检修等情况，蔺河口水电站生态放水孔及小机工程采用两台机布置，单机引用流量为3.5m3/s，满足最小下泄流量的要求。

## 6.3 地下水影响分析

- 6.3.1 水文地质条件

（1）地层岩性

工程区出露地层主要为志留系下统陡山沟组变质火山碎屑及沉积碎屑岩系（S1ds）和第四系全新统（Q4）崩坡积、残积、滑坡堆积及冲积层。志留系下统陡山沟组包括五类岩性：变质含砾凝灰岩、变质凝灰岩、凝灰质砂岩、变质细砂岩及板岩，岩石相变剧烈。

①变质含砾凝灰岩（mqc-s），呈灰绿色，成份为辉石、绿帘石等，变余结构，块层状构造。岩石中卵砾石含量不等，成份以中基性火山岩为主，粒径一般为2cm～5cm，大者达40cm，蚀圆较好，个别为棱角状，与凝灰质胶结紧密，接触较好。层理不清，岩质坚硬，抗风化能力较强，力学强度较高。主要分布于 河床、岸坡下游及左岸垭口一带，构成工程区主要岩体。

②变质凝灰岩（mq-s），呈黑—灰绿色，矿物成份主要为单斜辉石、次闪石，次为绿泥石、榍石、碳酸盐。辉石分布零乱。岩石中夹有透镜状或条带状大理岩， 呈断续分布。岩质较坚硬。主要分布于工程区及其上游一带。

③板岩（mh-s），呈灰色，极薄层—薄层状，板理较发育。厚度一般5m～7m，最大约10m。表层风化破碎，岩石相变强烈。呈条带状出露于工程区。

④变质凝灰质砂岩（mqs-s），呈灰白色，矿物成份为长石、石英及辉石、碳质等暗色矿物，一般不含砾石，层理不清，岩体呈块层状，与凝灰岩呈相变接触。

⑤变质细砂岩（mss-s），深灰—兰黑色，主要成份为石英、变余粉砂隐晶质结构，片状构造。具平行层理，沿层理较易开裂，层理面具有方解石溶洞。分布于工程区上游地带，与建筑物关系不大。

第四系全新统（Q4）：崩坡积为块石、碎石夹壤土类，厚度一般1m～5m，主要分布于工程区峡谷岸坡及冲沟内。残坡积主要分布于左岸半岛状地形表部，由砂壤土类夹粘土类组成，厚度一般 0.5m～1.5m，最厚可达4m，部分为农耕地。滑坡堆积主要分布在垭口一带。河床冲积层主要为漂砾、卵石等，一般厚5m～7m，最厚10m，且向下游逐渐增厚，分选性及磨圆度均差。

（2）水文地质条件

①地下水类型 工程区地下水类型主要为第四系松散层孔隙性潜水和基岩裂隙性潜水。

孔隙性潜水：赋存于第四系冲积、残积及滑坡堆积体内，直接排泄于岚河，个别以下降泉形式出露。地下水埋藏一般较浅，受季节影响水位变化较大。垭口滑坡地下水埋深31.68m～78.45m，水力坡度5%左右，涌水量一般为0.69～0.73L/s。

基岩裂隙水：主要运移于基岩裂隙之中，两岸不同高程均有地下水出露。接受大气降水补给而排泄岚河。左岸地下水埋深40m～77m，地下水位436.5m～438.90m，平均水力坡度21%。

本区雨量较丰沛，有充足的补给来源，因裂隙连通性较差，潜水涌水量随季节变化较小。水质分析表明，河水属重碳酸钙水；基岩裂隙水属重碳酸钙镁水，游离CO2含量5.4—32.6mg/L，PH值7.1—7.7，矿化度 0.26—0.53g/L，属弱碱性淡水。对砼均不具侵蚀性。

②岩（土）体透水性

据压水试验资料统计，工程区岩体透水性规律如下：变质含砾凝灰岩、凝灰岩岩体中透水性以极微透水为主，。严重透水段（q>10Lu）及中等透水段(q=5～10Lu)所占比例很小。工程区岩体透水性随深度的增加透水性减小。

- 6.3.2 地下水影响分析

根据项目可研，本区地下水较为丰富，水质良好，按含水层性质可分为基岩裂隙水和第四系孔隙潜水。基岩隙水主要分布于中低山区，含水层为基岩，储水空间主要为风化裂隙和构造裂隙带，含水层差异性较大，多呈溪流或下降泉形式向沟谷排泄，水位埋深具有山区地下水特点，即山高水高，出露的高程受近沟谷切割影响较大，水量随季节性变化较大。第四系孔隙潜水主要分布于楮河沿岸各阶地及河漫滩，含水层为冲、洪积卵石层及土夹石，一般透水性强，富水性取决于补给来源。地下水出露地表后皆沿支沟、小溪汇入河流，补排关系为地下水补给河水，水文地质条件相对简单。项目实施后库区水质基本不会发生变化，因此也不会引起地下水质发生变化。

本项目的实施会对原蔺河口水电站坝址下游5.5km脱水河段以及蔺河入岚口到原蔺河口水电站机组处河段进行补水，恢复下游减脱水河段水量，减小地下水对河道的补给，有助于恢复地下水的水量，具有环境正效应。

工程运营期间无生产、生活废水向地下水环境排放，无地下水污染因素，故本工程运营期对地下水环境影响较小。

为保证良好的地下水环境质量情况，本环评建议建设单位在厂区容易出现地下水污染威胁的废机油暂存场所地面进行硬化防渗处理，按照要求做好各个细节的防渗堵漏措 施和地下水污染事故应急设施，派专人巡查，做好设备运行记录和防渗检查记录，并对地下水检查水井的水质监测。因此，正常情况下，项目对地下水的环境污染影响较小。

## 6.4 噪声影响分析

根据HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，采用如下模式：

（1）室外声源：

室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为：

式中：

LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

r为点声源距预测点的距离(m)；

（2）室内声源：

对于室内声源，可按下式计算：

式中：

LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；

α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。

（3）对预测点多源声影响及背景噪声的迭加：

式中：

N为声源个数；

L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）；

LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。

发电厂房内机电设备运行噪声，为连续噪声源，源强约为90dB（A）。通过基础减振，噪声值可衰减5dB（A）。由于厂房采用全封闭设计，噪声从厂房传播到室外，通过房间隔声，可以衰减约20dB（A）左右。根据噪声距离衰减规律，计算得出在厂房外昼间16m，夜间89m可以达到2类声环境质量。项目周边的环境敏感目标距离厂界在170m，故运营期的噪声基本不会对声环境敏感目标产生明显影响。

根据对现有水电站厂界四周监测可知，昼间最大噪声值为55.8dB，夜间噪声最大值为43dB，说明通过厂房隔声、基础减震等措施后，可以实现厂界排放值达标，项目实施对外环境噪声影响较小。距离本项目新建小机组厂房最近的敏感点为170m处的1户居民，考虑到厂房与居民点的地形高差，噪声在传播过程中会进一步降低。

## 6.5 环境风险分析

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，通过风险调查及风险识别，确定本项目可能的事故情形，分析可能对环境造成的影响程度和范围，制定有效的风险防范措施，减轻或避免风险事件对环境的影响。

- 6.5.1 风险调查与判定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目所涉及的危险物质为危险废物暂存间的废机油以及机组油路系统，根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B序号381“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、机油等；生物机油等的临界量为2500t）”，

表6.5-1  Q值计算结果表

| 危险物质 | 类别 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油、机组油路系统 | 易燃液体 | 0.02 | 2500 | 0.0008% |
| 项目Q值 |  |  |  | 0.0008% |

本项目Q值＜1，该项目环境风险潜势为I。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则，本环境风险评价工作等级按表6.5-2进行确定。

表6.5-2  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目环境风险潜势为I，对风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行简单分析。

- 6.5.2风险识别

6.5.2.1物质危险性识别

本项目风险源主要来自危险废物暂存间的废机油以及机组油路系统，油品属于可燃液体，油品发生火灾事故后，产生的毒害物质主要为CO，其物化特性详见下表。

表6.5-3  机油物化特性表

| 标识 | 中文名：机油 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 组成：烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃和少量硫（2~60g/kg）、氮（＜1g/kg）及添加剂 | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 |
| 理化性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体 | 溶解性：不溶于水 |
|  | 熔点（℃）：＜-18 | 相对密度（空气=1）：4 |
|  | 沸点（℃）：282~338 | 相对密度（水=1）：0.87~0.9 |
| 燃烧爆炸 危险性 | 燃烧性：易燃 | 蒸气压（kPa）：4.0 |
|  | 聚合危害：不聚合 | 稳定性：稳定 |
|  | 蒸汽与空气混合物可燃限（%）：0.7~5.0 | 引燃温度（℃）：257 |
|  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 | 闪点（℃）：55 |
|  | 危险特性：易燃。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：一氧化碳，二氧化碳、硫氧化物。 |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |
| 对人体 危害 | 侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。 健康危害：皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。机油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。机油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 储运注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。操作工佩戴过滤式防毒面罩、防护服。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |

表6.5-4  CO理化性质及危害性分析

| 品名 | 一氧化碳 | 别名：- | 英文名：carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式：CO | 分子量：28.01 | 熔点：-199.1℃ |
|  | 沸点：-191.4℃ | 相对密度：0.97(空气=1) | 蒸气压：309kPa/-180℃ |
|  | 闪点：＜-50℃ | 引燃温度：610℃ | 爆炸极限：上限：74.2%；下限：12.5% |
|  | 外观气味 | 无色无味气体。 |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |
| 危险性 | 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃烧特性：易燃。 |  |  |
| 毒理学资料 | 接触控制与个人防护：中国 MAC(mg/m3)：30；前苏联MAC(mg/m3)：20。 毒理性：LD50：无资料；LC50：2069mg/m3 (小鼠吸入)。 |  |  |

6.5.2.2 生产系统风险识别

本项目所涉及的危险物质为危险废物暂存间的废机油以及机组油路系统，废机油存放在油桶内，放置在专门的危险废物暂存间；本水电站油系统包括透平油系统和绝缘油系统。

- 6.5.3 风险分析

6.5.3.1 大气环境风险分析

由于机油泄漏、遇明火造成火灾，产生的废气具有刺鼻的味道，并含有有毒有害物质，对周边和环境和人体健康会产生一定影响。本项目废机油存放在油桶内，放置在专门的危险废物暂存间，贮存量较小，通过加强明火管理，及时转运等措施，可有效降低火灾风险事故。

6.5.3.2 水环境风险分析

（1）溢油风险

由于水电工程建成后，基本上不产生“三废”污染，运行期对环境的不利影响很小，但若电站出现油泄漏将对下游水质产生一定的不良影响，因此，电站机组漏油是运行期的环境风险之一。本水电站油系统包括透平油系统和绝缘油系统。透平油系统主要供发电机推力轴承、上下导轴承、水轮机导轴承、调速系统和蝶阀操作油压装置等设备用油；绝缘油系统主要供变压器和油开关用油。严格按照设计进行设备选型与施工，电站在正常运行期间不会发生油类物质溢出。本项目不设置油库，油品补给依托原水电站。

（2）其他水质污染风险

其他水质污染风险主要存在于：①暴雨冲刷使河岸沿线高于河岸、且植被覆盖率低的地区发生水土流失，洪水价带泥沙及土壤中的污染物质流入河道内，水质受到污染；②沿途所经地区生活污水进入河道，破坏河道水质。

在第一种情况下，其主要影响因子为泥沙及土壤浸出物，在耕作、种植地区还包括残留在土壤中的化肥、农药及腐殖质等，当这种情况出现时，沿线生活及工业用水可能会受到影响，无法满足其用水要求。

第二种情况出现时，水体水质状态视污染物及其性质确定，一般情况下，若工业排放物之为非有毒有害物及酸碱性不强的物质时，例如COD、氮、磷等物质对农业灌溉用水功能不会受到影响，或影响不大，但生活及有关工业用水将受到一定程度的影响。

针对上述风险，应采取的主要方止事故发生的措施有：

（1）因地制宜进行植树造林，特别要加强河道两岸的荒山荒坡的绿化，加强水土流失治理。

（2）对河道两岸的工业或生活污水进行严格控制管理，防止其排入河道。

（3）建立完善的水质监测及其通讯系统，当事故发生时，能迅速采取一定的调控措施，防止人民生产、生活受到影响。

- 6.5.4 风险防范对策

（1）水体污染事故防护措施

对于电站运营期间电站事故或维修时排放产生且不能循环再利用的废油，站区须专门设立废油桶对产生的废油进行收集储存，待其达到一定数量后交由有 危险废物处理资质的合法单位进行集中无害化处理处置。

（2）完善电站安全生产制度和设施，加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，制定完整的火灾事故应急措施。

（3）加强现有大坝安全监测。要按照规定经常对大坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定。如发现异常迹象，及时进行加固或处理，以保证大坝安全。采取风险管理措施。制作溃坝和泄洪可能影响到的下游地区的淹没图，并将淹没图分发至下游相关地区，及时进行水情测报，供地方政府在洪水预警和疏散计划中使用，利用可能遭受淹没的地区的基本情况、洪水演进预测时间表、淹没图及其他有关信息来制定洪水预警和公众疏散计划。

（4）完善矿物油泄漏应急回收设施。

- 6.5.5 应急预案

制定风险应急预案目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

根据导则要求，相关环境保护应急预案应包括内容见表6.5-5。建设单位应根据表中要求制定详细的应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

表6.5-5  项目环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 主要居民密集区 |
| 2 | 应急组织结构、人员 | 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等，设备主要分为：人员防护设备、消防设备、牵引设备、电力照明设备、撇油设备等。保存所有设备的名细表和它们所在的位置。 |
| 5 | 报警、通讯联络 方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 严格规定事故现场、邻近区域、控制防火或污染区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境等），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对道路沿线地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.5.6 环境风险评价结论

（1）本项目所涉及的危险物质为危险废物暂存间的废机油以及机组油路系统。可能产生的风险事故主要为油品的火灾以及泄漏风险。

（2）建设单位应将将环境风险防范设施和应急措施纳入到环境风险防范与应急管理体系中，按环境保护部下发的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定和完善突发环境事件应急预案，并进行评估、备案和实施等。

（3）本项目在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的。

环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 蔺河口水电站生态放水孔及小机工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省 | 安康市 | （）区 | 岚皋县 |  |
| 地理坐标 | 经度 | E108.944077° | 纬度 | N32.308848° |  |
| 主要危险物质及分布 | 废机油以及机组油路系统 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危险后果 | 由于机油泄漏、遇明火造成火灾，产生的废气具有刺鼻的味道，并含有有毒有害物质，电站出现油泄漏将对下游水质产生一定的不良影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | （1）对于电站运营期间电站事故或维修时排放产生且不能循环再利用的废油，站区须专门设立废油桶对产生的废油进行收集储存，待其达到一定数量后交由有危险废物处理资质的合法单位进行集中无害化处理处置。 （2）完善电站安全生产制度和设施，加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，制定完整的火灾事故应急措施。 （3）编制环境风险应急预案，并定期进行演练，检修各种环境风险防范和应设施，备足环境风险应急物资。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据本项目危险性物质、毒性物质、可燃、易燃性物质的类型，对周围环境容易产生污染的主要危险物质为机油。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的判定原则，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，对风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行简单分析。 |  |  |  |  |  |

## 6.6 固体废物影响分析

运行期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，要求设置垃圾箱，分类收集，由环卫部门统一收集处置，日产日清，避免二次污染。水电站运营期每3~4年会更换透平油，预计年产生量约0.01t，属于危险废物，应集中收集，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）有关要求贮存，交由有危废资质的单位处置。

- 6.7 土壤环境影响评价

根据现状调查，项目周边评价区耕地主要分布于山坡顶部靠近村庄且地势较为平坦处，由于本工程水库所在区域地形切割明显，两岸和河谷内高差较大，这部分农田海拔高程一般均在530m以上，较水库正常蓄水位512m高约18m，因此水库蓄水地下水抬升后距离耕作层土壤仍然有很大高差，这部分水力联系不密切，因此基本上不会对其造成影响。总体而言，水库属于山谷丘陵型水库，两岸高差变化较为剧烈，地下水水位变化总体上不会对两岸地势较高的区域土壤造成明显的盐化影响。对于库区内及地势较低处，由于区域干燥度较高，地下水位的上升可能会加重土壤盐化问题，但按导则公式计算，与现状调查库区内河滩地情况相比，并不会明显加重区域整体的土壤盐化问题。但应加强跟踪监控，若出现因本项目建设造成的土壤盐化现象明显加重时，应采取排水排盐或降低地下水位的措施。

- 7 环境保护措施与对策

- 7.1 施工期环境保护措施

- 7.1.1 生态环境保护措施

（1）严格限定工程占用与扰动范围。为避免施工人员对植被和土壤的影响，在做好施工组织设计的同时，应严格按照可行性研究设计确定的范围划定征地范围，在施工区设置若干警示牌，标明施工活动区，严禁进入非施工区活动。

（2）施工期需加强管理，严禁施工人员随意破坏、砍伐施工区周边植被，重视对现有植被的保护管理。

（3）对建设中永久占用林地、草地部分的表层土予以收集保存，做好临时挡护、密目网苫盖，施工完后铺设于其它土壤贫瘠处用于绿化。临时用地在施工前也应进行表土剥离，集中堆存在表土堆存场并采取临时防护措施，施工结束后及时清理场地、覆盖表土以恢复植被。

（4）宣传野生动物保护法律法规，提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

（5）严格控制爆破时间。采用低噪声源爆破技术，尽量避免夜间爆破，以免对野生动物造成惊吓。野生鸟类和小型动物大多是晨、昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少主体工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应充分做好爆破方案，包括爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏、夜间和正午开山施炮。

（6）施工废水按环保要求处理后回用或综合利用，禁止排入河道，避免水质污染影响鱼类正常生存。禁止施工单位向河流水体中倾倒废油、废渣等污染物质，禁止在河中清洗可能产生油污的机械设备和车辆。

（7）施工期定期进行水生生态及鱼类监测，并根据实际情况改进施工工艺，尽可能减少对水生生态环境的干扰和破坏。

（8）在工程总体方案和施工工艺选用上，应防止湿地面积减少和对湿地造成污染，维护湿地生态功能；设置生态保护警示牌和环境保护宣传栏，在施工人员中加强生态保护宣传教育工作，保护湿地生态系统。

（9）弃渣场生态恢复措施。结合水土保持措施，做好弃渣防护，对弃渣场在弃渣前首先进行表土剥离，集中堆放于渣场范围内，四周采用装土编织袋围挡，临时堆土表面用密目网苫盖。在渣堆坡脚修建浆砌石挡渣墙，渣顶周边设截排水沟。弃渣结束后，平整渣面，进行土地整治，采取乔灌草相结合的方式恢复植被。

（10）施工迹地生态恢复措施。在场区平整前进行表土剥离，表层土集中堆放在表土堆存场，进行临时防护。施工结束后拆除临建设施、清理场地，进行土地整治，撒播草籽绿化。

- 7.1.2 水环境保护措施

（1）混凝土拌和冲洗废水处理措施

针对混凝土加工废水水量少，废水排放不连续，悬浮物浓度和pH值较高等特点，采用间歇式沉淀的方式去除易沉淀的砂粒。该处理方法的特点是构造简单，造价低，管理方便，仅需定期清池。冲洗废水pH值偏高，但因水量小，影响不大，临时投加中和剂即可。

在拌和站旁设沉淀池，砖混结构，每天冲洗废水排入池内，静置沉淀到下一台班末排出回用，沉淀时间达6小时以上（添加一些药剂）。沉淀后的出水可回用至车辆冲洗或路面洒水。沉砂池的沉渣应定期清理。混凝土拌和系统废水处理流程见图7.1-1。

图7.1-1  混凝土拌和系统废水处理流程图

（2）基坑废水处理措施

本工程基坑废水源于基坑渗水、天然降水及砼养护废水，主要污染物为悬浮物。根据其它水电项目对基坑废水的处理经验，对基坑废水不采取另外的处理设施，仅向基坑投加絮凝剂，让坑水静止沉淀2h后抽出回用。

（3）机械、车辆冲洗废水处理措施

施工现场不设置维修场地，机械、车辆维修依托县城专业维修点进行。机械冲洗废水经临时隔油沉淀池处理后，出水回用于车辆冲洗和场地、道路洒水降尘，不外排。

（4）生活污水处理措施

在施工生活营地设防渗旱厕，定期清掏作为农肥，日常盥洗废水经沉淀后用于周边绿化。

综上，施工期施工废水和施工生活污水处理后回用，不会对水环境产生影响。

- 7.1.3 环境空气保护措施

（1）开挖、爆破粉尘

①施工工艺措施

施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准；优先选用凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和环中爆破等新技术，以减少粉尘量；凿裂、钻孔以及爆破提倡湿法作业，降低粉尘量。

②降尘措施

a、进行露天爆破时，尽量采用草袋覆盖爆破面，以减少爆破产生的粉尘。

b、施工现场设置硬质材料围挡，且不低于1.8m，严禁围挡不严或敞开式作业；对易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须采取防尘网覆盖，定期洒水抑尘。

c、工程配备1辆洒水车，在开挖、爆破集中区及施工区、施工道路等地，非雨日进行洒水，减少扬尘，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。

d、施工工地出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

e、施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。遇四级以上大风或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方工程及其他可能产生扬尘污染的施工。

（2）混凝土拌和系统

①施工工艺

拌合站采取封闭式作业，搭建封闭彩钢棚，将主要设备放置于封闭的临时厂房内生产，搅拌机设防尘罩。站区水泥砂石等原材料密闭堆存，场地硬化，配置雾炮机等喷淋抑尘设备。

②降尘措施

选用符合国家标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准。

对各加工系统产尘点采用洒水降尘的方法，结合水保措施在加工系统外围种植植物，以降低粉尘污染影响的程度。

（3）运输扬尘

①物料、渣土、垃圾运输车辆遮盖篷布，采用密闭运输，禁止超载、超速，并按指定路线行驶，避免沿途撒落。

②对道路进行定期养护、维护、清扫，保持道路运行正常。

③无雨日对施工道路进行洒水，减少扬尘。

④及时维修路面，以降低交通运输车辆的运输扬尘及排放废气。

（4）燃油机械废气

施工期间，交通车辆多为柴油燃料的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高。环评要求施工单位使用有编码的非道路移动机械，采用清洁燃料，加强车辆和机械维护保养。对于不能达标排放的车辆机械，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放，降低废气污染程度。

- 7.1.4 声环境保护措施

为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，建议采用以下防治措施：

（1）选用低噪声施工设备和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，使其处于良好运行状态，尽量降低噪声源强。

（2）施工单位在作业中应尽量合理布置施工场地和配置施工机械，避免在同一地点安排大量噪声设备同时施工、持续作业，将高噪声、作业周期长的施工机械布置在远离敏感点的一侧。

（3）合理安排作业时间，将高噪声作业安排在白天进行，禁止午休（12:00~14:00）和夜间（22:00～06:00）施工。因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行施工时，应向当地环境保护部门提出申请，经批准后方可开展夜间施工。进行夜间施工作业，应当向周围居民公告，采取临时挡墙等防噪声措施。

（4）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应减速、禁鸣。

（5）严格控制爆破时间，应避开夜间（22：00~次日6：00）爆破。采用小药量松动爆破和微差松动爆破等先进技术，可降低噪声3~10dB（A），减轻爆破冲击波对环境的影响时间和强度。尽量减少预裂或光面爆破导爆索的用量。

（6）高噪声环境的施工人员应佩带防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔。

- 7.1.5 固体废弃物处置措施

（1）弃渣量及弃渣处理

本工程弃渣量为1.95万m3，工程规划1处弃渣场，位于发电厂区下游2km处右岸滩地。

根据《陕西省湿地保护条例》，禁止“向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物”。弃渣场位于天然湿地周边1km范围内，选址不合理。因此，环评建议弃渣全部综合利用或另行选址，本次对弃渣场提出以下防护要求：弃渣场在施工前对表层熟土进行剥离，表土集中堆放，采取临时拦挡苫盖措施；按照“先挡后弃“的原则，在弃渣前修筑浆砌石挡墙进行拦挡，设置截排水沟及顺接工程；弃渣堆置过程中采用机械装运，人工配合的方法，渣体堆置尽可能达到粗渣在下，细渣在上，逐层平整压实；堆渣结束后，进行土地整治，回覆表土，渣面及边坡植乔灌草恢复植被。

（2）生活垃圾处理

施工期在生活区设置垃圾桶，集中收集后，定期清运至附近的垃圾处理场处置。

- 7.2 运营期环境保护措施

- 7.2.1 生态环境保护措施

蔺河口水电站下泄生态流量小机工程建成后，共安装2台水轮发电机组，单机装机容量2000kw，一用一备，单机引用流量3.5m3/s，充分保证了生态下泄流量不断流，只要任何一台机组发电运行，其下泄的发电尾水都能满足生态水量的下泄要求。生态基流会对下游5.5km减脱水河段进行补水，恢复下游脱水河段水量，增加生物量。本环评要求生态流量出水口建设生态流量在线监测系统，并与水利、环境保护等相关监管部门联网，加强运行监管，在日常跟进记录生态流量下泄情况，以保证向下游减水河段至少下泄3.5m3/s的流量以维持下游河道生态环境用水。

- 7.2.2 地表水环境保护措施

发电厂房运营期无生产废水产生，产生的废水主要为管理人员生活污水，因此建议管理站设置化粪池一座，定期清掏作为农家肥使用，不排入地表水体。故工程运行期只要加强维护和管理，对项目区河段水环境影响较小。

- 7.2.3 地下水防治措施

为防治各污染在产生、收集等过程中渗入地下污染地下水，拟采取以下防治措施：

（1）厂房液态原料机油存放仓库需按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的要求，采取防腐、防渗处理。

（2）危废暂存间采用“三油两布”的防腐防渗工艺处理，管沟的防腐防渗工程应与车间地面防腐防渗工程衔接完整，避免遗留缝隙导致渗漏。

- 7.2.4 声环境保护措施

为了减少噪声对周围环境带来的影响，采取了以下防治措施：

（1）设备选型时，水轮机组选用优质低噪声设备。

（2）设备安装时，加装平衡块，使转子达到平衡；在端盖上加筋，增加端盖刚度，降低共振机械噪声。

（3）水轮机安装在混凝土和上下盖板组成的封闭结构内，隔声降噪。

（4）电站运行期间关闭车间门窗。

采取以上降噪措施后，电站厂房厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，电站运行噪声基本不会对东侧170m的光明村居民正常生活产生不利影响。

- 7.2.5 风险防治措施

（1）对于电站运营期间电站事故或维修时排放产生且不能循环再利用的废油，站区须设置专门危废暂存间进行收集储存，待其达到一定数量后交由有危险废物处理资质的合法单位进行集中处置。

（2）完善电站安全生产制度和设施，加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，制定完整的火灾事故应急措施。

（3）加强现有大坝安全监测。要按照规定经常对大坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定。如发现异常迹象，及时进行加固或处理，以保证大坝安全。采取风险管理措施。

（4）完善矿物油泄漏应急回收设施。

- 7.2.6 固体废物处置措施

运行期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，要求电站设置垃圾箱，分类收集，由环卫部门统一收集处置，日产日清，避免二次污染。

对于运营期电站事故或维修时排放产生且不能循环利用的废机油，环评要求将其统一收集于机油专用桶中，并设置危废暂存间进行储存，定期交有危废资质单位处置。变压器下应建事故油池，以贮存突发事故时的漏油及油污水。

本次环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置一座危废暂存间，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，室内设截流沟、收集池，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，设有隔离间隔断。并由专人管理维护，建立危险废物管理台账、设置警示标志等。

- 7.2.7 土壤防治措施

加强跟踪监控，若出现因本项目建设造成的土壤盐化现象明显加重时，应采取排水排盐或降低地下水位的措施。

- 8 环境影响经济损益分析

- 8.1 经济效益分析

蔺河口水电站生态放水孔及小机工程装机容量4000KW，多年平均年发电量为1752万kW•h，装机年利用小时数4380h。蔺河口生态放水孔及小机工程建设工期为2年，项目运行期采用30年，经济评价计算期为32年。

根据可研，国民经济评价采用影子价格法，根据《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格〔2019〕882 号)中陆上风力发电标杆上网含税电价0.52元/kw.h，扣除增值税后电价为0.46元/kw.h 作为本工程的发电效益计算国民经济评价指标。经济内部收益率为9.97%，大于8%的社会折现率；经济净现值777.00万元，大于零，项目在经济上是合理的，抗风险能力较强。

主要财务评价指标见表8.1-1。

表8.1-1  项目财务评价指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资（不含流动资金） | 万元 | 5069 |  |
| 1.1 | 固定资产投资 | 万元 | 4884 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 185 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 4.00 |  |
| 3 | 上网电价 | 元/kW·h | 0.3155 | 不含增值税 |
|  |  |  | 0.3250 | 含增值税 |
| 4 | 发电销售收入总额 | 万元 | 16062 |  |
| 5 | 总成本费用总额 | 万元 | 21000 |  |
| 6 | 销售税金附加总额 | 万元 | 9 |  |
| 7 | 发电利润总额 | 万元 | -4947 |  |
| 8 | 所得税总额 | 万元 | 0.0 |  |
| 9 | 盈利能力指标 |  |  |  |
| 9.1 | 投资利润率 | % | -3.15 |  |
| 9.2 | 总投资收益率 | % | 1.04 |  |
| 9.3 | 资本金利润率 | % | 0.00 |  |
| 9.4 | 项目投资财务内部收益率(所得税前) | % | 2.11 |  |
| 9.5 | 项目投资财务内部收益率(所得税后) | % | 1.73 |  |
| 9.6 | 资本金财务内部收益率 | % | 小于0 |  |
| 9.7 | 资本金财务净现值 | 万元 | -617 |  |
| 9.8 | 投资回收期（所得税后） | 年 | 24.73 |  |

- 8.2 社会效益分析

蔺河口生态放水孔及小机工程建成投入使用，可提高区域流域水资源的利用率，对促进当地的经济发展将起到积极的作用，同时工程建设提供了较多的就业机会，可增加当地税收，促进当地的社会经济的发展，提高当地人民的物质文化水平。

（1）良好的生态效益

本工程建成投入使用，通过下泄一定的生态流量及采取相应的生态流量泄放保障措施，减缓了电站蓄水和运行使坝下河段减脱水引发环境问题的不利影响，可优化水电站的运行管理，最大限度地减轻对水环境和水生生态的影响。同时作为一种生态资源，它的多种使用价值只要利用适度，其多种有用性就可以长期存在和永续利用。

（2）促进当地社会、经济发展

本项目工程的实施、建设将为当地的与之配套的行业提供发展机会，从而带动相关行业及地方经济的发展，解决当地一部分人员的劳动就业问题，对于提高本地区人民生活水平和社会经济发展起到积极作用。

综上，项目建设具有良好的社会效益

- 8.3 环境效益分析

- 8.3.1 环保工程投资估算

本项目总投资5069万元，环境污染治理、环境管理、环境监测在利用现有组织和设施的基础上需要新增环保投资311.48万元，占总投资的6.14%，具体情况见表8.3-1。

表8.3-1  环保投资一览表

| 序号 | 措施及费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （万元） |  |
| Ⅰ | 环境保护措施 |  |  |  |  | 101.7 |  |
| 一 | 生态保护 |  |  |  |  | 90.2 |  |
| 1 | 水库周围弃渣场、植被恢复等 |  | 年 | / | / | / | 已列入水保投资 |
| 2 | 鱼类增殖站建设、运行管理费 |  | 年 | / | 600000 | 60.0 | 含人工放流 |
| 3 | 宣传栏 |  | 个 | 10 | 100 | 0.1 |  |
| 4 | 警示牌 |  | 个 | 10 | 100 | 0.1 |  |
| 二 | 水环境保护 |  |  |  |  | 4 |  |
| 1 | 库底清理 |  | 年 | 2次 | 5000 | 1 |  |
| 2 | 维修废油、漏油专门收集系统 |  | 套 | 3 | 10000 | 3 |  |
| 三 | 机组噪声防治措施 |  |  |  |  | 7.5 |  |
| 1 | 厂房隔声窗 |  | 套 | 9 | 5000 | 4.5 |  |
| 2 | 隔声门 |  | 套 | 2 | 15000 | 3 |  |
| Ⅱ | 环境监测措施 |  |  |  |  | 93.3 |  |
| 1 | 地表水水质 |  | 点.次 | 3 | 3000 | 0.9 |  |
| 2 | 声环境 |  | 点.次 | 4 | 1000 | 0.4 |  |
| 3 | 生态调查 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 陆生生态调查 |  | 点.次 | 3 | 30000 | 9.0 |  |
| 3.2 | 水生生态调查 |  | 点.次 | 23 | 30000 | 69 |  |
| 4 | 生态流量监测 |  |  |  |  |  | 已列入主体工程投资 |
| 5 | 人群健康保护 |  |  |  |  | 14.0 |  |
| Ⅲ | 环境保护临时措施 |  |  |  |  | 85.9 |  |
| 一 | 废水处理措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砂石料废水、混凝土拌合废水处理设施 |  | m3 |  |  | 1.5 |  |
|  | 机修含油废水隔油池 |  | m3 |  |  | 1.2 |  |
|  | 基坑废水处理 |  | m3 |  |  | 0.6 |  |
|  | 沉淀池 |  | 月 | 21 | 10000 | 21 |  |
|  | 环保厕所清理 |  | 月 | 21 | 2000 | 21 |  |
| 二 | 环境空气质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 洒水 |  | 月 | 21 | 6000 | 10.5 |  |
| 三 | 噪声防治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 限速牌/禁鸣牌 |  | 个 | 10 | 1000 | 1 |  |
| 四 | 固体废物处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾清运 |  | 月 | 21 | 6000 | 12.6 |  |
|  | 垃圾桶 |  | 个 | 10 | 500 | 0.5 |  |
| 五 | 人群健康 |  |  |  |  |  |  |
|  | 场地消毒 |  | 次 | 2 | 20000 | 4 |  |
|  | 病媒生物控制 |  | 次 | 6 | 10000 | 6 |  |
|  | 卫生防疫 |  | 次 | 6 | 10000 | 6 |  |
| 第Ⅰ至Ⅲ部分合计 |  |  |  |  |  | 280.9 |  |
| Ⅳ |  | 独立费用 |  |  |  | 30.58 |  |
| 一 |  | 建设管理费 |  |  |  | 13.78 |  |
|  |  | 环境管理经常费 |  | 3.0% |  | 6.89 |  |
|  |  | 环境保护宣传及技术培训费 |  | 3.0% |  | 6.89 |  |
| 二 |  | 环境监理费 | 月 | 21 | 8000 | 16.8 |  |
| 环境保护静态总投资 |  |  |  |  |  | 311.48 |  |

- 8.3.2 环境保护费用分析

环境保护费用一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et＝Et(O)＋Et(I)

式中：Et  —— 环境保护费用

Et(O)—— 环境保护外部费用

Et(I)—— 环境保护内部费用

（1）环境保护外部费用的确定与估算

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，项目采取完善的环保措施，此项不计。

（2）环境保护内部费用确定与估算

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

- 基本建设费

环境保护基本建设费用即为环保投资311.48万元，使用期按20年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为15.6万元/年。

- 运行费

运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费和管理费等。按每年环保投资的10%计，则企业此部分运行管理费用为30万元/年。

另外，项目一般固废产生量为2.19 t/a，危险废物产生量为0.01t/a，参照《中华人民共和国环境保护税法（2018.1.1）》附表一“环境保护税税目税额表”，一般固废处理费按25元/吨，根据当地收费标准，危废处置按10000元/吨，则固废处理处置费用为154.75万元/年。

因此环保工程运行费总计为154.75万元/年。

（3）环境保护费用

综合（1）、（2）的估算结果，项目的环境保护费用为200.35万元/年。

- 8.3.3 年环境损失费用的确定和估算

年环境损失费用（Hs）即项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

（1）资源和能源流失价值

资源和能源流失价值，是指因外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因导致资源流失，本项目由于采取了很完善的防治措施，因此资源流失很少，在此可以忽略不计。

（2）“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。

- 8.3.4 环境代价与环境系数的确定与分析

（1）环境代价

年环境代价Hd即为项目投入的环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）和年环境损失费用Hs之和，合计为200.35万元/年。

（2）环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx＝Hd/Ge。其中年环境代价Hd=200.35万元，年工业产值Ge=16083.8万元；经计算环境系数为0.0124。

- 8.4 小结

经计算，项目环境系数为0.0124，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为124元。从计算结果看，项目环境成本可接受。总的来说，项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

由于本工程是通过采用下泄一定的生态流量去保证河道的生态，其工程效益主要为生态效益，同时为了弥补因下泄生态流量而造成的蔺河口水电站电量损失，考虑增建生态小机。同时本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，可降低技改前项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

- 9 环境管理与监测计划

- 9.1 环境管理

环境管理与环境监测是企业日常管理中的重要环节之一。按照《建设项目环境保护管理设计规定》有关规定，项目在开发建设的同时，应结合企业生产与当地环境实际，建立健全矿山环境管理机构和各项规章制度，规范企业的环境行为，推行清洁生产循环经济，实现节能减排。

陕西岚河水电开发有限责任公司已经按照要求，编制《陕西岚河水电开发有限责任公司环境保护管理制度》，明确各职能部门负责的环保工作内容、环保设施运行管理制度。

- 9.1.1 环境管理机构设置

根据《建设项目环境保护设计规定》，企业已设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。已设立专门环保科配备有1～2名专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。环保科主要职责为：

（1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。

（2）建立各污染源档案和环保设施的运行记录。

（3）负责监督检查环保设施。

（4）负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。

（5）负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在

环境问题发生的预防措施。

（6）负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。

（7）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。

（8）规范厂区内各单元标志牌设置，并注明基本属性和应急措施。

- 9.1.2建立健全环境保护管理制度

结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，公司应建立相应的环保管理制度，主要内容有：

（1）建立质量管理体系。公司建立ISO9001质量管理体系，制订质量管理体系文件《项目环境管理》，针对施工期制订《HSE 管理手册及作业指导书》。

（2）严格执行“三同时管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“三同时”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。

（3）建立报告制度。对排放的污染物实行排污许可证登记，按照当地环保主管部门的要求执行排污月报制度。

- 9.1.3 建立设备维修组

电站应将环保设备的管理纳入公司管理的主要部分，各种环保设备易损部件应有备份，环保设备应由公司生产技术部统一牵头和负责维修，各种环保设施出现故障，争取做到当班排除。

- 9.1.4 施工期环境管理与环境监理

- 9.1.4.1 环境管理制度

（1）管理体系

工程施工管理组成包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，并由工程设计单位进行配合。

施工单位应加强自身的环境管理，须配备经过相关培训且具备一定能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权利。

监理单位应根据环境影响报告书、环保工程设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，对建设项目的各项环保工程进行质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。

建设单位在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件；及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求；建设单位应协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口，当出现重大环保问题或环境纠纷时，应积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。

（2）环境管理

建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括施工期环境保护条款，含施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工三废；认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，做到环保工程“三同时”。

- 9.1.4.2 施工期环境监理

环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要的环境保护设施和措施实施旁站监理制度，确保环保设备工程质量和环保措施的实施，以减小项目实施对环境的影响。

项目的环境监理工作阶段分为：施工准备阶段环境监理；施工阶段环境监理；工程验收阶段（交工及缺陷责任区）环境监理。

项目在工业园区建设，拟建场地较平整，土石方工程量较小，施工期环境监理的内容包括：

（1）施工营地的位置、规模和工程防护措施，工程用地内绿化措施。

（2）机械、运输车辆等施工噪声。

（3）施工工地、道路扬尘控制，运输扬尘控制等措施。

（4）施工产生的生产、生活废水处理与排放。

（5）施工垃圾、生活垃圾集中收集、清运及处置等控制措施

- 9.1.5 运营期环境管理

- 9.1.5.1 环境管理制度

企业以相关环保法律、法规为依据，制定了环境保护管理办法，设定了环境方针，建立了环境目标和指标，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境长远持久发展。企业建设了完善的内部环境审核制度、清洁生产教育和培训制度、环境目标和指标制度、内部环境管理监督检查制度。本次技改完成后，执行企业现有的环境管理制度，并在运行中根据需要不断完善。

- 9.1.5.2 环境管理任务

（1）项目进入运营期前，应进行验收，尤其关注环保设施是否按“三同时”进行；

（2）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

（3）按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理；

（4）加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转；

（5）加强场区的绿化管理，保证绿化面积达标；

（6）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状

- 9.2 污染物排放管理要求

- 9.2.1 污染物排放清单

根据工程分析及环保措施统计，本次技改新增的污染物排放清单见表9.2-1。

表9.2-1  污染物排放清单

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生态放水孔位于拱坝上游左岸，引水洞长约345m，开挖洞泾2.8m，衬砌0.3m，喷护0.1m， 保证下泄流量3.6m3/s； |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力钢管位于拱坝上游左岸，厂前钢管由主管、岔管及支管组成，主管段总长50m， 管径1.3m，流速5.43m3/s，坡度约60°，支管段总长18m，管径1.0m； |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电厂房位于拱坝下游左岸130m处，由主厂房、副厂房、安装间和尾水渠等建筑物组成， 厂区地面高程438.50m，总装机容量为4000KW， 厂房系统全长50.8m，宽11.0m，发电尾水直接退入岚河； |  |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 包括料场区，弃渣场，道路工程，施工生产生活区； |  |  |  |  |  |  |
| 公用工程 | 包括供水，供电，通风； |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、环境保护措施及运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 |  |  | 处理措施及效率 |  |  | 运行参数 |  |
| 生活污水 |  |  | 设置化粪池一座，定期清掏作为农家肥使用，不排入地表水体 |  |  | 不新增排放 |  |
| 机电设备 运行噪声 |  |  | 将主要噪声源置于室内，安装基础减振，并进行隔声和消声措施 |  |  | 隔声量>15dB(A) |  |
| 危险废物 |  |  | 有资质单位回收 |  |  | 建议设置危废暂存库，满足“防风、防雨、防晒”的要求，地面防渗，分区分类存放，设隔断及导排设施，设置废油收集设施。 |  |
| 生活垃圾 |  |  | 环卫部门定期清运 |  |  | / |  |
| 四、污染物排放种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |  |
| / |  |  |  | / | / |  |  |
| 水污染物 |  |  |  | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |  |
| COD |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| BOD5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| SS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| NH3-N |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 |  |  |  | 数量 | 源强 dB(A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 减噪前单台 |  | 减噪后单台 |
| 机电设备运行 |  |  |  | 1 | 90 |  | 75 |
| 固体废物 |  |  |  | 危废代码 |  |  | 产生量 |
| 废透平油 |  |  |  |  |  |  | 0.01t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 一般固废 |  |  | 2.19t/a |
| 五、总量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无总量指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、污染物排放分时段要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无分时段要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、排污口信息、执行的环境标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 排污口信息 |  |  |  | 执行标准 |  |
| 生活污水处理后回用口 |  | BOD5、COD、氨氮 |  |  |  | 生活污水经化粪池处理后，定期清掏作为农家肥，不排入岚河河道 |  |
| 八、环境风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 防范措施 |  |  |  |  |  |
| 水体污染事故防护措施 |  | 加强施工污废水的处理，一旦发生事故，应立即停止碎石加工等各施工生产，从源头上控制污废水的产牛，待环保设施恢复正常后才可进行施工。污水处理系统运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，及时发现问题，立即查清事故排放源，并通知环保部门。 |  |  |  |  |  |
| 加强大坝安全监测 |  | 要按照规定经常对大坝安全进行监测，定期进行安全检查和鉴定。如发现异常迹象，及时进行加固或处理，以保证大坝安全。 |  |  |  |  |  |
| 风险管理措施 |  | 制作溃坝和泄洪可能影响到的下游地区的淹没图，并将淹没图分发至下游相关地区，及时进行水情测报，供地方政府在洪水预警和疏散计划中使用，利用可能遭受淹没的地区的基本情况、洪水演进预测时间表、淹没图及其他有关信息来制定洪水预警和公众疏散计划。 |  |  |  |  |  |
| 九、环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见表9.5-2（运行期监测计划一览表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、向社会公开信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 公开信息 |  |  |  |  |  |
| 基础信息 |  | 建设项目基本情况、环境质量状况 |  |  |  |  |  |
| 排污信息 |  | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 |  |  |  |  |  |

- 9.2.2 排污口管理

- 9.2.2.1 排污口规范化管理要求

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，因此强化排污口管理即是实施污染物总量控制基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化重要手段。

按照原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表9.2-2。

表9.2-2  排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 |
| 立标管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明 |

表9.2-3  排放口图形标志

| 排放口 | 噪声源 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- | --- |
| 图形 符号 |  |  |
| 背景颜色 | 绿 色 |  |
| 图形颜色 | 白 色 |  |

- 9.2.2.2 排污口环保设施管理要求

（1）加强厂区日常环境监督和管理，将环保设施纳入设备管理，制定管理办法和规章制度；

（2）选派责任心强，有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行规范化目标管理，做到责任明确、奖罚分明。

- 9.2.3 信息公开

企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私的，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。

项目建设及建成运行后，应及时公开建设项目基本情况、环境质量状况、项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施等。

- 9.3 环境监测计划

环境监控计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

建设单位可委托有资质的环境监测机构对企业废气、废水、噪声、固废排放及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。

（1）污染源监测

企业污染源监测计划见表9.3-1。

表9.3-1  建设项目污染源监测计划

| 类 别 | 监 测 项 目 | 监 测 点 位 | 监 测 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | SS、BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群 | 污水处理设施出口 | 每季一次 |
| 噪 声 | LAeq | 厂界四周、光明村 | 每季一次 |

（2）环境质量监测

本次技改完成后企业环境质量监测计划见表9.3-2。

表9.3-2  建设项目环境质量监测计划

| 类 别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | LAeq | 厂界外1m | 每季一次 |
| 地表水 | PH值、化学需氧量、生化需氧量、氟化物、氨氮、总氮、溶解氧、挥发酚、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物； | 坝址上游500m 岚河蔺河交汇处300m 蔺河口水电站下游1000m | 每季一次 |

- 9.4 环保竣工验收

（1）验收范围

① 与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等；

② 本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（2）验收清单（建议）

本次技改项目环保设施验收建议清单见表9.4-1。

表9.4-1  本次技改环保设施验收建议清单

| 类别 | 时段 | 环保措施 | 数量 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 砂石料冲洗水筛分、沉淀 | 2套 | 综合利用不排放 |
|  |  | 混凝土拌合废水先中和后沉淀 | 2套 |  |
|  |  | 基坑废水絮凝沉淀 | 1台 |  |
|  |  | 机械修配废水：絮凝沉淀+隔油处理 | 1套 |  |
|  |  | 生活污水一体化处理设备 | 1套 |  |
|  | 运行期 | 化粪池一座 | 1座 |  |
| 废气 | 施工期 | 洒水车 | 1辆 | / |
| 噪声 | 施工期 | 选用低噪声施工机械、夜间禁止爆破、振动较大的机械设备使用减振机座、加强设备的维护和保养 | / | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2348-2011） 2类标准 |
|  |  | 交通警示牌 | 若干 |  |
|  |  | 防噪耳塞 | 若干 |  |
|  | 运行期 | 发电厂房内机电设备置于室内，安装基础减振，并进行必要的隔声和消声措施 | / | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 施工期 | 垃圾桶 | 若干 | 减量化、无害化、资源化 |
|  |  | 垃圾车 | 1辆 |  |
|  | 运营期 | 垃圾桶 | 若干 |  |
| 生态环境 | 施工期 | 弃渣场周围水土保持、植被恢复 | / | 100% |
|  |  | 施工期临时占地的恢复 | / | 100% |
|  | 运行期 | 生态流量在线自动监控系统 | 1套 | 确保下游的生态基流量 |
|  |  | 水库周围小流域的水土保持、植被恢复等 | / |  |
|  |  | 人工放流 | 若干 | 人工放流 |
|  |  | 配合岚皋县行政主管与保护部门，完成鱼类增殖站建设、运行 | / |  |

。

- 10 结论

10.1 建设项目概况

蔺河口水电站以发电为主，并兼顾防洪、灌溉、水产养殖等。为了满足蔺河口水电站坝址下游5.5km减脱水河段生态流量下泄的需求，保证原电站厂坝间不断流，进一步修复河道的生态环境，本次蔺河口水电站需设置生态放水孔，结合生态放水孔增设生态小机能够使水资源得到充分利用，并能兼顾发电。

项目总投资5069.42万元。

10.2 政策与规划符合性

（1）本项目符合国家产业政策，属于鼓励类产业“水力发电”项目。

（2）根据《岚河梯级水电开发规划报告》，本项目蔺河口水电站为规划中的水电站，规划装机容量为7200kw。本项目现有装机容量为7200kw，符合规划要求，但本次改扩建后，将新增装机容量4000kw，不能满足岚河水能梯级开发规划规划要求。但本项目为现有蔺河口水电站的下泄生态流量补充建设工程，也是水利部《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见（水电[2016]60号）》中针对生态流量泄放推荐采取措施。本次生态小机引水来自蔺河口水电站坝内蓄水，不会对岚河水资源利用造成影响，虽然装机容量有所增加，但项目的建设可补充因生态流量下泄对蔺河口水电站发电量的损失，总体上看，本次增加的生态机组发电不会突破原有的发电能力，从实际发电规模以及水资源利用方面考虑，没有突破流域规划的限制要求。

10.3 环境质量现状

（1）水环境质量

本项目共布设了3个监测断面进行水质监测，监测的3个断面河流的水质，各监测点的总氮和溶解氧超标，其他各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。

（2）声环境质量

当地居民多以种植业为主，无大的噪声源，主要受周围公路影响。本次监测共布设2个监测点，连续两天的监测中2个点位昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（3）环境空气质量

本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测数据引用岚皋县2017年空气质量状况统计结果，岚皋县为环境空气质量达标区域。

（3）地下水环境

监测结果表明，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）土壤环境

由土壤现状监测结果可知，各监测因子均能满足相应《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）和《土壤环境质量农用地农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的筛选值要求。

10.4 主要污染物排放情况

本此评价委托陕西浦安环境检测技术有限公司对对岚河蔺河口水电站现有的水污染源和噪声污染源进行了监测，监测结果显示均符合排放标准要求。

本项目运营期间主要新增污染物为新增人员产生的生活污水以及生活垃圾，另外还有新增机组的噪声影响。职工生活污水和生活垃圾妥善收集处理，机组噪声可以做到达标排放。

10.5 环境影响分析及环保措施

10.5.1 声环境影响及防治措施

根据对现有水电站厂界四周监测可知，昼间最大噪声值为55.8dB，夜间噪声最大值为43dB，说明通过厂房隔声、基础减震等措施后，可以实现厂界排放值达标，项目实施对外环境噪声影响较小。距离本项目新建小机组厂房最近的敏感点为170m处的1户居民，考虑到厂房与居民点的地形高差，噪声在传播过程中会进一步降低。

10.5.2地表水影响及污染防治措施

项目运营期的废水主要为生活污水，主要污染物为BOD5和SS等，为了避免对河水的污染，建议管理站设置化粪池一座，定期清掏，粪便请当地农民清运，不外排，作为当地农家肥使用，不排入地表水体。

10.5.3地下水影响及污染防治措施

根据项目可研，本区地下水较为丰富，水质良好，按含水层性质可分为基岩裂隙水和第四系孔隙潜水。基岩隙水主要分布于中低山区，含水层为基岩，储水空间主要为风化裂隙和构造裂隙带，含水层差异性较大，多呈溪流或下降泉形式向沟谷排泄，水位埋深具有山区地下水特点，即山高水高，出露的高程受近沟谷切割影响较大，水量随季节性变化较大。第四系孔隙潜水主要分布于楮河沿岸各阶地及河漫滩，含水层为冲、洪积卵石层及土夹石，一般透水性强，富水性取决于补给来源。地下水出露地表后皆沿支沟、小溪汇入河流，补排关系为地下水补给河水，水文地质条件相对简单。项目实施后库区水质基本不会发生变化，因此也不会引起地下水质发生变化。

本项目的实施会对原蔺河口水电站坝址下游5.5km 脱水河段以及蔺河入岚口到原蔺河口水电站机组处河段进行补水，恢复下游减脱水河段水量，减小地下水对河道的补给，恢复地下水的水量。

10.5.4 固体废物影响及处理措施

运行期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，要求设置垃圾箱，分类收集，由环卫部门统一收集处置，日产日清，避免二次污染。极少量的废机油由安康电力公司下属的大禹集团公司按国家危险废物的相关规定处置（已在陕西省固体废物管理中心备案）。

10.5.5 生态影响及减缓措施

工程建成后，会对原蔺河口水电站下游5.5km 减脱水河段进行补水，恢复下游脱水河段水量，增加生物量，会在一定程度上对蔺河口水电站脱水河段的水生生态起到修复作用。

10.6 环境影响经济损益分析

为了合理的开发利用自然资源，保护生态环境，在项目建设中对生态环境、水环境、声环境、固体废物采取了一系列有效的保护措施，对噪声、水污染、固体废物采取了控制和局部治理等措施，本期项目总投资5069.42万元，环境污染治理、环境管理、环境监测在利用现有组织和设施的基础上需要新增环保投资311.48万元，占总投资的6.14%

10.7 环境管理与监测计划

本次评价从环境管理机构的设置、环境管理措施、环境监测计划、事故风险应急预案、环境信息公开和项目竣工环保验收等方面提出了相应的要求和建议。建设单位应按照环评提出的要求，开展施工期以及运营期的环境管理和监测工作。

10.8 建设项目环境可行性综合结论

本项目为蔺河口水电站的生态环保设施改建项目，其主要目的是为满足生态下泄流量的要求，增设生态放水孔，在满足生态下泄流量的前提下，为了使宝贵的水能资源得到充分的利用，增建生态小机进行发电利用。项目属于符合国家产业政策，且属于鼓励类，项目建设对环境产生的不利影响可接受，并且将对下游的水生生物等带来积极的正面生态效应，环境影响可接受，从环保角度考虑，项目可行。